Проект

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию внесений изменений

ПЗ

Том I

2019 год

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

Заказчик: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области

Государственный контракт от 18.12.2018 № 57

Инв. №_______

Экз._______

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию внесений изменений

ПЗ

Том I

Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»						Прилепин В. А.

Начальник отдела градостроительства

и архитектуры									Поздоровкина Н. В.

Архитектор проекта								Голозубова Е.А.

2019 год

Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | Прилепин В. А. |
| Юрист-консульт | Жужукин В. В. |
| Начальник отдела градостроительства и архитектуры | Поздоровкина Н. В. |
| Архитектор | Голозубова Е. А. |
| Архитектор | Сарапкина А. Ю. |
| Инженер-проектировщик | Сотникова Е. В. |
| Инженер-проектировщик | Карауш В. Е. |
| Инженер-проектировщик | Опритов А. А. |

Состав вносимых изменений

Внесение изменений в генеральный план обусловлено изменениями в области градостроительного законодательства, а также актуализацией исходных данных и корректировкой прогнозов развития.

Изменения вносятся в карты и Положение о территориальном планировании.

Положение о территориальном планировании подготовлено в новой редакции с учетом требований к содержанию, изложенных в ст. 23 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Изменения в карты вносятся с учетом внесенных изменений в «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, а также «Требований к описанию и отображению документов территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10.

К проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мулловское городское поселение» прилагаются материалы по обоснованию внесений изменений в текстовой форме и в виде карт.

Перечень графических и текстовых материалов генерального плана МО «Мулловское городское поселение»

| Номер тома | Обозна-чение | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |
| - | ПЗ | Положение о территориальном планировании | н/с |
|  | 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | н/с |
|  | 1.2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | н/с |
|  | 1.3 | Карта функциональных зон поселения | н/с |
|  |  | Приложение. Альбом «Фрагменты карты функциональных зон поселения» | н/с |
|  |  | Приложение. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. | н/с |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| I | ПЗ | Материалы по обоснованию внесения изменений | н/с |
| II | ПЗ | Исходно-разрешительная документация | н/с |
| - | 2.1 | Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения | н/с |
|  | 2.2 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | н/с |
|  | 2.3 | Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения | н/с |
|  | 2.4 | Карта транспортной инфраструктуры | н/с |
|  | 2.5 | Карта развития инженерной инфраструктуры | н/с |
|  | 2.6 | Карта зон с особыми условиями использования территории | н/с |
|  | 2.7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с |

# Оглавление

Оглавление	6

Введение	10

1.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

1.1.	Экономико-географическое положение	17

1.2.	Административно-территориальное устройство	18

1.3.	Природно-климатические условия	18

1.3.1.	Климатические условия	18

1.3.2.	Рельеф и геология	19

1.3.3.	Гидрография	20

1.3.4.	Гидрология	20

1.3.5.	Инженерно-геологические условия	21

1.4.	Природно-ресурсный потенциал	24

1.4.1.	Лесосырьевые ресурсы	24

1.4.2.	Особо охраняемые природные территории	25

1.4.3.	Почвенные ресурсы	29

1.4.4.	Животный мир	29

1.4.5.	Растительность	31

1.4.6.	Минерально-сырьевые ресурсы	32

1.5.	Культурное наследие	33

1.5.1.	Историческая справка	33

1.5.2.	Объекты культурного наследия	33

1.5.3.	Мероприятия по сохранению объектов культурно наследия	36

1.6.	Социально-экономическое развитие	37

1.6.1.	Экономическая база	37

1.6.1.1.	Агропромышленный комплекс	37

1.6.1.2.	Промышленность	38

1.6.1.3.	Малое и среднее предпринимательство. Потребительский рынок	38

1.6.1.4.	Туристический комплекс	40

1.6.2.	Население	40

1.6.2.1.	Динамика численности населения	40

1.6.2.2.	Трудовые ресурсы	42

1.6.2.3.	Прогноз численности населения	43

1.6.2.4.	Система расселения	44

1.6.3.	Жилищный фонд	46

1.6.4.	Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания населения	46

1.6.4.1.	Учреждения здравоохранения	47

1.6.4.2.	Учреждения социального обслуживания	49

1.6.4.3.	Учреждения образования	49

1.6.4.4.	Учреждения культуры и досуга	51

1.6.4.5.	Объекты физической культуры и спорта	52

1.7.	Транспортная инфраструктура	53

1.7.1.	Внешний транспорт	53

1.7.2.	Пассажирский транспорт	56

1.7.3.	Улично-дорожная сеть	64

1.8.	Инженерная инфраструктура	68

1.8.1.	Водоснабжение	68

1.8.2.	Водоотведение	70

1.8.3.	Газоснабжение	70

1.8.4.	Теплоснабжение	71

1.8.5.	Электроснабжение	71

1.8.6.	Связь и информатизация	72

1.9.	Территории специального назначения	73

1.9.1.	Организация захоронений	73

1.9.2.	Санитарная очистка	73

1.10.	Зоны с особыми условиями использования территорий	74

1.11.	Состояние окружающей среды	101

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	105

2.1.	Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых на рассматриваемой территории объектов федерального значения, регионального значения и местного значения района	105

2.1.1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения	105

2.1.2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов регионального значения	109

2.1.3.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения района	113

2.2.	Основные направления развития экономики	116

2.2.1.	Агропромышленный комплекс	116

2.2.2.	Промышленный комплекс	118

2.2.3.	Малое и среднее предпринимательство	118

2.2.4.	Туристический комплекс	118

2.3.	Планировочная организация территории и функциональное зонирование	119

2.4.	Развитие жилищного фонда	122

2.5.	Развитие учреждений и предприятий обслуживания	124

2.5.1.	Развитие системы образования	129

2.5.2.	Развитие системы здравоохранения	129

2.5.3.	Развитие системы социального обслуживания	129

2.5.4.	Развитие системы культурного обслуживания	130

2.5.5.	Развитие физической культуры и массового спорта	130

2.6.	Развитие объектов массового отдыха, благоустройства и озеленения	130

2.7.	Развитие транспортной инфраструктуры	133

2.7.1.	Внешний транспорт	133

2.7.2.	Улично-дорожная сеть	134

2.7.3.	Индивидуальный транспорт	135

2.7.4.	Объекты обслуживания транспорта	135

2.8.	Развитие инженерной инфраструктуры	136

2.8.1.	Водоснабжение	136

2.8.2.	Водоотведение	141

2.6.3.	Газоснабжение	143

2.6.4.	Теплоснабжение	145

2.6.5.	Электроснабжение	146

2.6.6.	Связь и информатизация	148

2.9.	Предложения по инженерной подготовке территории	149

2.10.	Развитие территорий специального назначения	151

2.10.1.	Организация захоронений	151

2.10.2.	Санитарная очистка территории	152

2.11.	Охрана окружающее среды	153

2.12.	Установление административных границ	155

3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ	161

3.1. Основные положения плана ГО поселения	161

3.1.1. Обоснование категории по ГО территории	161

3.1.2. Отнесенные к категориям по ГО организации на территории поселений с указанием численности производственного персонала и наибольшей работающей смены	161

3.1.3. Определение зон возможной опасности	161

3.1.4. Подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов, производств, складов и баз	162

3.1.5. Размещение складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых комплексов, размещаемых в районах рассредоточения и эвакуации населения, размещение складов и баз восстановительного периода	162

3.2. Расселение	162

3.2.1. Требования к экономически перспективным средним и малым городам и поселкам - центрам устойчивого функционирования района	162

3.2.2. Требования к этажности, плотности застройки, плотности населения	162

3.2.4 Численность рассредоточиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в загородной зоне на первую очередь и расчетный срок	163

3.2.5. Обеспеченность различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО	163

2.3.	Требования по системам оповещения ГО	163

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО - СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	163

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	163

4.1.1. Перечень существующих и возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	163

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	166

4.2.1. Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории	166

4.2.2. Перечень опасных участков с указанием характеристик для каждого участка	167

4.2.3. Характеристика основных физико-химических свойств продуктов, находящихся на проектируемой территории	167

4.2.4. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения ёмкостей с АХОВ, ЛВЖ и СУГ на транспортных коммуникациях	171

4.2.5. Анализ возможных последствий аварий на газовом хозяйстве	180

4.3. Чрезвычайные ситуации биолого - социального характера	186

4.3.1. Перечень существующих и возможных источников ЧС биолого - социального характера на проектируемой территории	186

4.3.2. Мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС биолого-социального характера	186

5.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	187

5.1. Территориальная организация противопожарной деятельности	187

5.1.1 Размещение пожаровзрывоопасных объектов на проектируемой территории	188

5.1.2. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям	189

5.1.3. Противопожарное водоснабжение	191

5.1.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)	192

5.1.5 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты	192

5.1.6 Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты	195

6.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	197

7.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	198

Введение

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области выполнен ООО »ГЕОЗЕМСТРОЙ» по заказу Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области на основании государственного контракта от 18.12.2018 № 57.

Основания для проведения работ:

- Закон Ульяновской области от 18.12.2014 № 210-30 «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской области».

- Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённая Постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П.

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мулловское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области подготовлен с учетом следующих исходных данных и материалов:

- Материалы схем территориального планирования Российской Федерации:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15.11.2017 № 2525-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 № 816-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р.

- Материалы схемы территориального планирования Ульяновской области, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2012 № 564-П.

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на период 2021-2025 гг., утвержденная указом Губернатора Ульяновской области от 17.04.2020 № 65;

- Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ульяновской области, утвержденная приказом Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области от 14.11.2019 № 55.

- Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, утвержденный приказом Департаментом архитектуры от 23.01.76 №6-од;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №43/277  от 19 декабря 2016 года.

- «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Забота» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы.

- «Оказание содействия в организации охраны общественного порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы».

- «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Проведение районных соревнований в отрасли сельского хозяйства на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах».

- «Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы».

- «Развитие молодежной политики на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017 – 2021 годы».

- «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

- «Обустройство пешеходных переходов, в том числе у образовательных организаций (учреждений) согласно, новых национальных стандартов на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021 годы».

- Содействие в развитии личных подсобных хозяйств на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы».

- Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019 - 2023 годы.

- Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2015-2019годы.

- Сведения государственного кадастра недвижимости (в соответствии с публичной кадастровой картой).

- Материалы официальных интернет-ресурсов:

- официальный сайт муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (http://adm-melekess.ru/);

- официальный сайт муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (http://mullovka.m-vestnik.ru/).

- Исходные данные, предоставленные структурными подразделениями Правительства Ульяновской области, структурными подразделениями муниципального образования «Мелекесский район», иными учреждениями и организациями (том «Исходно-разрешительная документация»).

- Материалы Генерального плана МО «Мулловское городское поселение», утвержденного решением Совета депутатов МО «Мулловское городское поселение» от 27.01.2012 № 215.

Цели разработки внесения изменений:

- приведение градостроительной документации в соответствие с требованиями действующего законодательства;

- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения Мулловского городского поселения Мелекесского района Ульяновской области, учёта интересов юридических и физических лиц при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, а также другие требования к развитию территории;

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области.

Основные задачи по внесению изменений:

- определение основных направлений и параметров территориального развития Мулловского городского поселения Мелекесского района Ульяновской области;

- размещение объектов федерального, регионального и местного значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- установление границ населённых пунктов, входящих в состав Мулловского городского поселения Мелекесского района Ульяновской области, в соответствии с требованиями ст.23 Градостроительного кодекса РФ, путём внесения сведений в ЕГРН;

- подготовка документов в электронном виде для передачи в государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений о границах поселения и населённых пунктов, входящих в состав Мулловского городского поселения Мелекесского района Ульяновской области;

- обеспечение открытости и публичности градостроительных решений;

- создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территорий муниципальных образований;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффективных территорий;

- актуализация прогнозов социально-экономического развития территории с учётом программ социально-экономического развития;

- решение других задач муниципального развития и повышения качества среды жизнедеятельности Мулловского городского поселения Мелекесского района Ульяновской области.

В проекте генерального плана установлены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь – 2028 г.;

- расчетный срок – 2038 г.

Нормативная правовая база:

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области разработан в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Мелекесский район», «Мулловское городское поселение»:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.07:2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный Закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 22.07.2005 г. №116-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2017 № 1460 «Об утверждении правил установления приаэродромной территории, правил выделения на приаэродромной территории подзон и правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов российской федерации и уполномоченными правительством российской федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории»;

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Ульяновской области «Градостроительный Устав Ульяновской области» от 30.06.2008 №118-30;

- Приказ Департамента архитектуры «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области».

- Приказ Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Мелекесский район»;

- Приказ Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

Список используемых сокращений

а/д – автомобильная дорога

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ГРС – газораспределительная станция

ГТС – гидротехнические сооружения

ДОУ – детские образовательные учреждения

др. – другое

КЛ – кабельная линия электропередачи

КОС – канализационные очистные сооружения

МОУ – муниципальное образовательное учреждение

МП – муниципальное предприятие

Муниципальное образование «Мелекесский район» - МО «Мелекесский район, Мелекесский район

Муниципальное образование «Мулловское городское поселение» - МО «Мулловское городское поселение, Мулловское городское поселение, поселение

н/д – нет данных

обесп. - обеспеченность

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ПС – подстанция

р. – река

с/х – сельскохозяйственный

СЗЗ – санитарно-защитная зона

Схема территориального планирования муниципального образования «Мелекесский район» – Схема территориального планирования

т. е. – то есть

ТКО – твердые коммунальные отходы

ТП – трансформаторная подстанция

тыс. – тысяча

чел. – человек

шт. – штука

Сокращенное наименование видов населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и идентификационных элементов объекта адресации используются в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов».

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Экономико-географическое положение

Мулловское городское поселение входит в состав Мелекесского района, расположенного в левобережной части Ульяновской области.

Рисунок 1. Расположение Мелекесского района в структуре Ульяновской области

Мулловское городское поселение расположено в западной части Мелекесского района. Его экономико-географическое положение очень благоприятно для связи с районным центром г. Димитровградом.

Мулловское городское поселение с севера ограничено территорией Бряндинского сельского поселения, Озерского сельского поселения Чердаклинского района, с востока – муниципальным образование «Тиинское сельское поселение», с юга – Куйбышевским водохранилищем, муниципальное образонавие «Лебяжинское сельское поселение», с юго-запада – территорией муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение».

Транспортное сообщение осуществляется по автомобильной дороге общего пользования федерального значения «Ульяновск-Димитровград-Самара».

Административный центр – р.п. Мулловка – сосредотачивает основные объекты социально-культурного обслуживания.

Хозяйственный профиль поселения – промышленный. Основные предприятия: ЗАО «МАТЭКО», ООО «Гиппократ», ООО «Волгапром».

Современный уровень инженерного обеспечения территории сравнительно низок, особенно по канализации населённых пунктов.

  - Административно-территориальное устройство

Муниципальное образование «Мулловское городское поселение», входящее в состав муниципального образования «Мелекесский район», образовано на основании Закона Ульяновской области № 043-30 от 13 июля 2004 года и включает в свой состав:

- рабочий посёлок Мулловка - административный центр,

- поселок Березовка

- посёлок Лесной.

Границы муниципального образования «Мулловское городское поселение» приняты согласно приложению 8 к Закону Ульяновской области № 043-30 от 13 июля 2004 года «О муниципальных образованиях Ульяновской области».

  - Природно-климатические условия

    - Климатические условия

Климат муниципального образования «Мулловское городское поселение» характеризуется резко выраженной континентальностью с холодной зимой и жарким засушливым летом, с преобладанием ясных и малооблачных дней в вегетативный период. В соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99) Мулловское городское поселение относится к подрайону II B.

Температура воздуха

Средняя температура самого холодного месяца января – минус 13,8 ºС, самого тёплого месяца июля – плюс 20,0 ºС. Абсолютный минимум равен минус 47 ºС, абсолютный максимум – плюс 39 ºС, сумма положительных температур выше 10 ºС составляет 2400 ºС.

Весенние заморозки заканчиваются в среднем во второй декаде мая, но в отдельные годы могут продолжаться до конца мая и даже до начала июня. Первые осенние заморозки начинаются в третьей декаде сентября, а в отдельные годы вполне возможны и более ранние − в конце августа. Продолжительность безморозного периода в среднем 131 день.

Атмосферные осадки

По количеству выпадающих осадков рассматриваемая территория относится к зоне с недостаточным увлажнением. Среднегодовая сумма осадков равна 406 мм, из них наибольшая в период активной вегетации (с температурами выше 10 ºC) – 180 мм. Летние осадки часто выпадают в виде ливней, при этом основная масса воды бесполезно стекает в овраги и балки, размывая при этом территорию. Ливневый характер осадков в отдельных местах способствует развитию водной эрозии.

Снежный покров

Зима на территории района продолжительная, снежная и холодная. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Снеготаяние начинается в первой декаде апреля и во второй декаде апреля снег сходит. Мягкопластичное состояние почвы устанавливается к концу апреля. Период схода снега до спелого состояния почвы – 14 дней.

Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом 145 дней. Наибольшей высоты (в среднем 45 см) снежный покров достигает, как правило, во второй декаде марта. Глубина промерзания почвы в среднем 95 см, а в суровые зимы на малоснежных участках – более одного метра. Это может отрицательно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур.

Ветер

Над рассматриваемой территорией преобладают ветры северного, северо-западного и юго-западного направлений. Зимой преобладают ветры северо-западного направления со скоростью 5-8 м/с; весной и осенью также преобладают ветры северо-западного направления со скоростью 3-5 м/с. Более сильные ветры обычно бывают в январе-феврале.

Летом преобладающим направлением ветров является юго-восточное направление со скоростью 2 м/с. В мае и июне наблюдается большое количество дней с суховеями. Для летнего периода характерны ливни с ветрами. Средняя скорость ветра летом 3−4 м/с.

Ветровая эрозия на территории района не выражена, но имеется потенциальная опасность ее проявления на легких почвах.

Влажность воздуха

Средняя относительная влажность воздуха равна 74 %. Почти ежегодно возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой температурой и низкой (30 %) относительной влажностью воздуха.

    - Рельеф и геология

Мулловское городское поселение имеет низменную и более ровную полого-увалистую поверхность. Характеризуется равнинным рельефом, высота возрастает с удалением от водохранилища.

В рельефе преобладает волнистая поверхность террас, расчленённых слабо врезанными пологосклонными долинами рек, балками и оврагами.

Территория поселения сложена песками, суглинками, глинами и галечниками четвертичного возраста, лишь в наиболее возвышенных местах на поверхность выходят неогеновые отложения.

    - Гидрография

Поверхностные воды на территории Мулловского городского поселения представлены р. Сосновка. В пойме реки наблюдаются многочисленные пруды, в днищах балок и оврагов выходы родников.

С южной стороны Мулловское городское поселение ограничено р. Большой Черемашан.

Река Большой Черемшан - левый приток Волги.

Длина — 336 км (из них 160 км в РТ), площадь бассейна — 11500 км², средний расход воды в устье — 36,1 м³/с. Исток на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Питание снеговое. Весной река расходует 60—70 % годового стока. До 1970-х была судоходна, прекращено из-за обмеления. Песчаные берега реки почти на всем протяжении покрыты хвойными и смешанными лесами. В русле реки часты острова, перекаты, мели и рыбацкие заколы. Низовья реки затоплены при строительстве Куйбышевского водохранилища до города Димитровград.

Сосновка - малая река, впадает в Черемшанский залив (Куйбышевское водохранилище - правый берег) в 38 км от устья. Длина водотока - 15 км. Водосборная площадь - 97,5 кв. км.

    - Гидрология

Мулловское городское поселение расположено в пределах Мелекесской впадины, относится к Волго-Камскому бассейну подземного стока. Четвертичные и неогеновые отложения большой мощности (до 130 м), развитые здесь, залегают почти горизонтально, что обеспечивает повсеместное распространение локализованных в них водоносных горизонтов и их свободную поверхность.

Водоносные комплексы мезо-кайнозойских отложений отличаются большой мощностью (10-40 м и более). Наиболее водообильными являются верхнемеловые отложения, в которых развиты два самых мощных в Приволжье водоносных горизонта: горизонт сантонского яруса, наиболее широко использующийся для водоснабжения населения области, и горизонт маастрихтского яруса, воды которого обладают лучшими вкусовыми качествами.

Водоносный комплекс эксплуатируется одиночными и групповыми скважинами, а также каптированными родниками. Его можно рекомендовать с целью организации крупного централизованного водоснабжения как самостоятельно, так и совместно с вышележащей кампанской серией.

    - Инженерно-геологические условия

По степени благоприятности для размещения селитебной и производственной застройки в зависимости от природных факторов проектируемая территория разделяется на следующие территории:

- благоприятные - преимущественно не требующие инженерной подготовки;

- ограниченно благоприятные - требующие несложной инженерной подготовки;

- неблагоприятные - требующие сложной инженерной подготовки;

- площади непригодные для строительства – исключенные из возможного освоения застройкой участки развития опасных экзогенных геологических процессов.

Площади благоприятные или преимущественно не требующие инженерной подготовки.

К ним относятся:

- ровные водораздельные поверхности;

- пологие склоны водоразделов;

- поверхности эоловой аккумуляции;

- слабохолмистые аллювиальные и озерно-аллювиальные аккумулятивные равнинные поверхности, представленные высокими террасами крупных рек.

1) Породы, слагающие водораздельные поверхности, представлены мергелями, мелами, опоками, трепелами, диатомитами, песками и песчаниками в меньшей степени – глинами. Коренные породы перекрыты элювиально-делювиальными суглинками, реже глинами и песками, мощностью до 5 м. Участками поверхность осложнена суффозионными западинами. Уровень грунтовых вод на глубине более 2 м. По отношению к бетону воды неагрессивны, иногда обладают углекислотной и выщелачивающей агрессивностью.

Несущая способность грунтов довольно высокая. По прочностным характеристикам они являются надежным основанием для зданий и сооружений. При планировании строительства на участках с проявлением суффозионно-просадочных явлений необходимо предусмотреть дренирование просадочных пород, отвод талых и дождевых вод путем обвалования.

2) Пологие склоны водоразделов сложены элювиально-делювиальными (эрозионно-денудационные склоны) и делювиальными отложениями (делювиальные шлейфы).

Эрозионно-денудационные склоны мелкохолмистые, слаборасчлененные, с общим уклоном 2-3о, иногда до 10-12о, в сторону речной системы. Элювиально-делювиальные отложения сложены суглинками, глинами, супесями, песками, иногда с дресвой и щебнем местных пород. Мощность - от первых десятков сантиметров до 21 м. Подстилаются различными по составу и возрасту породами.

Делювиальные шлейфы занимают большую часть склонов речных долин, сниженных водоразделов. Крутизна склонов от 1 до 6о, преобладает 3о; рельеф поверхности мелкохолмистый, Делювиальные отложения представлены суглинками, глинами, песками, с дресвой и щебнем в основании. Мощность их от 2 до 22 м, редко менее 2 м.

3) Поверхности эоловой аккумуляции отмечаются в левобережье р. Волги (Заволжский подрайон) на локальных участках, примыкающих к Куйбышевскому водохранилищу. Микрорельеф поверхности мелкобугристый. Породы, служащие в качестве грунтового основания поверхностей эоловой аккумуляции, представлены песками мелкими и пылеватыми довольно плотными, с естественной влажностью 6%, которая с глубиной практически не изменяется. Пески безводны, мощность их до 26,2 м. Эоловые пески являются надежным основанием для зданий и сооружений.

4) Поверхности высоких надпойменных террас широко распространены в Заволжье по долинам наиболее крупных притоков р. Волга. Третья надпойменная терраса р. Волги занимает большую часть ее левобережья, представлена пологоволнистым низким плато, осложненным суффозионно-просадочными западинами, реликтовыми старичными и озерными понижениями. Террасы более высоких уровней развиты в виде полос шириной 1-4 км северо-восточного и субмеридионального направления. Рельеф поверхности ровный, местами волнистый, участками осложненный суффозионно-просадочными западинами.

Грунты представлены переслаиванием суглинков, песков, глин (до глубины 12-15 м), ниже залегают пески. Грунтовые воды залегают на глубине более 10 м, по отношению к бетону неагрессивны. Пески плотного сложения и среднеуплотненные, по прочностным характеристикам являются надежным основанием для строительства. При строительных работах в участках развития суффозионно-просадочных западин необходимо предусмотреть меры по упрочнению грунтов.

К территориям, ограниченно благоприятным для градостроительного освоения (требующим несложной инженерной подготовки) относятся поверхности низких террас (I, II надпойменные террасы) крупных притоков р. Волга.

Поверхности низких террас ровные, местами слабоволнистые, осложненные многочисленными суффозионно-просадочными западинами и реликтовыми старичными понижениями с заболоченными днищами. Сложены они песками, суглинками, глинами, супесями общей мощностью до 39 м. Глубина залегания грунтовых вод преимущественно от 2 до 10 м, воды в Заволжье по отношению к бетону не агрессивны.

В целом поверхности низких террас пригодны для строительства зданий и сооружений, однако в районах развития суффозионно-просадочных явлений необходимо предусмотреть дренирование и упрочнение просадочных пород. При размещении строительных объектов также необходимо учитывать возможность бокового подмыва и обрушения берегов.

Понижения на поверхности третьей надпойменной террасы р.Волги, овальные в плане с кочкарниковым и грядово-мочажинным микрорельефом характеризуются глубиной залегания грунтовых вод менее 2 м.

Грунты представлены преимущественно глинами и суглинками мощностью до 10 м, в меньшей степени – песками и супесями. Прочностные характеристики этих грунтов снижены за счет высокого уровня грунтовых вод. Грунтовые воды по отношению к бетону не агрессивны. При проектировании наземного строительства необходимо предусмотреть осуществление осушительных мероприятий.

Территории, неблагоприятные для градостроительного освоения (требующие сложной инженерной подготовки), включают вторую надпойменную террасу р. Волга («Нижнюю террасу»), поймы средних и малых рек и участки развития карстовых процессов в карбонатных породах верхнемелового возраста

Вторая надпойменная терраса р.Волги имеет абс. высоту поверхности 43-51 м, что на 3-5 м ниже уровня водохранилища. Эта застроенная территория искусственно защищается от затопления и подтопления системой глубинного дренажа, при этом уровень грунтовых вод поддерживается на глубине 2-5 м от поверхности и зависит от режима откачки. Поверхность террасы сложена глинами, суглинками и песками.

Новое строительство здесь возможно только после проведения значительных объемов работ по вертикальной планировке территории, включающей подсыпку или гидронамыв до отметок, превышающих НПУ водохранилища.

Поймы прослеживаются в долинах всех водотоков рассматриваемой территории. Породы, слагающие поймы рек, представлены песками, суглинками, глинами, супесями. Мощность их от 5,9 до 21 м. Водоносными породами являются пески, иногда суглинки, степень их обводненности находится в тесной взаимосвязи с поверхностными водами и интенсивностью выпадения осадков. Уровень грунтовых вод от 0,2 до 5 м, сезонные колебания составляют 1 м, местами грунтовые воды выходят на поверхность, вызывая заболоченность пойм.

Прочностные характеристики пойменных грунтов вполне соответствуют нормам строительства, но ввиду того, что пойменные террасы часто затапливаются паводковыми водами, строительство на них не рекомендуется. В случае необходимости их освоения требуется применение дорогостоящего комплекса инженерных мероприятий (искусственные насыпные основания, устройство дренажных сооружений, гидроизоляция).

Карстовые явления, характерные для значительной части территории Ульяновской области в зоне выхода на поверхность или близкого залегания верхнемеловых карбонатных пород (мел, мергель). Инженерная подготовка площадок для строительства на таких территориях требует слишком дорогостоящих мероприятий: планировка поверхности, заделка провалов, засыпка воронок и других неровностей рельефа, устройства канав для отвода талых и дождевых вод, цементация грунтов основания.

В процессе хозяйственной деятельности возможна активизация карстообразования. Меры борьбы заключаются в предотвращении утечек воды при дренировании, тщательной гидроизоляции мелиоративных объектов.

К площадям, исключаемым из возможного освоения застройкой, относятся локальные участки развития наиболее динамичных, опасных и ущербообразующих процессов образования новых и активизации стабилизированных оползней и абразионных процессов, вызывающих размыв и обрушение берегов водохранилища. К непригодным для освоения площадям относятся также немногочисленные болота с мощностью торфа более 2 м и участки интенсивного развития овражной эрозии.

Береговые склоны являются опасной зоной, в пределах которой недопустимо проведения строительных и других работ без согласования с Департаментом природных ресурсов. Необходимо также установление зоны отступа застройки от верхней бровки опасных склонов, ширина которой может достигать величины утроенной высоты склона.

Низкие прочностные показатели торфов (высокая сжимаемость, малая прочность, избыточная влажность) делают их непригодными в качестве оснований для зданий и сооружений.

Образование оврагов активизируется и в настоящее время, Расчленяя местность, овраги делают полезные площади непригодными для промышленного и сельскохозяйственного освоения.

  - Природно-ресурсный потенциал

    - Лесосырьевые ресурсы

На территории Мулловского городского поселения расположены леса Мелекесского лесничества Красноармейского участкового лесничества площадью 9861 га и Мулловского участкового лесничества площадью 7991 га.

По лесорастительному районированию территория лесного фонда относится к липово-дубравному заволжскому району лесостепной зоны.

Территория лесничества относится к лесостепному району европейской части Российской Федерации.

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешаются следующие виды использования лесов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, если иное не установлено Лесным Кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.

    - Особо охраняемые природные территории

На территории Мулловского городского поселения расположены части особо охраняемых территорий регионального значения:

- Памятник природы регионального значения «Реликтовые леса»;

- Государственный заказник «Черемшанский».

Памятник природы «Реликтовые леса»

Памятник природы расположен в Мелекесском районе, по правобережью р. Большой Черемшан, к востоку с. Ерысклинск, в квартале 8 Николаевского участкового лесничества Мелекесского лесничества. В границах Мулловского городского поселения 0,798 га памятника природы. Располагается в южной части поселения, западнее р.п. Мулловка.

Координаты центра территории: 54°10'50'' с.ш.; 49°22'55'' в.д.

Площадь Памятника природы составляет 63 га.

Границы Памятника природы определяются границами выделов 1, 4 квартала 8 Никольского участкового лесничества.

Описание Памятника Природы

В пределах квартала 8 Никольского участкового лесничества выделено два участка: Участок 1: таксационный выдел 1, общей площадью 48,8 га. Местоположение - склоны долины с уклоном 2 градуса, юго-восточной экспозиции. Насаждения одноярусные, естественного происхождения Средняя высота древесного яруса -22 м. Состав древостоя: 90%- липы ,10 %- березы. Средний возраст липы 100 лет, средняя высота 22 м , диаметр -26 см; березы- средняя высота 24 м , диаметр - 30 см. Тип леса- липняк снытево-душисто-подмаренниковый; тип лесорастительных условий - свежая субдубрава (С2); класс бонитета -3. Средняя полнота древостоя -0,7,средний запас здоровой древесины - 310 куб.м на 1 га. Общий запас на выделе 15130 куб.м. Участок 2: таксационный выдел 4, общей площадью 11,3 га. Насаждение одноярусное естественного происхождения. Средняя высота древесного яруса 23 метра. Состав древостоя липа (90%), береза (10 %).Средний возраст 100 лет. Средняя полнота древостоя -0,8,средний запас древесины на 1 га - 380 куб.м. Общий запас на выделе-4290 куб.м. Подлесок-лещина средней густоты.

Основным объектом охраны Памятника природы являются коренные липовые леса возрастом 90 – 110 лет.

Режим охраны и использования Памятника природы

На территории Памятника природы запрещаются любые виды деятельности, если они противоречат целям создания Памятника природы или причиняют вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

1)	проведение сплошных рубок лесных насаждений, а также выборочных рубок, если это влечет за собой нарушение сохранности памятника природы;

2)	распашка земель;

3)	выпас скота;

4)	любые хозяйственные работы, ведущие к ухудшению состояния памятника.

Государственный заказник «Черемшанский».

С севера граница проходит от юго-восточного угла 77 квартала Мулловского участкового лесничества по урезу воды до водозабора; с северо-востока – от водозабора на северо-восточный угол 8 квартала Лебяжинского участкового лесничества; с востока и юга – от северо-восточного угла 8 квартала по урезу воды вниз по течению до северо-западного угла 32 квартала Лебяжинского участкового лесничества. На территории Мулловского городского поселения (6,6 га) расположен в южной части поселения юго-восточнее р.п. Мулловка.

Координаты центра территории 54°09'51'' с.ш., 49°32'29'' в.д.

Заказник имеет общую площадь 2902,00 га.

Режим особой охраны территории заказника

На территории заказника запрещаются любые виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

- промысловый лов рыбы;

- спортивно-любительский лов рыбы с 1 марта по 1 ноября;

- движение маломерных судов с начала распаления льда до 20 июня, кроме судов рыбохраны, охотинспекции и государственных природоохранных органов;

- проезд всех видов транспорта по льду реки;

- строительство водозаборов;

- изменение установившегося гидрологического режима территории;

- рубки главного пользования, мелиорация и распашка земель (за исключением существующих сельскохозяйственных угодий);

- хранение и использование ядохимикатов, минеральных удобрений и средств борьбы с вредителями и болезнями леса без согласования со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды;

- захоронение отходов производства и бытовых отходов;

- сброс в водотоки неочищенных промышленных и коммунально-бытовых отходов;

- устройство купочных ванн, выпас и организация летних лагерей скота, кроме использования традиционных мест водопоя;

- посещение заказника тургруппами;

- строительство туристических объектов в капитальном исполнении;

- предоставление земельных участков под застройку, в том числе для индивидуального и коллективного строительства, садоводства и огородничества, развития подсобного хозяйства;

- изыскательские работы и разведка полезных ископаемых;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;

- движение и стоянка автотранспорта;

- устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

- загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

- повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других объектов инфраструктуры Заказника.

- любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению и восстановлению ландшафтного облика заказника, без согласования в установленном порядке с уполномоченным органом.

На территории Заказника допускается по согласованию с уполномоченным органом:

- мероприятия по воспроизводству и восстановлению объектов животного мира и улучшению среды их обитания с целью создания наиболее благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира;

- учёт объектов животного мира;

- биологическая мелиорация по согласованию со специально уполномоченным государственным органом в области рыбного хозяйства

- проведение научно-исследовательских работ;

- организованный экологический туризм;

- природоохранная, эколого-просветительская и иная деятельность, не противоречащая режиму особой охраны Заказника.

- Таблица 1

- Перечень особо охраняемых природных территорий регионального (областного значения), расположенных на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»

| № п/п | Наименование ООПТ | Местоположение | Площадь, га | Площадь охранной зоны, га | Нормативно-правовая основа функционирования | Реквизиты Положения ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный ихтиологический заказник «Черемшанский» | Мелекесский район, в северо-восточной части акватории Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища | 2902,00 (6,6) | Охранная зона для данного Заказника не устанавливается | образован Решением Ульяновского областного исполнительного Комитета № 216 от 28.03.1985 | Приказ Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области от «31» января 2013 г. № 05 |
| 2 | Памятник природы «Реликтовые леса» | Мелекесский район, по правобережью р. Большой Черемшан, к востоку с. Ерысклинск, в квартале 8 Николаевского участкового лесничества Мелекесского лесничества | 63 (0,798) | Охранная зона отсутствует | образован Решением Ульяновского областного исполнительного Комитета № 102 от 10.02.1976 | Приказ Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области 18.03.2011 № 7 |

    - Почвенные ресурсы

Почвенный покров территории Мулловского городского поселения представлен в основном чернозёмами, выщелоченными и типичными, среднесуглинистыми и суглинистыми. Значительные площади заняты дерново-подзолистыми и серыми лесными почвами.

Выщелоченные черноземы широко распространены в лесостепи, а также частично в степях, вдали от лесов, в условиях повышенного увлажнения. Они имеют более значительные запасы гумуса в перегнойном слое.

В результате процессов выщелачивания для выщелоченных черноземов характерно также заметное уплотнение переходного горизонта, в котором обнаруживается несколько повышенное содержание коллоидных веществ и полуторных окислов. Структура этого горизонта зернистая или ореховатая.

По механическому составу почвы района глинистые и тяжелосуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные.

По мощности гумусового горизонта встречаются черноземы мощные (от 80 до 120 см.) и среднемощные 40 до 80 см.), а по содержанию гумуса — среднегумусные (гумуса 6,9 %), малогумусные (4-6 %), слабогумусированные (гумуса меньше 4 %).

Типичные черноземы представляют собой почвы, в которых наиболее ярко выражены характерные свойства, присущие черноземным почвам. Распространены они преимущественно в западных районах лесостепной зоны. Типичные черноземы характеризуются интенсивно черной окраской, ясно выраженной зернистой структурой горизонта. Заключая в себе большое количество гумуса и илистых частиц и будучи высоко насыщенными основаниями, типичные черноземы обладают хорошо выраженной зернистой структурой, обусловливающей благоприятный водный и воздушный режимы.

Болотные почвы развиты в основном по поймам рек в притеррасных местах, где находятся остаточные старицы, которые подпитываются подземными водами. Эти почвы глеевые и часто заторфованы. Глеевый сметанообразный горизонт В2 образуется под влиянием застойного типа водного режима, который содержит закисные формы железа, придающие горизонту сизо-голубоватую или зеленоватую окраску. Они потенциально плодородные, но требуют мелиорации.

    - Животный мир

Животный мир Мулловского городского поселения относится к Европейско-Сибирской зоогеографической подобласти, зоне хвойно-широколиственных лесов, приморской провинции.

Типичными представителями животного мира являются: глухарь, рябчик, белка, куница, медведь, сурок, суслик, заяц-беляк, кабан, косуля, лиса, рысь, бобр, волк, заяц-русак, лось, хорь, тетерев, серая куропатка. Данные виды также являются объектами охоты и промысла, так как представляют ценный пищевой продукт и пушно-меховое сырьё.

Млекопитающие

Из млекопитающих наиболее многочисленный грызуны: Серая полевка, Хомяк обыкновенный, Суслик крапчатый, Серый хомячок, Мышь полевая. Млекопитающие, которые питаются мышевидными грызунами: Лисица, Степной хорек.

Птицы

Хищные птицы, встречающиеся на территории поселения: Пустельга, Осоед, Степной лунь, Полевой лунь. Птицы открытых пространств, обитающих в районе: Желтая трясогузка, Жаворонок степной, Луговой чекан.

Насекомые

На остепненных ландшафтах поселения встречается много одиночных диких пчел: рофитоидесов, миелиты, мелиттурги, один из самых редких представителей – шмель душистый. На полях вредят посевам клопы-черепашки, остроголовые клопы, жуки- щелкуны, кузьки, колорадские жуки, бабочки-совки.

Животный мир водоемов

В водоемах поселения довольно встречается речной Бобр. В прибрежных зонах гнездятся Утки серые, встречаются Выпь болотная, Камышовки, кулики. Осенью и весной встречаются перелетные стаи серых Журавлей. В прудах разводят промысловые виды рыб. Самые распространенные – Окуни, зеркальные Сазаны, Лещи, Карпы, Караси, Пескари, Щуки, встречается Белый амур. Наиболее многочисленны представители земноводных: Лягушки травяные, озерные, прудовые; серая и зеленая Жабы.

В целях сохранения биологического разнообразия, охраны и восстановления численности на территории муниципального образования «Мелекесский район» в Красную книгу Ульяновской области (2015) занесено 77 редких и находящихся под угрозой исчезновения виды (подвиды, популяции) животных, птиц и насекомых: Жужелица золотоямчатая, Жужелица золотоямчатая, Красотел пахучий, Лебия Менетрие, Скоморох, Бронзовка большая зеленая, Щелкун чешуекрылый, Розалия альпийская, Фрачник-двухвостка, Мотылек окончатый, Бражник осиновый, Поликсена, Мнемозина или аполлон черный, Аполлон обыкновенный, Белянка аузония, или волжская, Перламутровка геката, Рисса- гигант, Эфиальт- император, Парнопес крупный, Сфекс черноволосый, Коллет Лебедева , Андрена золотохвостая, Андрена оренбургская, Андрена шагренированная, Андрена шиповниковая, Мелиттурrа булавоусая, Камnтопеум лобастый, Панургин белокрылый, Номия кривоногая, Мелитта перевязанная, Пчела мохноногая серебристая, Пчела Мохноногая средняя, Пчела мохнатоногая свинцовая, Макропис губатый) или макропис европейский, Пчела-шерстобит, Шмель душистый, Шмель пятнистоспинный, Стволоедка ржавая, Голавль, Обыкновенный гольян, Обыкновенный елец, Волжский подуст, Белопёрый пескарь, Лягушка травяная, Черепаха болотная, Уж водяной, Гадюка степная, или гадюка Ренарда, Лебедь- шипун, Краснозобая казарка, Огарь, Серая утка, Большая выпь, Серощёкая поганка, Осоед, Орлан-белохвост, Стеnной лунь, Европейский тювик, Солнечный орёл, или орёл-моrильник , Серый журавль, Малый погоныш, Кулик- сорока(материковый подвид), Ходулочник, Дупель, Большой веретенник, Большой кроншнеп, Поручейник, Степная тиркушка, Черноголовый хохотун, Клинтух, Горлица, Глухая кукушка, Филин, Серая неясыть, Желна, Зелёный дятел, Князёк (номинативный подвид), Обыкновенная кутора, Хомячок Эверемавиа

Таблица 1

Охотничьи хозяйства, расположенные на территории Мелекесского района

| № п/п | Наименование охотничьих хозяйств Ульяновской областной общественной организации Российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов | Наименование административных районов расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мелекесское | Мелекесский |

Перечень обитающих на территории Ульяновской области объектов животного мира, отнесённых к охотничьим ресурсам, который включает следующие виды животных:

- млекопитающие: волк, лось, кабан, косуля, олень европейский, бобр европейский, белка обыкновенная, водяная крыса, выдра, горностай, ласка, енотовидная собака, корсак, лисица, рысь, барсук, куница (лесная, каменная), норка (европейская, американская), ондатра, крот обыкновенный, сурок, суслики (рыжеватый, крапчатый), хомяк обыкновенный, хорь (лесной, степной), заяц-русак, заяц-беляк.

- птицы: гуси (белолобый, гуменник, серый), утки (кряква, свиязь, широконоска, серая утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, обыкновенный турпан), глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, куропатка серая, перепел обыкновенный, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, турухтан, травник, мородунка, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голубь (сизый, вяхирь), обыкновенная горлица».

Перечень обитающих на территории Ульяновской области объектов животного мира, отнесённых к охотничьим ресурсам, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании разрешений на использование объектов животного мира. Перечень включает следующие виды животных: бобр европейский, выдра, куница (лесная, каменная), европейская норка, барсук, сурок, рысь, глухарь обыкновенный, тетерев, камышница.

    - Растительность

Природная флора рассматриваемого района, как совокупность аборигенных и адвентивных видов растений, насчитывает 1018 видов, относящихся к 107 семействам и 468 родам. Только 60 семейств содержат индигенные (абортигенные) виды - это преимущественно монотипные (одновидовые) и олиготипные (маловидовые – по 2-4 вида) семейства, на долю которых приходится 99 видов (9,7 % от всей флоры). Исключение здесь составляют такие многовидовые семейства как осоковые, норичниковые, орхидные, колокольчиковые, ситниковые, а из сосудистых споровых – хвощовые. Только 13 семейств содержат адвентивные виды (это 27 видов или 2,7%). 34 семейства включают в себя и индигенные, и адвентивные виды, Как правило, в их число относятся практически все ведущие семейства региональной флоры – это сложноцветные, злаки, бобовые, крестоцветные, губоцветные, гвоздичные, бурачниковые, розоцветные и др.

Во флоре поселения отмечено 44 раритетных вида, занесенных в Красную книгу Ульяновской области (2015): Володушка золотистая, Полынь армянская, Полынь широколистная, Полынь сантонская, Какалия копьевидная, Василёк русский, Девясил германский, Козелец мечелистный, Крестовник малолистный, Гвоздика волжская, Терескен серый, Осока богемская, Астрагал Хеннинга, Шпажник черепитчатый ( шпажник тонкий), Касатик безлистный, Касатик низкий, Шалфей луговой, Дубровник чесночный, Рябчик русский, Кермек Гмелина, Алтей лекарственный, Кувшинка чисто- белая, Двулепестник альпийский, Пыльцеголовник красный, Пальчатокоренник Фукса, Ятрышник шлемовидный, Белозор болотный, Подорожник наибольший, Подорожник солончаковый, Катаброзочка низкая, Змеёвка растопыренная, Волоснец ветвистый, Белоус торчащий, Ковыль перистый, Глаукс морской, Грушанка средняя, Адонис весенний, Лютик стоповидный, Лапчатка белая, Гроздовник полулунный, Сальвиния плавающая, Дифазиаструм (Двурядник) сплюснутый, Лопастник курчавый, гельвелла курчавая, Ежовик коралловидный.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

На рассматриваемой территории имеются месторождения полезных ископаемых. Мулловское городское поселение располагает значительными запасами глины и строительного песка.

Таблица 2

Месторождения полезных ископаемых (глины и строительного песка).

| № п/п | Название месторождения (проявления) | Мощность полезной толщи (средняя), м |  | Площадь, га | Запасы, тыс. т | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пески строительные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лесной - II | 4,0 |  | 25,0 | 1600,0 | перспективное |
| Глины и суглинки для грубой керамики |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мулловское | 13,1 | 69,1 |  | 9000,0 | перспективное |

В Мулловском городском поселении находятся запасы подземных вод. Наиболее крупные запасы подземных вод находятся в районе п. Березовка (Мулловское месторождение).

Запасы подземных вод позволяют организовать производство минеральных вод.

Таблица 3

Разведанные и поставленные на учет месторождения пресных подземных вод

| № п/п | Название месторождения | Сведения об эксплуатации | Запасы, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мулловское | не эксплуатируется | 10,0 |

  - Культурное наследие

    - Историческая справка

Рабочий поселок Мулловка

Мулловка основана в 1706 году на землях соратника Петра І Александра Меньшикова. Ранее южнее селения существовало средневековое селище, а затем сторожевой укреплённый пункт 17 века. Форпост этот был частью Закамской засечной черты, и в 1656-1736 годах здесь проходила граница Российской империи. На месте укрепления установлен соответствующий памятный знак.

История Мулловки тесно связана с суконной фабрикой, которая была главным предприятием населённого пункта на протяжении двух столетий. Основанная в 1785 году помещиком Мельгуновым, она является одним из старейших промобъектов области. Когда фабрикой владели князья Трубецкие, предприятие пережило расцвет и считалось крупнейшим текстильным предприятием региона.

С середины 19 века и до установления власти большевиков Мулловка, ставшая к тому моменту волостным центром, входила в Ставропольский уезд Самарской губернии. В 1944 году Мулловка получила статус посёлка городского типа. В советский период суконная фабрика оставалась ведущим предприятием, хотя были запущены и другие заводы. В 1990-х старая фабрика пережила кризис и ныне большая часть её корпусов стоят заброшенные.

    - Объекты культурного наследия

По состоянию на 01.01.2019 на территории Мулловского городского поселения расположено 7 объектов культурного наследия различного значения (далее – ОКН), из них:

- 3 ОКН регионального значения;

- 3 ОКН местного значения;

- 1 выявленный ОКН.

- 3 объекты археологического наследия

Таблица 4

Перечень объектов культурного и археологического наследия, стоящих на государственном учете по состоянию на 01.01.2019

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно- правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение объекта культурного наследия (в соответствии с данными органов технической инвентаризации) |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты |  |  |  |
| 1 | Спиртзавод Марковых (винокуренный завод): кон. XIX - нач. ХХ в.: - Здание производственного корпуса; - Здание конторы; - Здание пекарни; - Дом для рабочих; - Дом кузнеца Маркина; - Дом для рабочих; - Доходный дом Маркова; - Дом для рабочих; - Дом для рабочих | Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р | Мелекесский район, Мулловское городское поселение р.п. Мулловка |
| Местного (муниципального) значения |  |  |  |
| 1 | Загородная усадьба купцов Марковых: – главный усадебный дом, кон. ХIХ в. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 № 343-пр | Мелекесский район, Мулловское городское поселение р. п. Мулловка, ул. Маркова, 9 |
| 2 | Загородная усадьба купцов Марковых: – здание людской, кон. ХIХ в. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 № 343-пр | Мелекесский район, Мулловское городское поселение р. п. Мулловка, ул. Маркова, 20 |
| 3 | Загородная усадьба купцов Марковых: – здание конюшни, кон. ХIХ в. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 17.07.2017 № 343-пр | Мелекесский район, Мулловское городское поселение р. п. Мулловка, ул. Маркова, 24 |
| Регионального значения |  |  |  |
| 1 | Мельгуновская суконная фабрика | Решение Ульяновского областного Совета народных депутатов трудящихся от 12.02.1990 № 79 | Мелекесский район Мулловское городское поселение р. п. Мулловка, ул. Фабричная, 17 |
| 2 | Марковский спиртзавод | Решение Ульяновского областного Совета народных депутатов трудящихся от 12.02.1990 № 79 | Мелекесский район, Мулловское городское поселение р. п. Мулловка, ул. Садовая, 3 |
| 3 | Паровая мельница | Решение Ульяновского областного Совета народных депутатов трудящихся от 12.02.1990 № 79 | Мелекесский район, Мулловское городское поселение р. п. Мулловка, возле дома по ул. Заовражная, 8 |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |
| 1 | Курганная группа «Мулловка» (6 насыпей) 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) Выявленный | Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р |  |
| 2 | Курган «Мулловка» 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) Выявленный | Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р |  |
| 3 | Курган «Сосновка» 2-я пол. II тыс. до н.э.(?) Выявленный | Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р |  |

    - Мероприятия по сохранению объектов культурно наследия

Согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского поселения.

Согласно статье 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке».

Требования и ограничения, выполнение которых обеспечивает сохранность и развитие объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия устанавливает Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».

Проектом генерального в качестве наиболее значимых мероприятий в части охраны культурного наследия предлагается:

  - обеспечение соблюдения режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся в собственности поселения, и оказание содействия в соблюдении режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования;

  - постановка на кадастровый учёт территорий всех объектов культурного наследия в границах муниципального образования, а также их охранных зон (расчётный срок);

  - информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период);

  - учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

  - проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (весь период);

  - создание базы данных об объектах культурного наследия на территории поселения, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие документы и т.д. (первая очередь);

  - обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок);

  - создание благоприятной среды для привлечения инвестиций по реализации мероприятий по спасению, сохранению, ремонту и реставрации, приспособление объектов культурного наследия для современного использования (весь период).

  - Социально-экономическое развитие

    - Экономическая база

      - Агропромышленный комплекс

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Мулловского городского поселения является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Мулловского городского поселения 8720 га земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 28 % от всей площади земель поселения.

На территории Мулловского городского поселения действуют следующие предприятия сельскохозяйственные предприятия:

- ОСХПК «Мулловский»,

- ООО «Нива».

В целом Мулловское городское поселение имеет благоприятную природную и экономическую среду для развития перспективных товарных отраслей сельского хозяйства.

      - Промышленность

Одним из основных направлений экономики Мулловского городского поселения является промышленность.

Среди крупных предприятий:

- ЗАО «МАТЭКО» - производство шелковых и шерстяных тканей;

- ООО «Гиппократ» - производство медицинского спирта;

- ООО «Волгапром» - производство оберточного картона;

- ООО «МТЭКС»;

- ООО «Волга»;

- ООО «Док Наири»;

На данный момент большой потенциал для развития имеет лесное хозяйство На территории поселения расположено одно из наиболее крупных лесничеств Мелекесского района. Основные лесооборазующие породы: мягколиственные (66%), хвойные (20,7%), твердолиственные (13,3%).

Также на территории городского поселения имеются запасы песков строительных и глин для грубой керамики. В районе р.п. Мулловка организуется предприятие по производству карбонита, аммиака, меламина и других составляющих путём переработки природного газа (заказчик ООО «Химэнергоинвест»). Мощность предприятия по производству минеральных удобрений 720 тыс.т/год, площадь 100 га.

      - Малое и среднее предпринимательство. Потребительский рынок

В настоящее время на территории Мулловского городского поселения недостаточно развито индивидуальное предпринимательство.

В районе реализуется муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» и оказывается поддержка начинающим предпринимателям.

Приоритетным направлением экономического развития является поддержка малого и среднего бизнеса. Создание условий для устойчивой деятельности малых и средних предпринимателей.

Реализация намеченных мероприятий даст возможность дальнейшему экономическому росту поселения, более полному использованию трудового потенциала, улучшит благосостояние населения и даст толчок к дальнейшему развитию населённых пунктов поселения.

Поселение располагает достаточно развитой минерально-сырьевой базой. Анализ запасов минерально-сырьевой базы показывает, что в настоящее время минерально-сырьевые ресурсы используются недостаточно и находятся в госрезерве или перспективе.

Потребительский рынок Мулловского городского поселения представлен 43 предприятиями розничной торговли общей торговой площадью 924,2 кв. м и 7 предприятиями общественного питания на 299 мест и 7 объектов бытового обслуживания.

Таблица 5

Обеспеченность сельских поселений предприятиями бытового обслуживания

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  | 43 |
|  | павильоны | единица | 11 |
|  | аптеки и аптечные магазины | единица | 3 |
|  | супермаркеты | единица | 1 |
|  | специализированные продовольственные магазины | единица | 8 |
|  | специализированные непродовольственные магазины | единица | 4 |
|  | магазины дискаунтеры | единица | 2 |
|  | минимаркеты | единица | 14 |
| 2 | Количество объектов общественного питания | единица | 7 |
|  | общедоступные столовые, закусочные | единица | 2 |
|  | рестораны, кафе, бары | единица | 5 |
| 3 | Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  | 924,2 |
|  | павильоны | кв. м | 413,7 |
|  | аптеки и аптечные магазины | кв. м | 94,3 |
|  | супермаркеты | кв. м | 416,2 |
|  | специализированные продовольственные магазины | кв. м | 384,6 |
|  | специализированные непродовольственные магазины | кв. м | 425,8 |
|  | магазины дискаунтеры | кв. м | 798,2 |
|  | минимаркеты | кв. м | 1970,5 |
| 4 | Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  | 960 |
|  | общедоступные столовые, закусочные | кв. м | 110 |
|  | рестораны, кафе, бары | кв. м | 850 |
| 5 | Число мест в объектах общественного питания |  | 299 |
|  | общедоступные столовые, закусочные | место | 34 |
|  | рестораны, кафе, бары | место | 265 |

Уровень обеспеченности населения торговыми площадями в Мулловском городском поселении составляет 154 кв. м на 1000 жителей, что в 2 раза ниже установленных нормативов (347 кв. м на 1000 чел.).

Уровень обеспеченности объектами общественного питания – 50 мест на 1000 чел. (при нормативном показателе 40 мест на 1000 чел.).

      - Туристический комплекс

В настоящее время туристическая деятельность в Мулловском городском поселении отсутствует, отсутствуют средства размещения туристов и слабо развита сфера обслуживания.

Привлекательность природы и богатое наследие исторических и архитектурных памятников поселения являются притягательными условиями для ценителей старины и любителей природы.

Всё это даёт возможность для организации туристических маршрутов, с обустройством маршрутов кемпингами, стоянками и объектами питания, которые могут принадлежать индивидуальным предпринимателям (частный бизнес).

    - Население

      - Динамика численности населения

С момента разработки и утверждения действующего генерального плана муниципального образования «Мулловское городское поселение» численность населения поселения существенно изменилась.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области (Ульяновскстат) численность населения муниципального образования «Мулловское городское поселение» на 2018 составила 6040 чел.

Таблица 6

Динамика численности населения за последние 5 лет, чел.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка численности населения на 1 января текущего года | чел. | 6352 | 6361 | 6304 | 6174 | 6040 |
|  | Городское население | чел. |  |  |  |  | 5798 |
|  | Сельское население | чел. |  |  |  |  | 242 |
| 2 | Число родившихся (без мертворожденных) | чел. |  |  | 47 | 49 | 42 |
| 3 | Число умерших | чел. |  |  | 113 | 107 | 119 |
| 4 | Естественный прирост | чел. |  |  | -66 | -58 | -77 |
| 5 | Общий коэффициент рождаемости | ‰ |  |  | 7,4 | 8 | 6,9 |
| 6 | Общий коэффициент смертности | ‰ |  |  | 17,9 | 17,5 | 19,7 |
| 7 | Общий коэффициент естественного прироста | ‰ |  |  | -10,5 | -9,5 | -12,8 |
| 8 | Число прибывших | чел. |  | 163 | 140 | 86 | 96 |
| 9 | Число выбывших | чел. |  | 152 | 204 | 162 | 219 |
| 10 | Миграционный прирост | чел. |  | 11 | -64 | -76 | -123 |
| 11 | Общий коэффициент миграционного прироста | ‰ |  | 1,7 | -10,1 | -12,3 | -20,4 |

До 2015 г. наблюдается положительная динамика численности населения, но с 2015 г. численность начинает постепенно снижаться. Динамика постоянной численности населения за 5 лет составила 95 %.

Естественный прирост в целом остается отрицательным. По уровню рождаемости Мулловское городское поселение характеризуется низкими показателями. Коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости почти в 2 раза. При этом необходимо отметить, что уже в ближайшей перспективе возможно уменьшение рождаемости в результате сокращения числа женщин детородного возраста, так как на смену им придет более малочисленное поколение, рожденное в кризисные 90-е годы, а также реализации репродуктивных планов большинства семей, ориентированных на рождение одного-двух детей. При ухудшении социально-экономических условий неизбежно начинается более активная естественная убыль населения.

Миграционный прирост на протяжении последних четырех лет характеризуется отрицательными показателями, особенно возросшими в 2016 – 2017 гг. Основную долю миграции составляет трудоспособное население. Основное направление миграционного оттока населения – внутрирегиональное – люди переезжают в г. Ульяновск в поисках более привлекательной работы и расширения спектра социальных возможностей.

Анализ современного состояния численности населения показал, что в последние годы наметилась выраженная тенденция к сокращению численности населения как за счёт естественной, так за счет и механической убыли. Причиной этого является как общий социально-экономический кризис, так и старение населения при опережающем росте смертности мужского населения трудоспособного возраста.

      - Трудовые ресурсы

Население Мулловского поселения в зависимости от участия в общественном производстве и характера трудовой деятельности относится к:

- самодеятельному населению (работающие лица трудоспособного возраста, работающие лица пенсионного возраста), которое в свою очередь делится на:

- градообразующую группу, состоящую из трудящихся предприятий, учреждений и организаций градообразующего значения. К предприятиям, учреждениям и организациям градообразующего значения относятся: промышленные и сельскохозяйственные предприятия; хозяйственные учреждения.

- обслуживающую группу – трудящиеся предприятий и учреждений обслуживания населения (предприятия, учреждения обслуживания, административные, общественные, детский сад, школа, ФАП).

- несамодеятельному населению:

- дети до 16 лет;

- лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства;

- неработающие лица в возрасте старше трудоспособного;

- неработающие инвалиды и лица, получающие пенсию на льготных условиях;

- лица трудоспособного возраста, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, безработные.

Таблица 7

Структура занятости самодеятельного населения муниципального образования «Мулловское городское поселение

| № п/п | Сфера экономики | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образование | 156 |
| 2 | Культура и спорт | 14 |
| 3 | Здравоохранение | 95 |
| 4 | Административный сектор | 9 |
| 5 | Производственный сектор | 679 |
| 6 | Агросектор | 5 |
| 7 | Рекреация и туризм | 0 |
| 8 | Предоставление услуг (торговля, предприятия обслуживания) | 212 |
|  | Итого | 1170 |

      - Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения в составе изменений в генеральном плане муниципального образования «Мулловское городское поселение» необходимо для расчета нормативных показателей развития сети объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на расчетный срок.

Необходима корректировка прогноза численности, предусмотренного действующим генеральным планом, предполагающего интенсивный рост, не имеющий достаточного обоснования (согласно действующему генеральному лану численность населения к расчетному сроку должна составить 14100 чел.). Также необходимо учесть современные и прогнозные тенденций демографического развития Мулловского городского поселения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года (утверждена решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» от 19.12.2016 № 43/227).

Для оценки перспективной численности и структуры населения в качестве базовой гипотезы рассматривались 2 варианта демографического развития.

Вариант 1 предполагает сохранение темпа роста или снижения показателей естественного прироста и миграции, заданного в исходном году. В данном варианте применении метод экстраполяции.

Расчет согласно 1 варианту:

на первую очередь: H10 = 6040 (1 +((-10 – 6,9)/1000))10 = 5093

на расчетный срок: H20 = 6040 (1 +((-10 – 6,9)/1000))20 = 4295

Вариант 2 основывается на прогнозных параметрах естественного и механического движения населения. Для расчета перспективной численности применен метод передвижки возрастов (когортно-компонентный метод – Cohort Component Method). Демографический прогноз, рассчитанный методом передвижки возрастов, позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в поселении на 2018 г. уровни рождаемости и смертности населения.

Таблица 8

Прогнозные параметры, установленные генеральным планом для варианта 2

| № п/п | Показатель | Прогнозные параметры генерального плана, ‰ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на первую очередь (2028 г.) | на расчетный срок (2038 г.) |
| 1 | Коэффициент рождаемости | 4,6 | 11,9 |
| 2 | Коэффициент смертности | 16,2 | 16,5 |
| 3 | Коэффициент естественного прироста | -11,6 | -4,6 |
| 4 | Коэффициент миграционного прироста | 2,8 | 10,0 |

Расчет согласно 2 варианту:

на первую очередь: H10 = 6040 (1 +((-11,6+2,8)/1000))10 = 5529

на расчетный срок: H10 = 5529 (1 +((-4,6+10,0)/1000))10 = 5835

Из возможных методов перспективных расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод передвижки возрастов (вариант 2).

Численность населения на первую очередь составит 5529 человек, на расчётный срок – 5835 человек.

Увеличение проектной численности населения по населенным пунктам предусмотрено пропорционально существующему населению, исходя из расчетной численности населения по поселению.

Таблица 9

Прогнозная численность населения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Численность на расчетный срок согласно откорректированному расчету |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Мулловка | 5587 |
| 2 | п. Березовка | 2 |
| 3 | п. Лесной | 246 |
|  | Итого | 5835 |

      - Система расселения

Система расселения Мулловского городского поселения является отражением исторических особенностей расселения на территории Мелекесского района. Формирование системы расселения в пределах поселения определили следующие факторы: природно-ландшафтные условия, транспортно-планировочная структура, градостроительное развитие населенных пунктов.

В настоящее время в качестве осей расселения можно выделить:

- автомобильные дороги общего пользования федерального значения: Ульяновск-Димитровград-Самара, Мулловка-Никольское;

- водные объекты (река Сосновка).

Мулловское городское поселение располагается на северо-западе Мелекесского района и занимает территорию 29059,560 га (290,596 кв. км), основную часть которой занимают земли лесного фонда.

В состав Мулловского сельского поселения входят 3 населенных пункта: рп Мулловка, Березовка, Лесной.

Население по состоянию на 01.01.2018 составило 6040 чел.

Численность населения Мулловского городского поселения составляет 14,7 % от общей численности Мелекесского района.

Плотность населения составляет 20,8 чел./км².

Таблица 10

Численность населения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | рабочий поселок Мулловка | 5929 | 95,7 |
| 2 | поселок Березовка | 2 | 0,1 |
| 3 | поселок Лесной | 261 | 4,2 |

По функциональному значению все населенные пункты Мулловского городского поселения – сельскохозяйственные. Население, проживающее в нем, занято как в системе управления и обслуживания, так и в сельском хозяйстве и промышленности.

Таблица 11

Группировка населенных пунктов по людности

| № п/п | Размер населённого пункта (жителей) | Количество населённых пунктов | Количество проживающих в них жителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел. | % |
| 1 | 1001-5000 чел. | 1 | 5929 | 95,7 |
| 2 | 501-1000 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 201-500 чел. | 1 | 261 | 4,2 |
| 4 | 101-200 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 50-100 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | до 50 чел. | 1 | 2 | 0,1 |
| 7 | Без населения | 0 | 0 | 0 |

Подавляющее большинство населения Мулловского городского поселения (95,7 %) проживает в рп Мулловка. В населенных пунктах людностью свыше 201 чел. проживает 4,2 % от общей численности, до 50 чел. — 0,1 %.

    - Жилищный фонд

Жилой фонд Мулловского городского поселения представлен в основном одноквартирными жилыми домами усадебного типа, а также малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами.

Общая площадь жилищного фонда поселения на 2018 г. составляет 247,8 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность - 41,0 кв. м/чел.

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 34 семьи.

Уровень благоустройства жилищного фонда:

- водопроводом – 81 %;

- канализацией – 27,6 %;

- газовыми плитами – 100 %;

- теплоснабжением – 100 %;

- горячим водоснабжением – 60 %.

    - Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания населения

На территории поселения объекты обслуживания населения федерального значения отсутствуют.

К объектам обслуживания населения регионального значения относятся в соответствии с ч. 7 ст. 4 Градостроительного устава Ульяновской области от 30.06.2008 № 118-ЗО:

1)	государственные образовательные организации, находящиеся в ведении Ульяновской области;

2)	объекты здравоохранения, предназначенные для организации оказания медицинской помощи на территории Ульяновской области (за исключением медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских учреждениях);

3)	объекты спорта, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области;

4)	объекты, предназначенные для обеспечения деятельности органов государственной власти Ульяновской области и государственных учреждений Ульяновской области;

5)	государственный архив Ульяновской области;

6)	учреждения культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства);

7)	государственные музеи, находящиеся в ведении Ульяновской области;

8)	библиотеки Ульяновской области.

К объектам обслуживания населения местного значения муниципального района в соответствии со ст. 20 Градостроительного устава Ульяновской области от 30.06.2008 № 118-ЗО относятся:

1)	объекты учебного, производственного, социального, культурного назначения, общежития муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального района, и их филиалов;

2)	объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района.

К объектам обслуживания местного значения поселения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения в соответствии со ст. 21 Градостроительного устава Ульяновской области от 30.06.2008 № 118-ЗО относятся объекты спорта, находящиеся в муниципальной собственности поселения.

      - Учреждения здравоохранения

Лечебно-профилактическую помощь населению на территории Мулловского городского поселения оказывает сеть муниципальных медицинских учреждений, которая охватывает:

- 1 участковую больницу - ГУЗ «Мулловская участковая больница» в рп. Мулловка;

- 1 фельдшерско-акушерский пункт в пос. Лесной.

Таблица 12

Характеристика существующих объектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению Мулловского городского поселения (по данным Министерства здравоохранения Ульяновской области)

| № п/п | Наименование структурного подразделения медицинской организации | Наименование населенного пункта, где расположено структурное подразделение, адрес фактического местоположения | Населенные пункты прикрепленные к структурному подразделению | Собственность | Кол-во мест по проекту/ фактическое число | Кол-во работающих, человек | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУЗ «Мулловская участковая больница» | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д. 10 | р.п. Мулловка | государственная | нет данных / 33 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП пос. Лесной | 433536, Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Лесной, ул. Дорожная, 2 | пос. Лесной | оперативное управление | 1 | 1 | 1966 | 100 |
|  | ВСЕГО | ФАП-1 |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений радиус доступности ФАПов – в пределах 30-минутной пешеходно-транспортной доступности. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Ульяновской области, Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения составляют:

- Поликлиники, амбулатории, диспансеры – 181,5 посещений  в смену на 10000 человек ;

- Стационары всех типов – 134,7 коек на 10000 человек.

В связи с тем, что норматив не соответствует необходимому показателю, необходима оптимизация и реконструкция существующих объектов здравоохранения.

      - Учреждения социального обслуживания

Объекты социального обслуживания на территории Мулловского городского поселения отсутствуют.

      - Учреждения образования

Дошкольное образование

Система дошкольного образования в Мулловском городском поселении представлена 2 дошкольными образовательными учреждениями в р.п. Мулловка: МДОУ «Детский сад «Яблонька» на 135 мест и МДОУ «Детский сад «Василек» на 115 мест, при этом фактическая посещаемость составляет 262 человека. Таким образом, необходимо увеличить мощность детских садов на 12 мест.

Общее образование

На территории Мулловского городского поселения функционируют 3 общеобразовательных учреждения в р.п. Мулловка.

Общее количество обучающихся на 2018 г. составляет 669 чел., при проектной мощности – 1180 мест. Таким, образом, наполняемость школ составляет 57 %.

Дополнительное образование

На территории Мулловского городского поселения функционирует МКУ ДО «Мулловская ДШИ». Располагается в р.п. Мулловка, ул. Некрасова д. 24. Наличие образовательных программ: дополнительные предпрофессиональные программы, общеразвивающие, художественно-эстетические.

Таблица 13

Перечень образовательных организаций расположенных на территории Мулловского городского поселения

| № п/п | Наименование образовательной организации | Адрес образовательной организации | Форма собственности | Год ввода в эксплуатацию | Проектная мощность (количество мест) | Фактическое количество обучающихся | Количество сотрудников | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ «Детский сад «Яблонька» р.п. Мулловка муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской | 433550 Ульяновская область Мелекесский район р.п. Мулловка, ул. Садовая, д. 11 | муниципальная | 1985 | 135 | 141 | 34 | 40 |
| 2 | МДОУ «Детский сад «Василек» р.п. Мулловка» | 433550 Ульяновская обл. Мелекесский р-он, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д. 22 | муниципальная | 1978 | 115 | 121 | 32 | 60 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Средняя школа № 1 р.п. Мулловка» | 433550,Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, д. 148 | муниципальная | 1966 | 660 | 420 | 54 | 50 |
| 2 | МБОУ «Средняя школа № 2 р.п. Мулловка» (корпус 1) | 433551,Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 2 | оперативное управление | 1952 | 320 | 124 | 43 | 67 |
| 3 | МБОУ «Средняя школа № 2 р.п. Мулловка» (корпус 2) | 433551,Ульяновская область, Мелекесский район р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д. 24 | оперативное управление | 1983 | 200 | 125 | 43 | 36 |

В соответствии с нормами градостроительного проектирования муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности составляет:

- для дошкольных образовательных учреждений – пешеходная доступность – 1 км;

- для общеобразовательных учреждений: пешеходная для начального образования – 2 км, пешеходная для основного и среднего образования – 4 км, транспортная для начального образования – 15 мин (в одну сторону), транспортная для основного и среднего – 30 мин;

- для организации дополнительного образования – транспортная – 30 мин.

Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Проектная мощность образовательных организаций и территориальная их расположенность вполне отвечает потребностям населения поселения и способна охватить всех детей школьного возраста, однако в силу высокого физического износа зданий требуется оптимизации и реконструкции.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях является важным показателем развития сети дошкольного образования, которая в настоящее время отсутствует. В связи с чем, необходима организация дошкольных групп для развития сети дошкольного образования.

      - Учреждения культуры и досуга

На территории Мулловского городского поселения в сфере культуры и досуга свою деятельность осуществляют 4 учреждения культурно-досугового типа и 1 поселковой библиотекой. Также на территории поселения имеется киноустановка в МКУК «ЦКД» МО «Мулловское городское поселение» и негосударственный музей р.п. Мулловка.

Таблица 14

Перечень учреждений культуры и досуга

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «ЦКД» МО «Мулловское городское поселение» | 433550, Ульяновская область, Мелекесский район, рабочий поселок Мулловка, улица Победы, 9 |
| 2 | Поселковая библиотека р.п. Мулловка | 433550, Ульяновская область Мелекесский район р.п. Мулловка, ул. Советская, д. 65 |
| 3 | Киноустановка | 433551 Ульяновская область Мелекесский район р.п. Мулловка, ул. Победы д.9 |
| 4 | Негосударственный музей р.п. Мулловка | 433551 Ульяновская область Мелекесский район р.п. Мулловка, ул. Победы д.9 |
| 5 | Городской дом культуры р.п. Мулловка | 433551 Ульяновская область Мелекесский район р.п. Мулловка, ул. Победы д.9 |
| 6 | Сельский дом культуры р.п. Мулловка | 433550 Ульяновская область Мелекесский район р.п. Мулловка, ул. Маркова д.26 |
| 7 | Сельский клуб поселка Лесной | 433536 Ульяновская область Мелекесский район п. Лесной, ул. Дорожная |

В настоящее время население поселения в целом обеспечено объектами культурно-досуговыми учреждениями. Но необходимы капитальный ремонт и усовершенствование культурно-досуговых учреждений с увеличением их вместимости.

      - Объекты физической культуры и спорта

Сеть физкультурно-спортивных объектов в Мулловском городском поселении представляет собой систему, состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Необходимо провести территориальное расширение объектов физической культуры и спорта, нормативная потребность которых в настоящее время не в полной мере обеспечена.

Таблица 15

Обеспеченность сельских поселений объектами физической культуры и спорта

| Показатели | Ед. измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 15 | 15 | 15 | 16 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 13 | 13 | 13 | 14 |
| спортивные залы | единица | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения | единица | 14 | 14 | 15 | 16 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 12 | 12 | 12 | 14 |
| спортивные залы | единица | 2 | 2 | 2 | 2 |

  - Транспортная инфраструктура

    - Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Основу транспортного каркаса территории Мулловского городского поселения составляют автомобильные дороги общего пользования федерального и межмуниципального значения.

Автомобильные дороги связывают территорию поселения с соседними муниципальными образованиями, а также с областным центром – г. Ульяновском, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, во многом определяют возможности развития Мулловского городского поселения.

Перечень автомобильных дорог представлен в таблице 16.

Таблица 16

Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»

| № п/п | Идентификационный номер | Значение дороги | Наименование | Адрес начала участка, км | Адрес конца участка, км | Протяженность по типам покрытия, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общая | Асфальтобетон | бетон и железобетон | щебень | грунт |
| 1 | 73 ОП РЗ Р-178 | федеральное | Ульяновск-Димитровград-Самара | 54 | 105,044 | 39,533 | 39,533 |  |  |  |
| 2 | 73 222 ОП МЗ Н-014 | межмуниципальное | Мулловка-Никольское | 0 | 27,498 | 27,498 | 27,498 |  |  |  |

Протяженность автомобильных дорог:

- федерального значения – 37 км,

- межмуниципального значения - 6 км.

Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием составляют 100%.

Железнодорожный транспорт

По территории Мулловского городского поселения, в его северной части, проходит магистральная неэлектрифицированная, однопутная с двухпутными вставками железнодорожная линия Инза – Ульяновск – Уфа Куйбышевской железной дороги-Филиала ОАО «РЖД».

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Мулловского городского поселения отсутствует.

Водный транспорт

Водный транспорт на территории Мулловского городского поселения отсутствует.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории Мулловского городского поселения представлен:

- магистральным распределительным газопроводом «Старая Бинарадка-Димитровград-Ульяновск»;

- газопроводом-отводом к ГРС-49 р.п. Мулловка.

Таблица 17

Характеристика действующих магистральных распределительных газопроводов, расположенных на территории Мулловского городского поселения

| № п/п | Название газопровода | Общая протяжен-ность, км | Давление, атм. | Диаметр, мм | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старая Бинарадка-Димитровград-Ульяновск | 216 | 55 | 530 | Газпром трансгаз Самара, ООО |

Таблица 18

Характеристика действующих газопроводов-отводов от магистральных газопроводов, расположенных на территории Мулловского городского поселения

| № п/п | Наименование газопровода | Протяженность, км | Участок | Давление, атм | Диаметр, мм | Название эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод-отвод к ГРС-49 р.п. Мулловка | 2 | 0 км - 2,066 км | 55 | 159 | Газпром трансгаз Самара, ООО |

На территории Мулловского городского поселения также расположена ГРС-49 р.п. Мулловка.

Таблица 19

Характеристика действующих объектов распределительных газопроводов (ГРС), расположенных на территории Мулловского городского поселения

| № п/п | Название объекта | Принадлежность газопроводу, наименование | Рабочее давление на входе в объект, фактическое минимальное, МПа | Название эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС-49 р.п. Мулловка | Газопровод-отвод к ГРС-49 р.п. Мулловка | 2,3 | Газпром трансгаз Самара, ООО |

    - Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки определяются происходящими процессами коммерциализации работы общественного транспорта. Пригородные перевозки осуществляются частными маршрутными такси. Все населенные пункты поселения связаны с административным центром р.п. Мулловка автодорогами с твердым покрытием.

В соответствии с приказом от 16.06.2016 №18-од Департамента транспорта Ульяновской области «Об утверждении Реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и Положения о Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ульяновской области», утвержден Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Ульяновской области.

Реестр маршрутов регулярных перевозок по территории муниципального образования

«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

| Регистрационный № маршрута | Порядковый № маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута регулярных перевозок, км | Порядок посадки и высадки пассажиров1 | Виды транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого класса | Класс транспортного средства | Экологические характеристики транспортных средств | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163-1 | 163 | АВ г. Димитровград – ОП р.п. Мулловка | Западная, Вечный огонь, м-н Весна, Мулловка Старый завод, с/х Мулловка, Космос, Школа, Ласточка, Колодец, Фабрика | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Юнг Северного флота, Димитрова, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара | 24,5 | ОП | Автобус, 7 ед | Класс С,М | Евро 4 | 25.11.2011г. | ИП Рожкова Наталья Евгеньевна |
| 167-1 | 167 | АВ г. Димитровград – ОП с. Ерыклинск | Площадь Советов, р.п. Мулловка | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Мулловское шоссе, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, трасса Мулловка - Никольское - на - Черемшане | 40,0 | ОП | Автобус, 2 ед | Класс М | Евро 4 | 25.11.2011г. | ИП Рожкова Наталья Евгеньевна |
| 171-1 | 171 | АВ г. Димитровград – ОП р.п.. Никольское–на–Черемшане | м-н Весна, р.п. Мулловка, пов. с. Ерыклинск, п. Кипрей | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Мулловское шоссе, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, трасса Мулловка - Никольское - на - Черемшане | 48,9 | ОП | Автобус, 3 ед | Класс С | Евро 4 | 04.08.2011г. | ИП Рожкова Наталья Евгеньевна |
| 183-1 | 183 | АВ г. Димитровград – ОП с. Старое Рождествено | р.п.Мулловка, с.Еремкино, ст.Бряндино, с.Бряндино, с.Асаново, с.Абдуллово, с.Ертуганово, с.Малая Кандала, с.Большая Кандала, с. Лесное Никольское | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Мулловское шоссе, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, трасса Еремкино - Старое Рождественно | 88,6 | ОП | Автобус, 2 ед | Класс С | Евро 4 | 25.11.2011г. | ИП Рожкова Наталья Евгеньевна |
| 525-1 | 525 | АВ г.Ульяновск – АВ г.Димитровград | КП Верхняя терраса, п.Мирный , АС р.п.Чердаклы, с.Старый Уренбаш, с.Малый Уренбаш, д.Семеновка, с.Озерки, п.Лесной, пов. с.Старое Еремкино, р.п.Мулловка, м-н Весна | Димитровград ул. Меллекеская, 50 лет Октября, Р178,г.Ульяновск заезд, Димитровградское шоссе, Ст. Разина, ул. Минаева, Московское шоссе, ул. Октябрьская. Выезд ул. Полбина, ул. Октябрьская. | 94,4 | ОП | Автобус, 11 ед | Класс С | Евро 3,4 | 10.07.2013г. | ООО "АвтоПрофи" |
| 525-2 |  |  | КП Верхняя терраса, п.Мирный , АС р.п.Чердаклы, с.Старый Уренбаш, с.Малый Уренбаш, д.Семеновка, с.Озерки, п.Лесной, пов. с.Старое Еремкино, р.п.Мулловка, м-н Весна | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Юнг Северного флота, Димитрова, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, Димитровградское шоссе, спуск Ст. Разина, Минаева, Московское шоссе, Октябрьская, Полбина. | 94,4 | ОП | Автобус, 3 ед | Класс С | Евро 4 | 15.12.2007г. | ИП Галяутдинов Зямиль Камильевич |
| 525-3 |  |  | КП Верхняя терраса, АС р.п.Чердаклы, с.Старый Уренбаш, с.Малый Уренбаш, д.Семеновка, с.Озерки, п.Лесной, пов. с.Старое Еремкино, р.п.Мулловка | ул.Полбина, ул.Октябрьская, ул.Минаева, ул.Железной Дивизии, грузовая восьмёрка, Димитровградское шоссе, Ульяновск - Димитровград - Самара, Мулловское шоссе, ул.Гоголя, ул. 50 лет Октября | 94,4 | ОП | Автобус, 1 ед | Класс М | Евро 4 | 06.11.2007г. | ООО "Перевозка" |
| 525-4 |  |  | КП Верхняя терраса, п.Мирный , АС р.п.Чердаклы, с.Старый Уренбаш, с.Малый Уренбаш, д.Семеновка, с.Озерки, п.Лесной, пов. с.Старое Еремкино, р.п.Мулловка, КП Социальный город | ул.Полбина, ул.Октябрьская, ул.Минаева, ул.Железной Дивизии, грузовая восьмёрка, Димитровградское шоссе, Ульяновск - Димитровград - Самара, Мулловское шоссе, ул.Гоголя, ул. 50 лет Октября | 94,4 | ОП | Автобус, 1 ед | Класс Б | Евро 2 | 01.08.2014г. | ОАО "ПАТП № 1" |
| 525-5 |  |  | КП Верхняя терраса, п. Мирный , АС р.п.Чердаклы, с. Большой Уренбаш, с.Малый Уренбаш, д.Семеновка, с.Озерки, п.Лесной, пов. с.Старое Еремкино, р.п.Мулловка, м-н Весна | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Юнг Северного флота, Димитрова, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, Димитровградское шоссе, спуск Ст. Разина, Минаева, Московское шоссе, Октябрьская, Полбина. | 94,4 | ОП | Автобус, 5 ед | Класс С,М | Евро 4 | 15.02.2012г. | ИП Рожкова Наталья Евгеньевна |
| 525-6 |  |  | КП Верхняя терраса, АС р.п.Чердаклы, с. Старый Уренбаш, с. Озерки, пов. с.Старое Еремкино, р.п. Мулловка | ул.Полбина, ул.Октябрьская, ул.Минаева, ул.Железной Дивизии, грузовая восьмёрка, Димитровградское шоссе, Ульяновск - Димитровград - Самара, Мулловское шоссе, ул.Гоголя, ул. 50 лет Октября | 94,4 | ОП | Автобус, 1 ед | Класс М | Евро 3 | 06.11.2007г. | ИП Слепцов Василий Анатольевич |
|  |  |  |  |  |  |  | Автобус, 1 ед | Класс М | Евро 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Автобус, 1 ед | Класс М | Евро 4 |  |  |
| 530-1 | 530 | АВ г.Ульяновск – ОП р.п. Новочеремшанск | КП Верхняя терраса, п. Мирный, АС р.п.Чердаклы, с.Старый Уренбаш, с.Малый Уренбаш, д.Семеновка, с.Озерки, п.Лесной, р.п. Мулловка, АВ г.Димитровград, с. Новая Малыкла, с. Александровка, с. Средний Сантимир, с. Старая Тюгальбуга | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Юнг Северного флота, Димитрова, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, Димитровградское шоссе, спуск Ст. Разина, Минаева, Московское шоссе, Октябрьская, Полбина. | 149,3 | ОП | Автобус, 1 ед | Класс С | Евро 4 | 15.12.2007г. | ИП Галяутдинов Зямиль Камильевич |
| 629-1 | 629 | г.Ульяновск (Новый город КП) – АВ г.Димитровград | п.Мирный, АС р.п. Чердаклы, с.Старый Уранбаш, с.Малый Уренбаш, с. Семеновка, п.Лесной, с. Озерки, р.п. Мулловка, м-н Весна | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Юнг Северного флота, Димитрова, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, | 82,0 | ОП | Автобус, 1 ед | Класс С | Евро 4 | 15.12.2007г. | ИП Галяутдинов Зямиль Камильевич |
| 674-1 | 674 | АВ г.Димитровград – ОП Лечебно–оздоровительный комплекс "Санаторий имени В.И.Ленина" | р.п. Мулловка, с.Лесной, с.Озерки, с. Малый Уренбаш, с. Большой Уренбаш, АС р.п.Чердаклы,п.Мирный, пов.Учхоз, КП Верхняя терраса, АВ г.Ульяновск, Парк Победы КП, пов. р.п. Ишеевка, д.Новая Беденьга, с. Вышки, д.Дворики, п.Санаторий им.В.И.Ленина | ул.Мелекесская, у.Прониной, ул. 50 лет Октября, ул.Гоголя, Мулловское шоссе, Ульяновск - Димитровград - Самара, Димитровградское шоссе, ул.Железной Дивизии, ул.Минаева, ул.Октябрьскуая, ул.Полбина, ул.Пушкарёва, ул.Урицкого, пр-т Нариманова, Казань - Буинск - Ульяновск - Ишеевка - Ундоры - граница области, подъезд к санаторию им. Ленина от автомобильной дороги Казань - Буинск - Ульяновск - Ишеевка - Ундоры - граница области | 142,4 | ОП | Автобус, 1 ед | Класс М | Евро 3 | 17.12.2007г. | ИП Кияев Александр Иванович |
| 690-1 | 690 | АВ г.Ульяновск – ОП с.Старая Тюгальбуга | КП Верхняя терраса, п.Мирный , АС р.п.Чердаклы, с.Старый Уренбаш, с.Малый Уренбаш, д.Семеновка, с.Озерки, п.Лесной, р.п.Мулловка, АВ г.Димитровград, с.Новая Малыкла, с.Александровка, с.Средний Сантимир | Мелекесская, Прониной, 50 лет Октября, Гоголя, Юнг Северного флота, Димитрова, трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, Димитровградское шоссе, спуск Ст. Разина, Минаева, Московское шоссе, Октябрьская, Полбина. | 142,8 | ОП | Автобус, 1 ед | Класс М | Евро 4 | 15.12.2007г. | ИП Галяутдинов Зямиль Камильевич |

Примечание: Список принятых сокращений

АВ – автовокзал;

АС – автостанция;

а/д – автодорога,

б-р – бульвар;

г. – город;

д. – деревня;

ж/д – железнодорожный (-ая, -ое, ий);

им.  – имени;

КП – кассовый пункт;

м/р – микрорайон;

м-н – магазин;

ОП – остановочный пункт;

п. – посёлок;

пер. – переулок;

пов.– поворот;

пр. – проезд;

пр-т. – проспект;

р.п. – районный посёлок;

с.– село;

ст. – железнодорожная станция;

СНТ – садоводческое товарищество;

с/х – совхоз;

УГСХА – Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия;

ул. – улица;

ф-ка – фабрика;

ЦРБ – Центральная районная больница.

На территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесский район располагаются следующие автовокзалы и остановки общественного транспорта.

Таблица 15

| Название | Тип | Территория |
| --- | --- | --- |
| Мулловка | автобусная остановка | Мулловское городское поселение, Мелекесский район, Ульяновская область |
| Поворот на Старое Еремкино | автобусная остановка |  |
| Лесной | автобусная остановка |  |

Таблица 15

Ближайшие транспортные узлы к административному центру

| Название | Тип | Расстояние |
| --- | --- | --- |
| Старое Еремкино, поворот | автобусная остановка | ~ 8 км |
| Ерыклинск, поворот | автобусная остановка | ~ 10 км |
| Бряндино | ж/д станция | ~ 13 км |
| Старое Еремкино | автобусная остановка | ~ 13 км |
| Бряндино, ж/д станция | автобусная остановка | ~ 13 км |
| Димитровград | автовокзал | ~ 13 км |

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть имеет нечетко выраженную прямоугольную структуру, обусловленную природными и историческими факторами.

Таблица 20

Характеристика улично-дорожной сети

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование населенного пункта | Вид дороги | Наименование дороги | Протяженность, км |  |  |  |  |  |  | Площадь м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая | асфальт. |  | щебень |  | грунт |  |  |
| 1 | 73-235-АДМЗ-627 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Красноармейская | 5,87 | 5,87 |  |  |  |  |  | 35220 |
| 2 | 73-235-АДМЗ-628 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Советская | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  | 15000 |  |  |
| 3 | 73-235-АДМЗ-629 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Водная | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  | 2500 |
| 4 | 73-235-АДМЗ-630 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Школьная | 4,59 |  |  |  |  | 4,59 |  | 22950 |
| 5 | 73-235-АДМЗ-631 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Полевая | 2,63 |  |  |  |  | 2,63 |  | 13150 |
| 6 | 73-235-АДМЗ-632 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Степная | 1,02 |  |  |  |  | 1,02 |  | 5100 |
| 7 | 73-235-АДМЗ-633 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Дорожная | 0,75 |  |  |  |  | 0,75 |  | 3750 |
| 8 | 73-235-АДМЗ-634 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Луговая | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |  | 7500 |
| 9 | 73-235-АДМЗ-635 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Сосновка | 2,30 |  |  |  |  | 2,30 |  | 11500 |
| 10 | 73-235-АДМЗ-636 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Набережная | 2,10 |  |  |  |  | 2,10 |  | 10500 |
| 11 | 73-235-АДМЗ-637 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Лесная | 1,57 |  |  |  |  | 1,57 |  | 7850 |
| 12 | 73-235-АДМЗ-638 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Первомайская | 1,40 |  |  |  |  | 1,40 |  | 7000 |
| 13 | 73-235-АДМЗ-639 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Мусоровой | 0,92 |  |  |  |  | 0,92 |  | 4600 |
| 14 | 73-235-АДМЗ-640 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Садовая | 0,91 |  |  |  |  | 0,91 |  | 4550 |
| 15 | 73-235-АДМЗ-641 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.60лет Октября | 0,55 |  |  |  |  | 0,55 |  | 2750 |
| 16 | 73-235-АДМЗ-642 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Заводская | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |  | 5750 |
| 17 | 73-235-АДМЗ-643 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Плотина 1 | 0,60 |  |  |  |  | 0,60 |  | 3000 |
| 18 | 73-235-АДМЗ-644 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Плотина 2 | 0,65 |  |  |  |  | 0,65 |  | 3250 |
| 19 | 73-235-АДМЗ-645 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Совхозная | 2,50 |  |  |  |  | 2,50 |  | 12500 |
| 20 | 73-235-АДМЗ-646 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Лермонтова | 0,80 |  |  |  |  | 0,80 |  | 4000 |
| 21 | 73-235-АДМЗ-647 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Пионерская | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  | 2000 |
| 22 | 73-235-АДМЗ-648 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Речная | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  | 2500 |
| 23 | 73-235-АДМЗ-649 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Партизанская | 2,00 |  |  |  |  | 2,00 |  | 10000 |
| 24 | 73-235-АДМЗ-650 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Лесничество | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  | 2500 |
| 25 | 73-235-АДМЗ-651 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Почтовая | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  | 5000 |
| 26 | 73-235-АДМЗ-652 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Клубная | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |  | 3575 |
| 27 | 73-235-АДМЗ-653 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Маяковского | 0,35 |  |  |  |  | 0,35 |  | 1750 |
| 28 | 73-235-АДМЗ-654 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Мичурина | 1,12 |  |  |  |  | 1,12 |  | 5600 |
| 29 | 73-235-АДМЗ-655 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Промышленная | 2,17 | 2,17 |  |  |  |  |  | 13020 |
| 30 | 73-235-АДМЗ-656 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Маркова | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  | 3000 |
| 31 | 73-235-АДМЗ-657 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | пер.Мелекесский | 0,85 |  |  |  |  | 0,85 |  | 4250 |
| 32 | 73-235-АДМЗ-658 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Некрасова | 1,00 | 0,30 |  |  |  | 0,70 |  | 8750 |
| 33 | 73-235-АДМЗ-659 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Мира | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  | 5000 |
| 34 | 73-235-АДМЗ-660 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Пятилетка | 0,55 |  |  |  |  | 0,55 |  | 2750 |
| 35 | 73-235-АДМЗ-661 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Пригородная | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  | 5000 |
| 36 | 73-235-АДМЗ-662 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Дачная | 0,65 |  |  |  |  | 0,65 |  | 3250 |
| 37 | 73-235-АДМЗ-663 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Победы | 0,70 |  |  |  |  | 0,70 |  | 3500 |
| 38 | 73-235-АДМЗ-664 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Комсомольская | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 |  | 2500 |
| 39 | 73-235-АДМЗ-665 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Новый совет-1 | 1,00 |  |  |  |  | 1,00 |  | 5000 |
| 40 | 73-235-АДМЗ-666 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Новый свет-2 | 1,10 |  |  |  |  | 1,10 |  | 5500 |
| 41 | 73-235-АДМЗ-667 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул.Пушкина | 1,00 | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  | 5000 |
| 42 | 73-235-АДМЗ-668 | Село Лесной | Внутрипоселковая | ул.Октябрьская | 2,00 |  |  |  |  | 2,00 |  | 10000 |
| 43 | 73-235-АДМЗ-669 | Село Лесной | Внутрипоселковая | ул.Полевая | 0,30 |  |  |  |  | 0,30 |  | 1500 |
| 44 | 73-235-АДМЗ-670 | Село Лесной | Внутрипоселковая | ул.Островского | 0,90 |  |  |  |  | 0,90 |  | 4500 |
| 45 | 73-235-АДМЗ-757 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул. Моховое | 0,33 |  |  |  |  | 0,33 |  | 1650 |
| 46 | 73-235-АДМЗ-758 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул. Заовражная | 0,98 |  |  |  |  | 0,98 |  | 4900 |
| 47 | 73-235-АДМЗ-759 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул. Фабричная | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  | 2500 |
| 48 | 73-235-АДМЗ-760 | р.п. Мулловка | Внутрипоселковая | ул. Физкультурная | 0,40 |  |  |  |  | 0,40 |  | 2000 |
| 49 | 73-235-АДМЗ-761 | поселок Лесной | Внутрипоселковая | ул Лесная | 0,40 | 0,20 |  |  |  | 0,20 |  | 2000 |
| 45 | 73-235-АДМЗ-762 |  | Внутрипоселковая | ул. Моховое | 0,33 |  |  |  |  | 0,33 |  | 1650 |
|  | Итого |  |  |  | 59,99 |  |  |  |  |  |  |  |

В настоящее время проезжие части улиц зачастую не соответствуют уровню загрузки их автодвижением и требуют расширения проезжих частей улиц. Кроме того более 50 % не имеют усовершенствованного капитального покрытия, а усовершенствованные требуют проведения ремонтно-восстановительных работ.

Таблица 21

Характеристика улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улиц и проездов | 59,9 |
| 2 | Общая протяженность освещенных частей улиц | 11 |

В результате анализа улично-дорожной сети Мулловского городского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (3-5 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие достаточного количества точек искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов;

- отсутствие необходимого количества автопавильонов;

- отсутствие необходимого количества пешеходных переходов соответствующих требованиям нормативной документации.

  - Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования «Мулловское городское поселение» - объединенная. Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение осуществляется от 16 скважин, мощностью 10 м3/час.

Водоснабжение муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области осуществляется УК ЖКК «Мулловка». Существующая подача питьевой воды УК ЖКК «Мулловка» на нужды составляет 280 тыс. м3, в т.ч. населению 256 тыс. куб. м., бюджетным потребителям 8 тыс. куб. м., прочим потребителям 7 тыс. куб. м. На балансе находятся 59,1 км водопроводных сетей более 2,5 км сетей нуждаются в срочной замене, 21 скважина и 7 водонапорных башен.

Таблица 22

Характеристика систем водоснабжения муниципального образования Мулловское городское поселение

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность (км), материал труб, диаметр (мм), год ввода в эксплуатацию |  | Количество уличных водоразборов | В том числе, нуждающихся в замене | Количество, установленная производственная мощность (куб,ч/с,год ввода в эксплуатацию) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всей сети | в том числе, нуждающихся в замене |  |  | насосная | в т.ч. нужд. в замене | бурение новых скважин | водонапо рная | в т.ч. нужд. В замене |
| 1 | р.п. Мулловка | 55 | 2,456 | 122 | 60 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | п. Лесной | 4,1 | 0,044 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
| Итого по МО |  | 59,1 | 2,5 | 127 | 63 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 |

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Мулловского городского поселения Мелекесского района, выявлено:

В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

Растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет.

Износ сетей составляет 76,92 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 40-50 % от объема воды поданной в сеть.

    - Водоотведение

В муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновкой области централизованная система водоотведения, сброс сточных вод осуществляется в р.п. Мулловка в р. Сосновка после очистки.

Система водоотведения р.п. Мулловка включает в себя: 4 КНС, очистные сооружения, откачка с выгребных ям в частном секторе.

Основными причинами, отрицательно влияющими на систему водоотведения являются:

- устаревшие сети канализации и очистные сооружения;

- отсутствие проектной документации, схем сетей, колодцев;

- требуется модернизация очистных сооружений, т.к. имеющиеся не справляются с объемом очистки сточных вод.

Протяжённость канализационных сетей – 22,6 км,

Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы – 342,5 тыс.куб.м/сут.

В п. Лесной и п. Березовка бытовые стоки поступают в выгребные ямы.

    - Газоснабжение

Газоснабжение населённых пунктов Мулловского городского поселения осуществляется природным газом от газопровода «Старая Бинарадка – Димитровград – Ульяновск», от которого газ поступает на ГРС-49 рп. Мулловка, далее газ поступает на газораспределительные пункты населенных пунктов.

Уровень газификации в поселении составляет 99%.

Таблица 23

Характеристика действующей системы газоснабжения в Мулловском городском поселении

| № п/п | Показатели системы газоснабжения | Кол-во | Год ввода | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковые газопроводы, км | 31,2 | 1972 | 90 |
| 2 | Распределительные газопроводы, км | - | - | - |
| 3 | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению, ед. | 67 | - | - |
| 4 | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению, ед. | 7 | - | - |

    - Теплоснабжение

Система теплоснабжения централизованная. Источниками теплоснабжения являются две отопительных котельных:

- котельная № 1 по ул. Промышленная 4, максимальная мощность 11,8 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 4,24 Гкал/ч. Вид топлива – газ. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 219 мм. Ввод в эксплуатацию 1981 год.

- котельная № 2 по ул. Фабричная 17, максимальная мощностью 9,3 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 3,32 Гкал/ч. Вид топлива - газ. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 219 мм. Ввод в эксплуатацию 1981 год.

Протяжённость сетей теплоснабжения – 14,320 км, протяжённость сетей ГВС – 9,07 км.

Отопление индивидуальных жилых домов в р.п. Мулловка и в п. Лесной осуществляется от газовых котлов, установленных в каждом доме.

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение населения поселения являются:

- протяженность и изношенность сетей;

- очень низкая загрузка мощностей котельных (20% от номинальных и 8% от максимальных мощностей установленного оборудования).

    - Электроснабжение

Электроснабжение объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда, объектов культуры, здравоохранения и т.п. осуществляет ОАО «Ульяновскэнерго».

Источниками электроснабжения Мулловского городского поселения является ПС 110/10 кВ «Мулловка» мощностью трансформаторов 20 МВА.

Таблица 24

Характеристики понизительных подстанций

| № п/п | Наименование ПС | Мощность, мВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ «Мулловка» | 20 |

По территории Мулловского городского поселения проходят:

- ВЛ 110 кВ «Мелекесс - Ульяновск», участок Димитровград 1,2;

- ВЛ 220 кВ «ПС Черемшанская – ТЭЦ-2».

От понизительных подстанций по линиям электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 10 кВ подключено трансформаторные подстанции класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ).

Потребители электрической энергии относятся к электроприемникам второй и третьей категорий надежности.

Протяженность уличной линии электропередач 0,4-10 кВ – 69,2 км.

    - Связь и информатизация

Стационарная телефонная связь

На территории Мулловского городского поселения услуги телефонной связи предоставляет Димитровградский МУЭС Ульяновского филиала ОАО «Волгателеком».

Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования - 1396 номеров.

Мобильная телефонная связь

На территории Мулловского городского поселения действует 4 оператора по предоставлению услуг мобильной связи: «Ульяновск GSM», «Мегафон», «Билайн», «МТС».

Телевидение

На территории Мулловского городского поселения в метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием 10 телеканалов. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр телевизионных каналов.

Почтовая связь

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории Мулловского городского поселения оказывает подразделение ФГУП «Почта России».

Отделения почтовой связи расположены в п. Лесной, р. п. Мулловка (2 почтовых отделения).

Отделение почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, выплата и доставка пенсий и пособий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т. п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

  - Территории специального назначения

    - Организация захоронений

Объекты ритуального захоронения (кладбища)

В настоящее время на территории Мулловского городского поселения имеется 4 кладбища:

- кладбище пос. Лесной – 1

- кладбища р.п. Мулловка – 3, из них: 1 – православное, 2 – мусульманских.

Общая площадь кладбищ – 6,4 га.

Таблица 25

Перечень кладбищ

| № п/п | Месторасположение | Статус кладбища (открытое, закрытое, закрытое для свободного захоронения) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Лесной, южная часть | закрытое | 0,5 |
| 2 | р.п. Мулловка, северо-восточная часть | открытое | нет данных |
| 3 | р.п. Мулловка, северо-восточная часть | открытое | нет данных |
| 4 | р.п. Мулловка, северо-восточная часть | открытое | нет данных |

Объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники, биотермические ямы)

На территории Мулловского городского поселения отсутствуют места захоронения биологических отходов – скотомогильники, биотермические ямы.

    - Санитарная очистка

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Ульяновской области, утверждённой приказом Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области от 14.11.2019 № 55 и Правилами обращения с твёрдыми коммунальными отходами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641», вывоз ТКО на утилизацию производится на полигон в с. Русский Мелекесс Тиинского сельского поселения., Вывоз отходов производства осуществляется на полигон ТКО ООО «Благо», расположенный по Тиинскому шоссе, 5.

Размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области № 288 от 22.03.2019 «О внесении изменений  в постановление от 11.01.2019 №2 «Об утверждении схем  размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  и Реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

Ограничения градостроительной деятельности или планировочные ограничения – группа условий на территории, оказывающих влияние на ее хозяйственное освоение. Основу планировочных ограничений составляют зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования территорий установлены в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

На территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий и зоны планировочных ограничений:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- защитные зоны объектов культурного наследия;

- охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранные зоны железных дорог;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны трубопроводов (магистральных газопроводов);

- охранные зоны линий и сооружений связи;

- водоохранные зоны и береговые полосы;

- прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны тепловых сетей;

- санитарные разрывы от трубопроводов (магистральных газопроводов);

- охранные зоны газораспределительных сетей.

- зона наблюдения.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия представлен в п. 1.5.2.

В соответствии с пунктом 4 статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации в целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Режим использования земель и дополнительные ограничения в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны:

- запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

- сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и дополнительные ограничения в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности:

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и дополнительные ограничения в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта:

- запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

- сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

- иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Режим использования земель и дополнительные ограничения в границах территории объекта культурного наследия запрещается:

- строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства;

- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия - достопримечательного места - разрешаются:

- работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и подлежащих обязательному сохранению;

- строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды;

- осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и подлежащих обязательному сохранению.

На территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объектов культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

Защитные зоны объектов культурного наследия

Согласно ст. 34.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Перечень линий электропередач различного напряжения, а также электроподстанции и их мощность представлены в п.п. 1.8.5. «Электроснабжение».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства устанавливается в целях обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации, исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеназванных действий, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять проход судов с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеназванных действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять проход судов с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Порядок установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и их границ, а также особые условия использования расположенных в границах таких зон земельных участков, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»). Данный документ применяется с учетом требований статьи 106 Земельного Кодекса Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 26 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В охранных зонах запрещается:

- убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;

- размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

- складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

- проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.

Охранные зоны железных дорог

По территории Мулловского городского поселения, в его северной части, проходит магистральная неэлектрифицированная, однопутная с двухпутными вставками железнодорожная линия Инза – Ульяновск – Уфа Куйбышевской железной дороги-Филиала ОАО «РЖД.

Охранные зоны железных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям

Размеры и режимы полосы отвода и охранных зон железных дорог устанавливаются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06 августа 2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 мая 1999 года № 26Ц утверждено Положение о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог.

В отношении земельных участков (их частей) в границах охранной зоны могут быть установлены запреты или ограничения на строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубку древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услуг железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; распашку земель; выпас скота; выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Придорожные полосы автомобильных дорог

По территории Мулловского городского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования федерального значения: Ульяновск-Димитровград-Самара, Мулловка-Никольское. Перечень и характеристика автомобильных дорог представлен в п. 1.7.1.

Согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться, соответственно, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Охранные зоны трубопроводов (магистральных газопроводов) Охранные зоны трубопроводов (магистральных газопроводов), зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Трубопроводный транспорт на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» представлен:

- магистральным распределительным газопроводом «Старая Бинарадка-Димитровград-Ульяновск»;

- газопроводом-отводом к ГРС-49 р.п. Мулловка.

Порядок охраны магистральных газопроводов регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2017 года № 1083 "Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах".

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:

- вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

- вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

- вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

- вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

- вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается:

- перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

- г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

- осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, разводить костры и размещать источники огня;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;

- размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов;

- осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

- проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

- проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;

- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

- размещение туристских стоянок;

- размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

- сооружение переездов через магистральные газопроводы;

- прокладка инженерных коммуникаций;

- проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

- устройство причалов для судов и пляжей;

- проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

- проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Министерством топлива и энергетики России от 29 апреля 1992 года, постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года №9 (действие документа распространено на магистральные аммиакопроводы), охранные зоны объектов магистральных трубопроводов устанавливаются:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

- производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

До утверждения Правительством Российской Федерации положения о зоне минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов решение об установлении такой зоны принимается или ее установление путем согласования границ осуществляется в соответствии с требованиями статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном до дня официального опубликования Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительством Российской Федерации для зоны с особыми условиями использования территории соответствующего вида

Расстояния от оси подземных и наземных трубопроводов, предназначенных в том числе для транспортирования газа, до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, в зависимости от класса и диаметра таких трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности определяются строительными правилами, в том числе «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 108/ГС.

Охранные зоны линий и сооружений связи

По территории сельского поселения проходя следующие линии связи:

- линейно-кабельного сооружения ВОЛС "Тольятти-Димитровград-Ульяновск";

- «отвод от зоновой ВОЛС «Тольятти-Димитровград-Ульяновск» к базовой станции «Березовка».

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи РФ.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон линий и сооружений связи осуществляется в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», если положениями о зонах с особыми условиями использования территории, утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, не установлены иные требования и ограничения.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Водоохранные зоны и береговые полосы

Гидрографическая сеть на территории поселения представлена Куйбышевским водохранилищем, р. Сосновка, р. Ерыкла, балками, прудами, мелкими ручьями, озерами.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным кодексом.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км – в размере 50 м; от 10 до 50 км – в размере 100 м; от 50 км и более – в размере 200 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежные защитные полосы

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Водным кодексом Российской Федерации установлено также понятие береговой полосы - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования - 20 метров. Исключение составляют каналы, реки и ручьи протяженностью от истока до устья не более 10 километров, ширина береговой полосы которых составляет 5 метров.

В соответствии с пунктом 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена. Кроме того, установлен запрет на ограничение публичного доступа на береговую полосу.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение осуществляется от 16 скважин. Характеристика водозаборных сооружений представлена в п. 1.8.1.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории первого пояса ЗСО запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений;

- спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта;

- купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории второго пояса запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории второго и третьего поясов запрещается:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

На территории второго и третьего поясов ЗСО новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Кроме того, в пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения вводятся следующие ограничения:

- согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения запрещается расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Зоны затопления/подтопления территории

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы определяются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

Приложение к Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

В границах зон затопления, подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Также необходимо отметить, что в силу указания статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

Сведения о границах зон затопления, подтопления в границах муниципального образования «Мулловское городское поселение» в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Санитарно-защитные зоны

На территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» СЗЗ установлены от площадки № 1 «Очистные сооружения» ООО «ЖКХ Сервис» (73.ОЦ.08.000.Т.000835.11.18 от 19.11.2018) и от ОАО «ГНЦ-НИИАР» (№ 77 ГУ 01.000.Т.000006.05.14 от 21.05.2014).

На территории санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

СЗЗ устанавливаются в отношении объектов, соответствующих одновременно следующим критериям:

- - действующие, планируемые к строительству, реконструируемые объекты капитального строительства;

- - указанные объекты являются источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека;

- - за контурами таких объектов формируется химическое, физическое и (или) биологическое воздействие, превышающее санитарно-эпидемиологические требования.

СЗЗ могут быть:

1) нормативная СЗЗ, размер определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2) расчетная (предварительная) СЗЗ, ориентировочный размер должен быть обоснован проектом СЗЗ с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.);

3) установленная (окончательная) СЗЗ, размер определяется на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров, утвержденная в установленном порядке; в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 СЗЗ и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное поле и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения.

Согласно Федеральному закону от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование с 01 января 2020 года.

В границах СЗЗ не допускается использование земельных участков в целях:

1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В целях защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения устанавливаются - санитарно-защитные зоны.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарно-защитных зон радиационных объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Федеральным законом от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», если положениями о зонах с особыми условиями использования территории, утвержденными Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, не установлены иные требования и ограничения.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны в соответствии с нормами и правилами в области использования атомной энергии, который согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Положение о таких санитарно-защитных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

В санитарно-защитной зоне запрещается размещение жилых и общественных зданий, детских учреждений, а также не относящихся к функционированию ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения лечебно-оздоровительных учреждений, объектов общественного питания, промышленных объектов, подсобных и других сооружений и объектов, не предусмотренных утвержденным проектом санитарно-защитной зоны.

В СЗЗ могут располагаться здания и сооружения подсобного и обслуживающего радиационный объект назначения: пожарные части, прачечные, помещения охраны, гаражи, склады (за исключением продовольственных), пункты общественного питания для персонала объекта, административно-служебные здания, ремонтные мастерские, транспортные сооружения, сооружения технического водоснабжения и канализации, временные и подсобные предприятия строительства, учреждения (или их подразделения) лечебного и санитарно-эпидемиологического профиля по обслуживанию персонала радиационного объекта.

Использование для хозяйственных целей существующих объектов и сооружений, расположенных в санитарно-защитной зоне, при изменении профиля их использования допускается по представлению эксплуатирующей организации с разрешения органов государственного регулирования безопасности.

Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственных целей возможно только с разрешения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения на производимую продукцию.

Организация производств продукции гражданского назначения в санитарно-защитной зоне радиационного объекта, использование для этих целей расположенных в СЗЗ зданий и сооружений возможны только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения на производимую продукцию.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого антеннами передающих радиотехнических объектов, устанавливаются санитарно-защитные зоны с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенного пункта в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи».

Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов не может иметь статус селитебной территории, а также не может использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов не может рассматриваться как территория для размещения садовых и огородных участков.

Санитарно-защитная зона радиотехнических объектов или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория передающих радиотехнических объектов и использоваться для расширения промышленной площадки.

Охранные зоны тепловых сетей

Размер и режим охранной зоны тепловых сетей регулируются Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197. На основании СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве» и указанных Типовых правил в городах и населенных пунктах с учетом конкретных условий разрабатываются местные правила, утверждаемые и вводимые в действие органами исполнительной власти, без снижения требований, установленных указанными СНиП и Типовыми правилами.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Охранные зоны газораспределительных сетей

Информация по газоснабжения представлены в п.п. 1.8.3. «Газоснабжение».

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в предыдущем пункте, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Зона наблюдения

В целях защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения устанавливаются зоны наблюдения.

В зоне наблюдения должен осуществляться контроль за радиационной обстановкой.

На территории поселения, зона наблюдения установлена от АО «ГНЦ НИИАР» в виде кольцевой области с внутренней границей, совпадающей с внешней границей СЗЗ, и внешней границей, совпадающей с окружностью радиусом 12,5 км с центром, расположенным в месте нахождения высотной трубы единого вентиляционного центра.

До утверждения Правительством Положения о зоне наблюдения такие зоны устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Федеральным законом от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

Необходимость установления зоны наблюдения, ее размеры и границы определяются в проекте на основании характеристик безопасности объектов использования атомной энергии и согласовываются с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В зоне наблюдения органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора могут вводиться ограничения на хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для некоторых объектов использования атомной энергии, в соответствии с характеристиками безопасности этих объектов зона наблюдения может быть ограничена пределами территории объекта, здания, помещения.

Необходимо проведение работ по установлению зон с особыми условиями использования, которые до настоящего момента не были установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Состояние окружающей среды

Мулловское городское поселение является одним из наиболее благополучных в отношении загрязнения окружающей среды. Здесь нет крупных предприятий и объектов высоких классов вредности.

К основным экологическим проблемам можно отнести:

  - химическое загрязнение ландшафтов;

  - недостаточно очищенные стоки малых очистных сооружений;

  - загрязнение почв и атмосферного воздуха вблизи предприятий и автомобильных дорог.

Загрязнение воздушного бассейна

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» являются сельскохозяйственные и промышленные предприятия и автомобильный транспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т. д и котельные, работающие преимущественно на твердом топливе. Перечень основных предприятий представлен в п. 1.6.1.1.

Как правило, организованные источники выбросов в атмосферу вредных веществ не оборудованы или оборудованы малоэффективной системой очистных сооружений, с низкой степенью очистки, не все предприятия осуществляют исследование атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий, на границе зоны жилой застройки, на автомагистралях.

В р.п. Мулловка функционируют 2 котельные. Котельные пылегазоулавливающими установками не оборудованы, и выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит без очистки.

Отопление индивидуальных жилых домов в р.п. Мулловка и в п. Лесной осуществляется от газовых котлов, установленных в каждом доме.

Санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы

В настоящее время часть предприятий и объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды муниципального образования «Мулловское городское поселение», не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки и других нормируемых объектов, оказывая на них негативное влияние.

Загрязнение поверхностных вод

Поверхностные воды на территории Мулловского городского поселения представлены р. Сосновка. В пойме реки наблюдаются многочисленные пруды, в днищах балок и оврагов выходы родников. С южной стороны Мулловское городское поселение ограничено р. Большой Черемашан.

Качественный состав воды реки формируется под влиянием природных и антропогенных факторов. Антропогенное воздействие река и ее притоки испытывают в основном от организованных постоянных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод.

Централизованная канализация и очистные сооружения имеются только в посёлке Мулловка. В п. Лесной бытовые стоки поступают в выгребные ямы.

Загрязнение подземных вод

Вся система водоснабжения в Мулловском городском поселении основана только на подземных источниках. Для водоснабжения поселения используется 21скважина: 20 шт. в р.п. Мулловка и 1 скважина в п. Лесной.

По характеристике водоносного горизонта источники водоснабжения относятся к II и III классам эпидемиологически значимых объектов. Это свидетельствует о том, что питьевая вода пригодна для питьевых целей после предварительной водоподготовки (обезжелезивания, очистки, обеззараживания и т.д.).

Действующие водозаборы не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

Состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения оценивается как относительно благополучное.

Деградация и загрязнение почвенного покрова

Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на территории Мулловского городского поселения повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к деградации почв, проявляющаяся в уменьшении мощности плодородного слоя, содержания органического вещества и питательных элементов, разрушении агрономически ценной структуры пахотного горизонта. Деградация почв спровоцирована невыполнением почвозащитных и иных природоохранных мероприятий – нарушением севооборотов, уменьшением количества вносимых органических и минеральных удобрений, применением устаревших средств механизации и пр.

Почвы населенных пунктов Мулловского городского поселения (урбаноземы) и участки почвенного покрова расположенные вдоль автодорог характеризуются высокой антропогенной нагрузкой, вызванной воздействием автотранспорта и производственными предприятиями.

В придорожной полосе оседает около 60-70 % выбрасываемых автомобильным транспортом тяжелых металлов. При этом в почве происходят изменения гранулометрического состава и кислотности поверхностного слоя, содержания гумуса, кальция и магния, подавление биохимических и микробиологических процессов. Кроме того, вдоль автодорог накапливаются битуминозные вещества, бензапирен и пыль, образующаяся в результате истирания автомобильных шин и твердых выбросов двигателей.

Обращение с отходами производства и потребления

На территории Мулловского городского поселения места сбора коммунальных отходов отсутствуют.

Вывоз ТКО на утилизацию производится на полигон в с. Русский Мелекесс Тиинского сельского поселения.

На территории промышленных предприятий оборудованы площадки для временного сбора и хранения промышленных отходов.

В течение года периодически возникают несанкционированные свалки ТКО.

Места захоронения биологических отходов (скотомогильники, биотермические ямы) на территории Мулловского городского поселения отсутствуют.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  - Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых на рассматриваемой территории объектов федерального значения, регионального значения и местного значения района

    - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального значения

В период подготовки проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мулловское городское поселение» рассмотрены документы территориального планирования федерального уровня, имеющие отношение к рассматриваемой территории.

Планируемые объекты федерального значения отображены в материалах по обоснованию графической части проекта согласно ниже приведенного перечня.

Таблица 31

Перечень планируемых для размещения на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» объектов федерального значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС в области железнодорожного транспорта | строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования | железнодорожная линия «Чишмы - Ульяновск» | протяженность - 202,3 км | Нурлатский, Ютазинский районы, г. Бугульма, Челно-Вершинский, Шенталинский, Кошкинский, Клявлинский, Новомалыклинский районы, г. Ульяновск, Чердаклинский район, г. Димитровград, Мелекесский, Северный районы, г. Туймазы, Туймазинский, Чишминский, Благоварский, Буздякский, Бугульминский районы, г. Нурлат | - | до 2025 г. |
| 2 | ОКС в области железнодорожного транспорта | электрификация участков | железнодорожная линия «Кандры – Инза» | протяженность - 648 км | Нурлатский, Ютазинский районы, г. Бугульма, Челно-Вершинский, Шенталинский, Кошкинский, Клявлинский, Майнский, Новомалыклинский районы, г. Ульяновск, Инзенский, Вешкаймский, Ульяновский, Чердаклинский районы, г. Димитровград, Мелекесский, Северный районы, г. Туймазы, Туймазинский, Бугульминский районы, г. Нурлат | - | до 2025 г. |

    - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования объектов регионального значения

В период подготовки проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мулловское городское поселение» рассмотрены документы территориального планирования регионального уровня, имеющие отношение к рассматриваемой территории.

Планируемые объекты регионального значения отображены в материалах по обоснованию графической части проекта согласно ниже приведенного перечня.

Таблица 32

Перечень планируемых для размещения на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» объектов регионального значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС в области транспорта | реконструкция | автомобильная дорога общего пользования «Ульяновск – Димитровград – Самара», в том числе подготовка проектной документации | - | Мелекесский район, Лебяжинское сельское поселение, Новомайнское городское поселение, Мулловское городское поселение | Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ | до 2025 г. |
| 2 | ОКС в области транспорта | строительство | обход Мулловки (как спрямление проектной автодороги федерального значения) намечено с учетом численности населения поселка (более 6000 человек) | - | Мелекесский район, Мулловское городское поселение | Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ | до 2025 г. |
| 3 | ОКС в области транспорта | строительство | автомобильная дорога общего пользования регионального значения Никольское-на-Черемшане – Мулловка - Лопата | - | Мелекесский район, Мулловское городское поселение, Николочеремшанское сельское поселение | Придорожная полоса в соответствии с ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ | до 2025 г. |
| 4 | ОКС в области здравоохранения | реконструкция | Государственное учреждение здравоохранения «Мулловская участковая больница» | увеличение койко-мест в лечебно-профилактических медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | Мелекесский район, Мулловское городское поселение, рп. Мулловка, ул. Некрасова, 10 | не устанавливается | до 2025 г |
| 6 | ОКС в области электроэнергетики | реконструкция | ВЛ 110 кВ Димитровградская-1, ВЛ 110 кВ Димитровградская-2 (ПИР) | протяженность 167,7 км | Мелекесский район, Мулловское городское поселение | Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. | до 2025 г. |
| 7 | ОКС в области промышленности | строительство | Промышленный (индустриальный) парк "Мелекесский" | Площадь ≈260га | Мелекесский район, Мулловское городское поселение | - | до 2025 г. |

    - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения района

При подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Мулловское городское поселение» создание объектов местного значения предусмотрено с учетом программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район».

Планируемые объекты местного значения района отображены в материалах по обоснованию графической части проекта согласно ниже приведенного перечня.

Перечень планируемых для размещения на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» объектов местного значения района.

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | реконструкция | производительность – 600 м3/сут. | Мулловское городское поселение, рп. Мулловка, северо-западная часть | I очередь | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» таблица 7.1.2 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | реконструкция | производительность – 500 м3/сут | Мулловское городское поселение, рп. Мулловка, ул. Маяковского | I очередь |  |
| 4 | Котельная | реконструкция | замена устаревшего оборудования | Мулловское городское поселение, рп. Мулловка, ул. Промышленная | I очередь | размер санитарно-защитной зоны устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное поле и др.) |
| 5 | Дошкольное учреждения | строительство | вместимость 160 мест | Мулловское городское поселение, в южной части рп. Мулловка в районе новой жилой застройки | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 6 | МДОУ «Детский сад «Василек» р.п. Мулловка» | реконструкция | Увеличение групп дошкольного образования | Мулловское городское поселение, рп. Мулловка | I очередь |  |
| 7 | Кладбище | строительство | площадь 8,4 га | Мулловское городское поселение, рп. Мулловка, зона кладбищ | I очередь | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п. 7.1.12: санитарно-защитная зона 50 м |

  - Основные направления развития экономики

    - Агропромышленный комплекс

Основной целью экономического развития поселения является устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости трудоспособного населения и уровня жизни населения городского поселения.

Сельское хозяйство, наращивая темпы увеличения сельскохозяйственной продукции за счёт эффективного использования сельхозугодий, должно пойти по пути реконструкции и модернизации:

- внедрение новых агротехнологий;

- создание благоприятных условий для производителей, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции;

В стратегическом плане дальнейшее развитие агропромышленного комплекса поселения при сохранении многоукладной аграрной экономики должно быть направлено на развитие крупнотоварного производства сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую промышленную переработку.

Положительное влияние на рост объёмов производства продукции сельского хозяйства окажет увеличение инвестиций в сельское хозяйство. Развитие и модернизация производств в сельскохозяйственных предприятиях даст импульс для организации новых рабочих мест и увеличения числа трудоустроенного населения.

На перспективу приоритетное развитие сельскохозяйственной отрасли сохраняется с учетом дальнейшего развития и модернизации производственных комплексов и создания новых производств по переработке сельскохозяйственной продукции.

Экономическая составляющая поселения по развитию сельскохозяйственного производства предопределяет деятельное участие поселения в рекомендуемой программе района «Экологически чистая продукция».

На территории Мулловского городского поселения выделены 3 инвестиционные площадки под размещение предприятий агропромышленного комплекса.

Таблица 33

Инвестиционные площадки

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь, га | Правообладатель | Категория земель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционная площадка № 2 | Ульяновская область, Мелекесский район, п. Лесной, ул. Дорожная 22 | 1,8 | Собственность администрации МО «Мулловское городское поселение» | Земли сельскохозяйственного назначения | Располагается вдоль автодороги. Расстояние до ближайшего населенного пункта – 5 км. |
| 2 | Инвестиционная площадка № 9 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, 1000 метров северо-западнее р.п. Мулловка | 100 га | Собственность администрации МО «Мулловское городское поселение» | Земли сельскохозяйственного назначения | Располагается вдоль автодороги. Расстояние до ближайшего населенного пункта – 15 км. |
| 3 | Инвестиционная площадка № 13 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, 1000 метров северо-западнее р.п. Мулловка | 100 | Собственность администрации МО «Мулловское городское поселение» | Земли сельскохозяйственного назначения | Располагается в непосредственной близости к автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Ульяновск-Димитровград-Самара» |

    - Промышленный комплекс

Мероприятия по развитию промышленного комплекса:

- организация предприятия по производству карбонита, аммиака, меламина и других составляющих путём переработки природного газа. (Заказчик ООО «Химэнергоинвест») в районе р.п. Мулловка. Мощность предприятия по производству минеральных удобрений 720 тыс.т/год, площадь 100 га.

- строительство цеха по переработке барды. Предприятием ООО «Гиппократ» закуплено дорогостоящее оборудование по ее переработке в сухой корм для скота, в настоящее время проходит процесс установки. Это позволит решить проблемы экологического характера в р.п. Мулловка, создать 8 дополнительных рабочих мест, увеличить доходную часть бюджета;

- создание цеха по производству соков, что позволит увеличить доходную часть бюджета и рабочие места – до 8;

- строительство парниково-тепличного хозяйства.

Осуществление данных мероприятий даёт дополнительные рабочие места и создаст предпосылки для дальнейшего развития населённых пунктов.

Согласно проектным решениям Схемы территориального планирования Ульяновской область планируется:

На расчетный срок:

  - Обустройство территории под промышленный (индустриальный) парк "Мелекесский" площадью ≈260 га

    - Малое и среднее предпринимательство

Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса должно пойти по пути организации производств по переработке сельскохозяйственной продукции («Экологически чистая продукция»), организации придорожного сервиса, в организации рыборазведения на базе существующих водоемов.

Основные задачи в сфере развития малого и среднего предпринимательства:

- развитие информационного обеспечения инвестиционной деятельности и представление инвестиционного потенциала на выставках и конкурсах;

- развитие системы муниципальной поддержки субъектов инвестиционной деятельности на территории района;

- формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата во всех сферах экономики и социальной сфере в рамках развития государственно-частного партнерства.

    - Туристический комплекс

Богатые водные и лесные ресурсы территории поселения позволяют усиленно развивать сферы туризма, отдыха, спорта и рыболовства.

Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса поселения предусмотрено по пути организации объектов культурно-познавательного туризма, долговременного и кратковременного отдыха, событийного туризма, детского отдыха.

Размещение предприятий санаторного и туристического комплекса на территории Мулловского городского поселения не планируется.

  - Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Основные задачи территориально-пространственной организации Мулловского городского поселения и входящих в его состав населенных пунктов сводятся к развитию и упорядочиванию их сложившейся планировочной структуры.

В основу архитектурно-планировочной организации территорий населённых пунктов положены следующие принципы:

- чёткое деление села на селитебную и производственную зоны при максимальном сохранении существующей застройки;

- создание условий для постепенного формирования благоустроенного села путём частичной реконструкции существующей застройки и рационального размещения нового строительства;

- наиболее удобное в хозяйственном отношении размещение производственных комплексов и отдельных зданий с соблюдением санитарных и противопожарных норм.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Градостроительное зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, ландшафтной организации территории.

Градостроительное зонирование учитывает природную, историко-культурную, экономико-географическую специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель, данные земельного кадастра и основывается на концепции развития территории.

При классификации зон учтены положения Градостроительного кодекса и требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности (санитарно-защитные и водоохранные зоны и пр.).

Сложившаяся структура функционального зонирования округа сохраняется с учетом развития опорных элементов урбанизированного каркаса на основе современной организации территории, максимально используя природные ресурсы.

Структура функционального зонирования настоящего генерального плана определена в соответствии с Требованиями к описанию и отображению документов территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10.

Генеральным планом устанавливаются следующие виды функциональных зон:

- Жилая зона:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами (этажность – не более чем три этажа) и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания с размещением объектов инженерного обеспечения.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами предназначена для застройки преимущественно многоквартирными жилыми домами (этажность – до 4.), домами блокированной застройки и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания с размещением объектов инженерного обеспечения.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами предназначена для застройки преимущественно многоквартирными жилыми домами (этажность от 5 до 8 эт.) и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания с размещением объектов инженерного обеспечения.

- Общественно-деловая зона:

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для застройки объектами делового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания с размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения, а также объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для застройки отдельно стоящими объектами дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным поведением, научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений с размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения.

- Производственная зона:

Производственная зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Коммунально-складская зона

Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных предприятий, в т.ч. сооружений для хранения транспорта, складов, сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС, а также коммерческих объектов, объектов общественно-делового назначения, допускаемых к размещению в коммунальных зонах.

- Зона инженерной инфраструктуры:

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения, в т.ч. коридоров пропуска коммуникаций.

- Зона транспортной инфраструктуры:

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного транспорта, объектов железнодорожного транспорта, объектов воздушного транспорта, объектов водного транспорта, объектов трубопроводного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры иных видов, объектов улично-дорожной сети, допускается размещение общественно-деловых объектов и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

- Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий

Зоны сельскохозяйственного угодий предназначены для размещения сельскохозяйственных угодий в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий, питомников и теплиц, а также производственных объектов сельскохозяйственного назначения, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ предназначена для размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан. Допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Иные зоны сельскохозяйственного назначения

Иные зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом с размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения.

- Зона рекреационного назначения:

Зона озелененных территорий общего пользования

Зона озелененных территорий общего пользования предназначена для размещения городских парков, скверов, садов, бульваров, зеленых насаждений, предназначенных для благоустройства территории, отдельных спортивных объектов, объектов массового летнего отдыха.

Зона отдыха

Зона отдыха предназначена для размещение детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма.

Зона лесов

Зона лесов предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения без объектов капитального строительства.

- Зона специального назначения:

Зона кладбищ

Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.

  - Развитие жилищного фонда

Основными направлениями в жилищном строительстве на расчетный срок генерального плана должны быть:

- повышение уровня благоустройства жилого фонда по основным показателям (отопление, газоснабжение, водоснабжение, водоотведения с учётом локальных очистных сооружений)

- освоение новых территорий для жилищного строительства с опережающим строительством объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- повышение уровня капитальности жилого фонда;

- снос в существующей застройке физически и морально устаревшего жилого фонда с последующим замещением объектами жилья нового качества.

Расчет проектных значений объемов жилищного строительства для генерального плана должен учесть расчетную численность населения, объем ликвидируемого аварийного и ветхого жилищного фонда, объем сохраняемого и реконструируемого жилищного фонда и проектную жилищную обеспеченность.

Основным вопросом при определении объема нового строительства в проектном периоде является показатель жилищной обеспеченности населения к 2038 году.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года жилищная обеспеченность на 2030 г. составит 29,0 кв. м/ чел. На основании линейной интерполяции определена средняя жилищная обеспеченность на 2028 – 28,8 кв. м/ чел, 2038 г. – 29,8 кв. м/ чел.

Исходя из этого, определён прогнозируемый объем жилищного строительства.

Таблица 34

Распределение жилищного фонда на период 2018-2038 гг.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2018 | 1 очередь строительства (2028 г.) | Расчетный срок (2038 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного население, в т. ч. | чел. | 6040 | 5525 | 5835 |
|  | прирост населения | чел. | - | - | 310 |
| 2 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс. кв. м | 0 | - | - |
| 3 | Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | ед. | 34 | - | - |
| 4 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 247,8 | 251,3 | 260,5 |
| 4.1 | сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | 247,8 | 247,8 | 251,3 |
| 4.2 | новое строительство, в том числе: |  | - | 3,5 | 9,2 |
|  | за счет сноса ветхих и аварийных жилых домов | тыс. кв. м | - | 0 | 0 |
|  | за счет прироста населения | тыс. кв. м | - | 0 | 9,2 |
|  | с учетом населения, стоящего в очереди на получение жилья | тыс. кв. м | - | 3,5 | 0 |
| 4.3 | убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 0 | 0 |
| 5 | Средняя обеспеченность населения, всего по муниципальному образованию | кв. м/чел | 41,0 | 45,5 | 44,6 |

Согласно Закону Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» от 17.11.2003 № 059-ЗО предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, установленных главой II.1 настоящего Закона, для ведения индивидуального жилищного строительства составляют от 0,03 до 0,5 га.

Прогнозируется, что в течение проектного срока в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» должно быть построено нового благоустроенного и комфортного жилья около 12,7 тыс. кв. м. Таким образом, исходя из установленных областным законом предельных размеров земельных участков потребность в селитебной территории может составить 39,7 га.

Следует отметить, что объёмы сохраняемого жилого фонда могут корректироваться в меньшую сторону, а строительство в большую за счёт выноса малоценного жилого фонда из санитарно-защитных зон и сноса жилых домов усадебного типа при формировании общественных центров.

В типологической палитре рынка жилища характерного для сельского поселения могут присутствовать следующие схемы по этажности:

- малоэтажное 1-3-этажное жилище, многоквартирное, безлифтовое – целесообразно использовать для муниципального жилья;

- коттеджи 1-2-этажные – с приусадебным участком с хозяйственными постройками, с гаражами, с ограждением участка».

Определение площадок нового жилищного строительства осуществлено на основании действующего генерального плана.

Генеральным планом предлагается основные площадки нового жилищного строительства разместить в следующих населенных пунктах:

индивидуальная жилая застройка:

- п. Лесной - 0,97 га;

- рп. Мулловка – 100,08 га.

малоэтажная жилая застройка:

- рп. Мулловка – 1,69 га.

  - Развитие учреждений и предприятий обслуживания

Цель проекта генерального плана – удовлетворение потребности населения городского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития согласно существующим социальным нормам, обеспечение равных условий доступности для всего населения объектов сферы обслуживания.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания - создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания.

Прогнозирование отраслей социального блока сталкивается с рядом проблем вследствие значительной зависимости социальных процессов от уровня развития экономики, инвестиционной активности, наличия ясной социальной государственной политики и многих других факторов.

Специфика социальной сферы обуславливается некоторыми методическими особенностями:

- развитие сферы в значительной степени зависит от демографического прогноза и предполагаемой возрастной структуры населения;

- социальный эффект и качество работы не поддаются количественным измерениям, поэтому используются косвенные показатели количественной оценки обеспеченности услугами;

- ограниченная возможность взаимодополняемости и взаимозаменяемости услуг предусматривает необходимость прогнозирования комплекса социальных отраслей в целом.

Номенклатура и количественные показатели объектов обслуживания определены на основании Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, утвержденных приказом Агентства архитектуры и градостроительства Ульяновской области от 13.12.2018 № 50-од.

В основу расчетов положена численность населения муниципального образования «Мулловское городское поселение», которая на первую очередь составит 5,5 тыс. чел., на расчетный срок – 5,8 тыс. чел.

Таблица 35

Расчет обеспеченности объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерения | Реальная обеспеченность (проектная мощность) | Потребность |  | Дефицит/профицит (-/ +) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2028 г. | 2038 г. | 2028 г. | 2038 г. |
| 1 | Объекты здравоохранения регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 181,5 посещений в смену на 10000 жителей | нет данных | 100 | 105 | - | - |
| 1.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 134,7 коек на 10000 жителей | 33 | 74 | 78 | -41 | -45 |
| 2 | Объекты физической культуры и массового спорта местного значения района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бассейн | площадь зеркала воды - 75 кв. м на 1000 чел. | 0 | 412 | 435 | -412 | -435 |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы | 350 кв. м на 1000 чел. | нет данных | 1925 | 2030 | - | - |
| 3.2 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные площадки и т. д.) | 1950 кв. м на 1000 чел. | нет данных | 10725 | 11310 | - | - |
| 4 | Учреждения культуры и досуга местного значения района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общедоступная библиотека с детским отделением | 1 объект на сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.2 | Филиал общедоступных библиотек с детским отделением | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 5 | 6 | -4 | -5 |
| 4.3 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 объект на сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.4 | Дом культуры | 1 объект на сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.5 | Филиал сельского Дома культуры | 1 объект на 1000 чел. | 3 | 5 | 6 | -2 | -3 |
| 4.6 | Кинозал | 1 объект на 3000 чел. | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 4.7 | Учреждение клубного типа | 85 посадочных мест на 1000 чел. | нет данных | 467 | 493 | - | - |
| 5 | Образовательные организации местного значения района |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные организации | 67% детей в возрасте от о до 7 лет | 250 | 332 | 389 | -82 | -139 |
| 5.2 | Общеобразовательные организации | 100 % детей в возрасте 7-15 лет – начальное общее и основное общее образование, 75 % детей в возрасте 16-17 лет – среднее общее образование | 1180 | 495 | 580 | +685 | +600 |
| 5.3 | Организации дополнительного образования детей | 65 % детей в возрасте 5-18 лет | 0 | 322 | 377 | -322 | -377 |
| 6 | Объекты, необходимые для обеспечения населения поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания местного значения района |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рынки | 1 торговое место на 1000 чел. | 0 | 5 | 6 | -5 | -6 |
| 7 | Объекты, необходимые для обеспечения населения поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания (иного значения) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объекты общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, предприятия быстрого питания) | 40 посадочных мест на 1000 чел. | 299 | 220 | 232 | -79 | -67 |
| 7.2 | Стационарные торговые объекты | 347 кв. м торговой площади на 1000 чел. | 924 | 1908 | 2013 | -984 | -1089 |
| 7.3 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1000 чел. | нет данных | 38 | 41 | - | - |

    - Развитие системы образования

В настоящее время наблюдается недостаток мест в дошкольных образовательных учреждениях в Мулловском городском поселении.

Согласно проектным решениям Схемы территориального планирования Мелекесского района предусматривается:

На первую очередь:

- реконструкция здания МДОУ «Детский сад «Василек» р.п. Мулловка» Мулловского городского поселения с увеличением групп дошкольного образования;

- строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест в южной части рп. Мулловка в районе новой жилой застройки.

    - Развитие системы здравоохранения

Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* величина и размещение учреждений здравоохранения рассчитываются на основе выдаваемого задания на проектирование. Их перспективное развитие может быть разработано только специализированными медицинскими организациями.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения должно развиваться по следующим направлениям:

- увеличение мощности амбулаторно-поликлинического учреждения;

- обеспечение всех учреждений здравоохранения квалифицированным персоналом;

- оснащение медицинских учреждений необходимым современным медицинским оборудованием;

- активизация санитарно-просветительской работы в сельском поселении, усиление работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения, формированию здорового образа жизни.

Выполнение предусмотренных мероприятий способствует стабилизации показателей здоровья, снижению уровня заболеваемости и преждевременной смертности, увеличению продолжительности жизни.

Согласно проектным решениям Схемы территориального планирования Ульяновской области в области здравоохранения предусматривается:

На расчетный срок

- реконструкция здания ГУЗ «Ново-Майнская городская больница за счет увеличение вместимости на 45 койко-мест

    - Развитие системы социального обслуживания

Решение о создании и размещении объектов социального защиты проводится на уровне Ульяновской области.

Размещение объектов социального обслуживания на территории Мулловского городского поселения не планируется.

    - Развитие системы культурного обслуживания

Проектом генерального плана предлагается дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-развлекательные комплексы с кино- и видеозалами, дискозалы, клубные учреждения с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей.

Размещение новых объектов культурного обслуживания на территории Мулловского городского поселения не планируется.

    - Развитие физической культуры и массового спорта

Основными задачами развития системы физической культуры и массового спорта являются:

- создание системы мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи и населения Мулловского городского поселения, осуществление оздоровительной и профилактической работы на основе целевых спортивно-оздоровительных программ;

- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

- совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

- создание сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения;

- укрепление материально-технической базы спорта.

Согласно проектным решениям генерального плана в области развития системы физической культуры и спорта предусматривается:

на первую очередь:

- строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 0,5 га в южной части р.п. Мулловка в районе нового строительсва;

- строительство плоскостного спортивного сооружения площадью 400 м2 в п. Лесной.

  - Развитие объектов массового отдыха, благоустройства и озеленения

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной структурой поселения.

Зеленые насаждения общего пользования связаны с внутриквартальными зеленными территориями, зеленью дворовых пространств усадебной застройки, озелененными участками школ и детских садов.

Система озеленения населенных пунктов дополняется территориями санитарно-защитных зон и полезащитными лесополосами.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

- зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

- зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (парки, скверы, бульвары), используемые всем населением для отдыха и досуга.

На территории поселения расположен парк культуры «Текстильщик». На данный момент требуется его благоустройство.

Для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений паркового типа необходимо проводить санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев и кустарников. Большое значение имеет правильное функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально распределять рекреационную нагрузку.

Площадь озелененных территорий общего пользования согласно Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Мулловское городское поселение» должна составлять 12 м2 на 1 человека. Таким образом, на расчетный срок потребность в озелененных территориях общего пользования составляет не менее 70,0 тыс. м2.

Согласно проектным решениям генерального плана в области развития объектов массового отдыха, благоустройства и озеленения предусматривается:

- благоустройство парка культуры «Текстильщик»;

- строительство парка в рп. Мулловка площадью 191,2 тыс. м2;

- строительство парка в рп. Мулловка площадью 202,5 тыс. м2;

- строительство парка в рп. Мулловка площадью 49,1 тыс. м2.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения поселения этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50 % общей площади этих объектов.

Озеленение территорий промышленных предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных и железных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества ландшафта населенного пункта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральной части населенного пункта, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между производственными предприятиями и селитебной зоной – являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Мероприятия по обеспечению сохранности существующих территорий озеленения общего пользования включают в себя:

- обеспечение своевременного проведения всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществление обрезки и вырубки сухостоя и аварийных деревьев, вырезки сухих и поломанных сучьев и вырезки веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- доведение до сведения администрации поселения обо всех случаях массового появления вредителей и болезней, и принятие меры борьбы с ними, (производится замазка ран и дупел на деревьях);

- проведение своевременного ремонта ограждений зеленых насаждений.

Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов жилой застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производятся только по проектам, согласованным с администрацией муниципального образования.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

    - Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Генеральным планом учитываются мероприятия Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р:

- строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования железнодорожной линии «Чишмы - Ульяновск» протяженностью - 202,3 км до 2025 г.;

- электрификация участков железнодорожной линии «Кандры – Инза» протяженностью - 648 км до 2025 г.

Воздушный транспорт

Строительство объектов воздушного транспорта на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» не планируется.

Водный транспорт

Строительство объектов водного транспорта на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» не планируется.

Трубопроводный транспорт

Строительство объектов трубопроводного транспорта на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение» не планируется.

Автомобильный транспорт

Генеральным планом учитываются мероприятия Схемы территориального Ульяновской области:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Ульяновск – Димитровград – Самара», в том числе подготовка проектной документации до 2025 г.;

- строительство обхода рп. Мулловка (как спрямление проектной автодороги федерального значения) до 2025 г.;

- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Никольское-на-Черемшане – Мулловка - Лопата до 2025 г.

    - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населённых пунктов запроектирована с учётом сохранения существующих направлений. Грунтовые дороги предусмотрено заасфальтировать.

Покрытие проездов, площадок и тротуаров предусмотрены также с твёрдым покрытием. Сеть автомобильных дорог местного значения (между населёнными пунктами) сохраняется с учётом их ремонта, усовершенствования их дорожных покрытий и обустройства, что в дальнейшем решит проблемы аварийного состояния автодорог и позволит организовать оказание услуг во всех населённых пунктах поселения.

Основные проектные мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

- обеспечение транспортными связями новых районов строительства:

- строительство улично-дорожной сети в р.п. Мулловка общей протяженностью 10,3 км;

- строительство продолжения ул. Дорожная;

- повышение технического уровня существующей улично-дорожной сети (расширение проезжих частей (где это возможно), строительство тротуаров, обеспечение закрытого водоотвода с проезжих частей всей улично-дорожной сети).

    - Индивидуальный транспорт

Последние несколько лет отмечены активным ростом автомобильного парка муниципального образования «Мулловское городское поселение». Прирост транспортных средств происходит за счет значительного роста парка индивидуальных легковых автомашин. Дальнейший рост парка легковых машин будет осуществляться за счет роста числа автомашин индивидуальных владельцев.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зонах населенных пунктов. Хранение грузового транспорта и автобусов в селитебных территориях недопустимо. Большинство легковых автомобилей будет храниться на земельных участках индивидуальной жилой застройки.

    - Объекты обслуживания транспорта

Количество постов СТО и АЗС зависит от интенсивности движения на участке автодороги.

Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания (СТО) должно производиться на основе экономических и статистических изысканий согласно п. 10.12 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

Таблица 36

Мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между ними

в зависимости от интенсивности движения

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Мощность АЗС, заправок в сутки | Расстояние между АЗС, км | Размещение АЗС |
| --- | --- | --- | --- |
| Св. 1000 до 2000 | 250 | 30-40 | Одностороннее |
| " 2000 " 3000 | 500 | 40-50 | " |
| " 3000 " 5000 | 750 | 40-50 | " |
| " 5000 " 7000 | 750 | 50-60 | Двустороннее |
| " 7000 " 20000 | 1000 | 40-50 | " |
| Св. 20000 | 1000 | 20-25 | " |
| Примечание. При расположении АЗС в зоне пересечения ее мощность должна быть уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных показателей на этих участках. |  |  |  |

Таблица 37

Число постов на дорожных станциях технического обслуживания

в зависимости от расстояния между ними и интенсивности движения

| Интенсивность движения, трансп. ед./сут | Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км |  |  |  |  | Размещение СТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Одностороннее |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | " |
| 3000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | " |
| 4000 | 3 | 3 | - | - | - | " |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Двустороннее |
| 6000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | " |
| 8000 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | " |
| 10000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | " |
| 15000 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | " |
| 20000 | 5 | 5 | 8 | По специальному расчету |  | " |
| 30000 | 8 | 8 | По специальному расчету |  |  | " |

Станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать совместно с автозаправочными станциями.

Данные сферы обслуживания в Мулловском городском поселении являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения. Расчетные показатели обеспеченности, представленные в таблице 36, являются предварительными.

  - Развитие инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Расчет водопотребления

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» определены согласно СП 30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Количество жителей обеспеченных различным уровнем благоустройства жилого фонда на 1 очередь и расчетный срок проекта, принято на основе соотношения благоустройства существующего и планируемого жилого фонда и прогнозной численностью населения.

При этом удельные среднесуточные нормы водопотребления на одного жителя (за год) приняты 190 л/сут на человека,

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»).

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут на одного жителя.

Генеральным планом не установлены вид деятельности и мощность производственных предприятий. Эти параметры будут складываться в зависимости от инвестиционной политики администрации и созданного ей инвестиционного климата. В связи с этим водопотребление производственных предприятий условно принято в размере 10 % от суммарного водопотребления населенного пункта согласно п. 2 таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2)».

Таблица 38

Суммарные расходы воды

| № п/п | Наименование потребителя | Первая очередь (2028 г.) |  | Расчетный срок (2038г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточный расход воды, м3/сут | максимальный суточный расход воды, м3/сут | среднесуточный расход воды, м3/сут | максимальный суточный расход воды, м3/сут |
| 1 | Население | 1045 | 1254 | 1102 | 1322,4 |
| 2 | Полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений | 275 | 330 | 290 | 348 |
| 3 | Промышленность и неучтенные расходы (10 %) | 132 | 158,4 | 139,2 | 167,04 |
|  | Итого | 1452 | 1742,4 | 1531,2 | 1837,4 |

Пожарные расходы воды

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» в соответствии с численностью населения 10 л/с.

Таблица 39

Расходы воды на тушение внутреннего и наружного пожаров

| Население, тыс.чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность тушения пожара, час | Расход воды на тушение внутреннего и наружного пожаров, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,8 | 1 | 3 | 1 х 10 = 10,0 |

Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять согласно СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

В соответствии с п. 12.1, 12.3, 12.16 СП 31.13330.2012 в резервуарах, расположенных на территории населенных пунктов, должен быть предусмотрен объем воды необходимый для обеспечения пожарных нужд. Противопожарный объем воды обеспечивает пожаротушение из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов в течение 3-х часов и составляет:

Wпож = 3,6 х n х Tпож х Qпож1, где

Qпож1 - расход воды на тушение 1 пожара, л/с;

n - расчетное количество пожаров;

Tпож - нормативное время тушения пожара.

Wпож. = 3,6 х 1 х 3 х 10 = 108 м3.

Для пожаротушения общественных зданий предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из поверхностных источников.

Зоны санитарной охраны водозаборов

Зоны санитарной охраны устанавливаются на всех сооружениях водопровода (водозаборные сооружения, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим работы.

Зоны санитарной охраны обеспечивают санитарно-эпидемиологическую надёжность водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменением № 1) устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Вокруг проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны первого, второго и третьего пояса.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Схема водоснабжения

В населенных пунктах Мулловского городского поселения проектом предусматривается смешанная система водоснабжения, при которой снабжение населения водой будет осуществляться централизованной системой, а также через автономные скважины. Выбор варианта водоснабжения в каждом конкретном случае будет определен при разработке проекта планировки.

Водоснабжение населенных пунктов предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, строительства насосных станций, станций водоподготовки, ввода водопровода во все жилые дома и общественные здания.

Проектом предлагается оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения индивидуального жилого дома могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для жилых домов, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В целях обеспечения поселения дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод соответствующего качества на территории и приступить к строительству скважин, водоводов и обустройству охранных зон.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов, существующих и проектируемых, необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

Для предохранения имеющихся и проектируемых источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Проектом предполагается 100% обеспечение жителей Мулловского городского поселения качественной питьевой водой в расчетный срок. Для этого на существующих и проектируемых водозаборах необходимо предусмотреть станции обезжелезивания и умягчения воды.

Прокладку новых водоводов предусматривается производить из труб ПНД, с гарантированным сроком службы 50 лет.

В соответствии с программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области второго созыва от 23.12.2011 № 25/69 предусматривается:

- капитальный ремонт участка водопровода в р.п. Мулловка по ул. Мичурина (2019 г.);

- замена участка водопровода в п. Лесной по ул. Дорожная (2019 г.);

- капитальный ремонт скважин с заменой подъемных труб в р.п. Мулловка (2020 г.).

Основные мероприятия генерального плана в части развития водоснабжения:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с использованием современной автоматики;

- строительство новых водопроводных сетей к застраиваемым микрорайонам.

Предлагаемую схему расположения водопроводных сетей, скважин рекомендуется откорректировать специализированной организацией.

    - Водоотведение

Расчет водоотведения

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки рассчитаны согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*», при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Среднесуточный расход сточных вод на первую очередь составит 1045 м3/сут, на расчетный срок – 1102 м3/сут.

Схема водоотведения

Основные решения по обеспечению всех объектов Мулловского городского поселения системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Проектом предусматривается на расчетный срок (к 2038 году) 100%-й охват всех населенных пунктов централизованной системой водоотведения.

Генеральным планом предусматривается строительство локальных очистных сооружений при административных, социальных объектах на группу зданий и использование индивидуальных систем канализации (водоотведение от одного объекта).

Это более рациональное и экономически оправданное решение вопроса отвода сточных вод с территории населенных пунктов. С учетом небольшой численности населения населенных пунктов и отсутствия крупных производств строительство централизованной системы канализации экономически нецелесообразно.

Различием локальных канализационных очистных сооружений (далее – КОС) от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные КОС используются для отвода сточных вод от группы объектов водоотведения, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

  - высокая степень очистки сточных вод - 98%;

  - безопасность для окружающей среды;

  - отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

  - компактность;

  - возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

  - срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

  - площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

  - поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

  - территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

В хозяйственно-бытовую канализацию, помимо стоков от жилой застройки, частично могут сбрасываться и производственные. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

Нефтеуловители устраняют нефтепродукты из сточных вод. Рекомендуются к применению на бензозаправках, автосервисах, промышленных предприятиях.

Жироуловители предназначены для устранения жира из сточных вод общественных и производственных помещений и могут использоваться в ресторанах, кафе, столовых, в которых сточные воды загрязнены большим количеством жира.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.

В целях развития системы водоотведения генеральным планом предусматривается:

- строительство новой канализационной сети и замена старой в п. Мулловка;

- реконструкция очистного сооружения в рп. Мулловка, северо-западная часть;

- реконструкция очистного сооружения в рп. Мулловка, ул. Маяковского;

- установка локальных очистных сооружений для малоэтажного строительства в р.п. Мулловка и в п. Лесной на группу жилых домов и общественных зданий.

    - Газоснабжение

Расчетные расходы газа

При подготовке проекта генерального плана приняты укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (Qн = 8000 ккал/м3).

Удельное коммунально-бытовое газопотребление на перспективу составит 300 м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Доля потребления газа промышленными предприятиями составит 10 % от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

Таблица 10

Расходы газа (без учета нужд отопления)

| № п/п | Потребитель | Годовой расход, млн. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2028 г.) | Расчетный срок (2038 г.) |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,66 | 1,75 |
| 2 | Предприятия бытового обслуживания | 0,08 | 0,09 |
| 3 | Промышленные предприятия | 0,17 | 0,18 |
|  | Итого | 1,91 | 2,02 |

Общая потребность (без учета нужд отопления) составит в 2028 г. – 1,91 млн. м3 и в 2038 г. – 2,02 млн. м3.

Вышеуказанные расчёты являются предварительными и подлежат уточнению при разработке схемы газоснабжения муниципального образования «Мелекесский район».

Схема газоснабжения

Для газоснабжения новых объектов жилищного строительства и объектов социального культурно-бытового обслуживания необходимо предусмотреть строительство новых газовых сетей высокого, среднего и низкого давления.

Распределение газа принимается по 2-х ступенчатой системе – высокое давление (Р<0,6Мпа), низкое (Р<0,003Мпа). Для снижения давления газа с высокого до низкого предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП).

Распределительные газопроводы низкого давления настоящим проектом не рассматриваются. Газопроводы высокого давления приняты разветвленными тупиковыми с сосредоточенными нагрузками (автономными котельными).

Охранная зона газопроводов и ГРП

В соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000, для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м от ГРП;

- для подводных переходов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

На земельные участки, входящие в охранную зону газопровода в целях предупреждения его повреждения или нарушения условий эксплуатации налагаются ограничения, которые запрещают:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислоты, щелочей, солей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранную зону препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций проведению обслуживания и устранению повреждений газопровода;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- самовольно подключаться к газопроводам;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов.

    - Теплоснабжение

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

Теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты по видам обеспечения – отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 31 °С;

- средняя температура воздуха за отопительный период – минус 5,4 °С;

- продолжительность отопительного периода – 212 суток.

Таблица 41

Прогнозируемые расходы тепла на нужды жилищного фонда

| № п/п | Потребитель | Жилищный фонд, всего, тыс. м2 | Расходы тепла, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот+вент | Qгвс | Всего |
| 1 | Существующий жилой фонд, в том числе: | 247,8 | 48,82 | 3,02 | 51,84 |
| 2 | Жилой фонд нового строительства на первую очередь | 3,5 | 0,25 | 0,04 | 0,29 |
| 3 | Жилой фонд нового строительства на расчетный срок | 9,2 | 0,66 | 0,11 | 0,77 |

Расчетный тепловой поток на первую очередь составляет 14,83 Гкал/ч (5,6 тыс. м3/ч в пересчете на природный газ с КПД 0,8), на расчетный срок – 45,49 Гкал/ч (5,69 тыс. м3/ч в пересчете на природный газ с КПД 0,8).

Таким образом, прогнозируемое потребление газа в сельском поселении составит:

- 1 очередь – 50,32 млн. м3/год.

- расчетный срок – 51,15 млн. м3/год.

Схема теплоснабжения

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Основная идея модернизации системы теплоснабжения – отказ от централизованных источников в сельской местности. Особенностью застройки сельских населённых пунктов является преобладание жилых домов усадебного типа с большими приусадебными участками. Такая компоновка застройки удлиняет протяжённость тепловых сетей, увеличивает теплопотери и удорожает эксплуатацию.

Целесообразно применять автономные системы отопления, рассчитанные на теплоснабжение и горячее водоснабжения дома или квартиры. Децентрализация теплоснабжения позволяет существенно снизить теплопотери в теплотрассах (с теплопотерь в среднем 40 % (достигает до 60 %) до практически их отсутствия), тем самым повысить энергоэффективность теплоснабжения, снизить аварийность теплоснабжения, снизить затраты на ремонтные работы и капиталоемкость за счет отказа от строительства теплотрасс при централизованном теплоснабжении.

Использование альтернативных источников тепловой энергии, таких как солнечные батареи и тепловые насосы в условиях района с преимущественной застройкой индивидуальными зданиями может достигать до 30% теплового баланса. При этом в двадцатилетний период можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.

Тепловые нагрузки промышленных и сельскохозяйственных предприятий обеспечиваются за счёт собственных производственных котельных.

Для обеспечения теплоснабжением административных, социальных объектов и объектов промышленности предлагается использование автоматизированных блочно-модульных водогрейных и паровых котельных установок.

Для жилого фонда населенных пунктов генеральным планом предусматривается:

- теплоснабжение проектируемой индивидуальной и малоэтажной жилой застройки от поквартирных газовых водонагревателей;

- теплоснабжение проектируемой многоквартирной среднеэтажной жилой застройки от автономных источников теплоснабжения (пристроенных котельных установок).

Основные мероприятия генерального плана в части развития теплоснабжения:

- реконструкция котельной в рп. Мулловка, ул. Промышленная;

- замена устаревших энергоемких котлов на современные энергосберегающие с большим КПД;

- реконструкция общих сетей теплоснабжения;

- повсеместное внедрение системы химводоподготовки технической воды в системе теплоснабжения;

- замена насосной группы и электронасосов в котельных на энергосберегающие;

- перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление квартир.

    - Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей муниципального образования «Мулловское городское поселение» определены на основе численности населения, прогнозируемой настоящим проектом, по укрупненным показателям расходов электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Мелекесский район».

Согласно нормативам для сельского населенного пункта, жилищный фонд которого не оборудован стационарными электрическими плитами электропотребление составляет – 950 кВт. ч/год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 4100 ч/год, для населенного пункта городского типа – 1360 кВт. ч/год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 5200 ч/год.

Показатель удельной расчетной электрической нагрузки принят – 0,5 кВт/чел.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 42

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Наименование потребителей | Единица измерения | Первая очередь (2030 г.) | Расчетный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое энергопотребление | млн. кВт ч/год | 12,45 | 13,14 |
|  | сельского населения | млн. кВт ч/год | 5,24 | 5,54 |
|  | городского населения | млн. кВт ч/год | 7 | 8 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 2760 | 2915 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Мулловское городское поселение» на первую очередь составят – 2,76 МВт, на расчетный срок – 2,91 МВт.

Схема электроснабжения

Проектом генерального плана не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов поселения.

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категорий надежности.

Снабжение потребителей электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности предлагается осуществлять от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительной подстанции, либо от двухтрансформаторных подстанций.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Согласно проектным решениям Схемы территориального планирования Ульяновской области предусматривается:

- реконструкция ПС 110 кВ 2М (замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ) до 2025 г.;

- реконструкция ВЛ 110 кВ Димитровградская-1, ВЛ 110 кВ Димитровградская-2 (ПИР) протяженностью 167,7 км до 2025 г.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

    - Связь и информатизация

Прогнозирование развития систем связи в настоящее время представляется затруднительным, так как высокая конкуренция на рынке услуг связи и темпы внедрения новых технологий провоцируют ускоренное развитие данной отрасли, регулируемое рыночными отношениями.

Предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

В основу расчета емкости сети положены данные о перспективной численности. Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон – в 1 квартире. Количество абонентов на первую очередь может составить порядка 1,58 тыс. аппаратов, на расчетный срок – 1,67 тыс. аппаратов.

Количество телефонов в общественных зданиях (20% от числа телефонов в квартирном секторе) – 0,33 тыс. аппаратов.

Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населенных пунктов.

Развитие проводной инфраструктуры доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на перспективу предлагается выполнять по технологии FTTB (оптика в дом, витая пара в квартиру), PON (пассивные оптические сети, оптика в квартиру).

Основные направления в области развития связи и информатизации:

- дальнейшее развитие получит оптико-волоконная связь, мобильные телесистемы, устойчивый приём сигнала для телевидения, внедрение новых передовых наукоемких технологий и оборудования;

- модернизация существующего устаревшего оборудования связи и устаревшего электропитающего оборудования на новое энергосберегающее;

- замена устаревшего телефонного кабеля на кабель с гидрофобным заполнением и на новый волоконно-оптический кабель;

- повышение эффективности предоставления услуг связи;

- постоянное повышение квалификации кадров по эксплуатации современного оборудования.

  - Предложения по инженерной подготовке территории

С учетом природно-климатических факторов, степени антропогенного воздействия на природную среду, а также состояния и условий функционирования имеющихся инженерно-технических сооружений инженерной подготовкой территории предусматриваются следующие мероприятия:

- организация поверхностного стока;

- вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод;

- защита территории от подтопления (затопления);

- регулирование, расчистка и благоустройство водотоков населенных пунктов.

Мероприятия по организации поверхностного стока

В инженерной подготовке территорий поселения (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод и проявления просадочных свойств грунта, и т.д.

Отсутствие систем ливневой канализации не только сказывается на уровне благоустройства поселений, но и приводит к подтоплению территорий.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей застройки предусматривается открытая система водоотвода, при которой по улицам и в центральных частях населенных пунктов устраивается открытая сеть (лотки, кюветы, канавы).

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжей части улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 500 мм или мостики). Наименьший продольный уклон равен 3% для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоёв грунта и выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей.

На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка территорий – заключается в подготовке естественного рельефа местности для размещения зданий и сооружений, обеспечении транспортных связей и организации поверхностного стока путём срезок, подсыпок грунта, смягчения уклонов. При вертикальной планировке обычно соблюдается требование максимального сохранения естественного рельефа. При спокойном рельефе с уклоном от 0,5 до 10 % и его частичном преобразовании объёмы работ по вертикальной планировке составляют 800-1500 м3/га; при холмистом рельефе достигают 3000 м3/га. Вертикальная планировка территории обычно осуществляется средствами землеройной техники. При перемещении земляных масс, объём которых превышает 1 млн. м3, наиболее эффективен гидромеханический способ, при объёмах, превышающих 1,5 млн. м3, - взрывная экскавация.

Проектом генерального плана предусматривается вертикальная планировка территории с максимальным сохранением естественного рельефа и обеспечением допустимых уклонов для движения транспорта и пешеходов в районах нового освоения жилищного строительства.

Мероприятия по защите территории от подтопления (затопления)

В соответствии с п. 13.6 СП 42.13330.2016 территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В борьбе с затоплением территории поселения возможно использование различных методов: основные из них – сплошная подсыпка территории до незатопляемых отметок; обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами, осуществление мероприятий по берегоукреплению (устройство каменной наброски, облицовка железобетонными плитами, возведение лотков).

Защита территории от затопления должна, как правило, сопровождаться защитой её от подтопления, т. е. повышения уровня грунтовых вод вследствие подъёма горизонта воды в реках или водохранилище. Эта защита осуществляется устройством береговой горизонтальной дрены, системой вертикальных дренажных колодцев или их сочетаний. Понижение уровня грунтовых вод предусматривается и на территориях, где возможен их подъём, например при застройке.

Необходима расчистка русел рек, возведение дамб обвалования в районах возможного подтопления до незатопляемой отметки, а также уполаживание откосов и закрепление их посадкой кустарников и деревьев.

Мероприятия по регулированию, расчистке и благоустройству

Для улучшения гидрологического режима рек предусматривается очистка береговой полосы от древесно-кустарниковой растительности и бытового мусора. Очистка от донных отложений предусматривается открытым способом и методом гидромеханизации. Донные отложения, бытовой и строительный мусор, древесно-кустарниковая растительность вывозятся на полигон ТКО.

  - Развитие территорий специального назначения

    - Организация захоронений

Объекты ритуального захоронения (кладбища)

На данный момент суммарная площадь, занимаемая кладбищами в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» составляет 6,4 га.

Потребность в кладбищах согласно Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Мулловское городское поселение» составляет 0,24 га на 1000 чел. С учетом коэффициента смертности 16,5 ‰, количество усопших к 2038 г. может составить около 1,99 тыс. чел. Таким образом, на расчетный срок генерального плана потребуется территория общей площадью 0,48 га.

Основные мероприятия по развитию мест захоронения:

- строительство кладбища площадью 8,4 га в рп. Мулловка.

    - Санитарная очистка территории

Объем образующихся отходов от жилищно-коммунального сектора в муниципальном образовании «Мулловское городское поселение» рассчитан с учетом степени благоустройства территории и проектной численности постоянного населения.

Таблица 43

Расчёт образования твердых коммунальных отходов

| № п/п | Коммунальные отходы | Расчетное количество отходов, чел./год |  | Количество отходов на расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л | кг | л |
| 1 | Общее количество по рабочему поселку с учетом общественных зданий | 308 | 1540 | 1797180 | 8985900 |
| 2 | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 220 | - | 1283700 |
|  |  |  |  | 1797180 | 10269600 |

Прогнозное количество твердых бытовых отходов от населения Мулловского городского поселения на расчетный срок составит 1797 т.

Вывоз твердых коммунальных отходов будет осуществляться на мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки в районе с. Тиинск Тиинского сельского поселения.

Основные мероприятия по усовершенствованию системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов:

- организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- обновление парка мусоровозов и мусороуборочной техники, а также приобретение сменных контейнеров различной емкости для установки их в различных функциональных зонах населенных пунктов;

- выполнение предприятиями нормативов образования и лимитов размещения отходов.

  - Охрана окружающее среды

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности и животного мира.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна поселения обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий, которыми являются:

- произведение расчетов проектов санитарно-защитных зон предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным;

- организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- в населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды;

- озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для улучшения шумо- и газопоглощающего эффекта;

- озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

Санитарное состояние воздушного бассейна на расчётный срок будет определяться количеством и характером источников загрязнения. Важным фактором является то, что система теплоснабжения поселения преимущественно использует природный газ, однако резервным видом топлива всё же остаётся дизельное топливо и уголь.

Большое значение имеют организационные меры защиты от загрязнения воздуха автотранспортом в местах проживания и отдыха (рациональное распределение транспортных потоков по их интенсивности, составу, времени и направлению движения; контроль технического состояния транспортных средств; наблюдение за состоянием дорожных покрытий и т.д.).

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Основной задачей при реализации генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков.

Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:

- строительство локальных очистных сооружений;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенном пункте, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции;

- соблюдение ограниченного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному кодексу Российской Федерации);

- расчистка русел рек, протекающих по территории поселения.

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации генерального плана являются истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- устройство ограждения зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

Мероприятия по охране почв

С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории поселения генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Организация схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения;

- организация и оборудование площадок в населенных пунктах для установки специальных контейнеров для твердых коммунальных отходов. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов;

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки коммунальных отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

- обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и так далее) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

Мероприятия по охране растительности и животного мира

Основными элементами системы озеленения поселения являются озеленённые территории жилых и производственных районов и защитные зоны.

Парки и скверы должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, водостоками, освещением.

Зелёные насаждения должны быть под контролем соответствующих организаций, которые обязаны следить за количественным и качественным их состоянием.

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира поселения являются:

- максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений;

- создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

  - Установление административных границ

Границы муниципального образования «Мулловское городское поселение» приняты согласно приложению 8 к Закону Ульяновской области № 043-30 от 13 июля 2004 года «О муниципальных образованиях Ульяновской области».

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является выделение границ населенных пунктов муниципального образования «Мулловское городское поселение» в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Генеральным планом предусматривается корректировка границы рп. Мулловка и п. Лесной.

В границы населенных пунктов включаются участки общей площадью 44,10 га.

Из границ населенных пунктов исключается участок общей площадью 435,72 га.

В соответствии с государственным лесным реестром земельные участки, планируемые к включению в границы населенных пунктов Мулловского городского поселения, к землям лесного фонда не отнесены.

Перечень включаемых и исключаемых земельных участков и обоснования включения в границы населенного пункта приведены в таблице 43 и 44.

Генеральным планом предусматривается упразднение п. Берёзовый в виду того, что в данном посёлке на протяжении более трёх лет отсутствует зарегистрированное в установленном порядке население, не являющиеся курортным посёлком.

Таблица 44

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Мулловского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Площадь включаемого земельного участка (га) | Обоснование включения участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Мулловка | часть земельного участка с кадастровым номером 73:08:000000:229, часть кадастрового квартала 73:08:021701 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 5,53 | корректировка границы с учетом сложившейся застройки |
| 2 | п. Лесной | земельные участки с кадастровыми номерами 73:08:020801:747, 73:08:020801:746, часть кадастрового квартала 73:08:020801 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | 1,26 | корректировка границы с учетом сложившейся застройки и включение территории кладбища |
|  | Итого |  |  |  | 44,10 |  |

Таблица 45

Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов, входящих в состав Мулловского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер | Категория земель | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Площадь включаемого земельного участка (га) | Обоснование исключения участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Мулловка | земельные участки с кадастровыми номерами 73:08:000000:358 73:08:020801:754, 73:08:020801:877, 73:08:020801:738, 73:08:020801:739, 73:08:020801:391, 73:08:020801:521, 73:08:020801:558, 73:08:020801:560, 73:08:020801:387, 73:08:020801:383, 73:08:020801:733, 73:08:020801:751, 73:08:020801:750, 73:08:020801:734, 73:08:020801:882, 73:08:020801:520, 73:08:020801:519, 73:08:020801:389, 73:08:020801:886, 73:08:020801:75, части земельных участков с кадастровыми номерами 73:08:020801:756, 73:08:000000:804, 73:08:020801:757,, часть кадастрового квартала 73:08:020801 | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного назначения | 421,72 | корректировка границ за счет исключения из границ населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного лесного фонда |
|  |  | земельный участок с кадастровым номером 73:08:000000:242 | земли населенных пунктов | земли сельскохозяйственного назначения |  |  |
|  |  | часть земельного участка с кадастровым номером 73:08:000000:119 | земли лесного фонда | земли лесного фонда |  |  |
| 2 | п. Лесной | часть земельного участка с кадастровым номером 73:08:000000:119, часть кадастрового квартала 73:08:020701 | земли лесного фонда | земли лесного фонда | 14,0 | корректировка границ за счет исключения из границ населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного лесного фонда |
|  | Итого |  |  |  | 435,72 |  |

3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

## 3.1. Основные положения плана ГО поселения

3.1.1. Обоснование категории по ГО территории

Категорирование объектов по гражданской обороне (ГО) осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. Согласно Постановления Правительства РФ от 3 октября 1998 г. N 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне». Территория МО «Мулловское городское поселение» не относится к группе по гражданской обороне.

3.1.2. Отнесенные к категориям по ГО организации на территории поселений с указанием численности производственного персонала и наибольшей работающей смены

На территории МО «Мулловское городское поселение» не имеется категорированных по ГО предприятий и организаций.

Все решения по поводу продолжения или прекращения деятельности организаций в период действия военного положения принимаются указами Президента Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. Регулируются данные решения федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.1.3. Определение зон возможной опасности

В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 состав проектных решений по защите населения от последствий воздействия средств поражения при ведении боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах: световой маскировки, возможных разрушений, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения), возможного химического заражения, вероятного катастрофического затопления, а также с учетом групп городов и категорий объектов по ГО.

Территория МО «Мулловское городское поселение» находиться вне границ зон возможной опасности.

3.1.4. Подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов, производств, складов и баз

Подземные горные выработки, пригодные для защиты людей, размещения объектов, производств, складов и баз на данной территории отсутствуют.

3.1.5. Размещение складов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых комплексов, размещаемых в районах рассредоточения и эвакуации населения, размещение складов и баз восстановительного периода

Размещение указанных объектов на территории МО «Мулловское городское поселение» на данном этапе разработки градостроительной документации не планируется.

При разработке документации на строительство новых объектов будут учтены положения Постановления Правительства РФ от 10.11.1996г. №1340 о создании необходимых резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

## 3.2. Расселение

3.2.1. Требования к экономически перспективным средним и малым городам и поселкам - центрам устойчивого функционирования района

При детальной разработке генеральных планов отдельных поселений необходимо руководствоваться пунктами СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 в части размещения новых промышленных объектов и транспортной связи и инженерных систем.

3.2.2. Требования к этажности, плотности застройки, плотности населения

Так как территория Мулловского городского поселения не имеет категории по ГО, то в соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 высотность зданий и плотность застройки не ограничивается, и выбор высотности при строительстве того или иного здания будет определяться возможностью его строительства, согласно климатических и геофизических параметров данной местности, а также экономической целесообразностью.

    - Размещение зон отдыха и требования к ним

Размещение зон отдыха на территории Мулловского городского поселения, где возможно размещение населения, эвакуируемого из зон возможных опасностей, не планируется.

3.2.4 Численность рассредоточиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в загородной зоне на первую очередь и расчетный срок

Данная информация отсутствует.

3.2.5. Обеспеченность различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО

Данная информация отсутствует.

  - Требования по системам оповещения ГО

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с «Положением о системах оповещения населения». К системе оповещения подключаются радиостанции и телеканалы для передачи звуковых и речевых сигналов оповещения в мирное и военное время при взаимодействии со штабами гражданской обороны. На территории МО «Мулловское городское поселение» существует устойчивый прием радио- и телесигнала. Оповещение населения производится по существующей схеме, с использованием существующей проводной телефонной связи и существующей электросирены.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО - СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Согласно требованиям СП 11-112-2001 в настоящем разделе проекта рассматриваются чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

## 4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 Мулловское городское поселение относится к подрайону II B.

4.1.1. Перечень существующих и возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

В соответствии с «СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» на проектируемой территории зарегистрированы следующие проявления опасных геологических процессов :

- оползни (умеренно – опасный район распространения) ;

- карст ;

- подтопление ;

- переработка берегов.

На территории Мулловского городского поселения проявляются следующие основные опасные природные процессы, активизируемые геофизическими воздействиями:

- сильный ветер, шквал ;

- ливень ;

- град ;

- почвенная засуха ;

- природные пожары.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на территорию Мулловского городского поселения

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
| 1.1 | Оползень | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар |
| 1.2 | Карст (карстово-суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород Разрушение структуры пород |
|  |  | Гидродинамический | Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород Деформация земной поверхности |
| 1.3 | Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер, шквал | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление, вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки: продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| 3.3 | Град | Динамический | Удар |
| 3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

## 4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

4.2.1. Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

Промышленные предприятия

К опасным объектам на территории МО можно отнести промышленные предприятия:

- ЗАО «МАТЭКО» - производство шелковых и шерстяных тканей;

- ООО «Гиппократ» - производство медицинского спирта;

- ООО «Волгапром» - производство оберточного картона;

- ООО «МТЭКС»;

- ООО «Волга»;

- ООО «Док Наири».

На территории Мулловского городского поселения планируется организация предприятия по производству карбонита, аммиака, меламина и других составляющих путём переработки природного газа. (Заказчик ООО «Химэнергоинвест») в районе р.п. Мулловка.

Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт. По территории Мулловского городского поселения проходят автомобильные дороги федерального значения «Ульяновск-Димитровград-Самара» и межмуниципального значения «Мулловка-Никольское» , по которым возможна перевозка АХОВ (аварийно химически опасных веществ) и других опасных грузов.

Железнодорожный транспорт. По территории Мулловского городского поселения, в его северной части, проходит магистральная неэлектрифицированная, однопутная с двухпутными вставками железнодорожная линия Инза – Ульяновск – Уфа Куйбышевской железной дороги-Филиала ОАО «РЖД», по которой также возможна перевозка опасных грузов.

На территории Мулловского городского поселения планируется строительство дополнительных вторых железнодорожных путей общего пользования железнодорожной линии «Чишмы – Ульяновск» общей протяженностью, по которым также возможна перевозка опасных грузов.

Трубопроводный транспорт на территории Мулловского городского поселения представлен:

- магистральным распределительным газопроводом «Старая Бинарадка-Димитровград-Ульяновск»;

- газопроводом-отводом к ГРС-49 р.п. Мулловка.

Опасные происшествия на иных пожаровзрывоопасных объектах

К ЧС на территории МО могут также привести аварии на подземных распределительных газопроводах в процессе их эксплуатации или реконструкции.

К опасным объектам также можно отнести АЗС и котельные.

На территории Мулловского городского поселения находятся 3 автозаправочные станции, 2 из которых расположены вдоль автомобильной дороги федерального значения «Ульяновск-Димитровград-Самара» и 1 в р.п. Мулловка. Также планируется строительство АЗС в п. Лесной.

Источниками теплоснабжения являются две отопительные котельные:

- котельная № 1 по ул. Промышленная 4, максимальная мощность 11,8 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 4,24 Гкал/ч. Вид топлива – газ. Температурный график 95/70 С. Тепловые сети от котельной диаметром 219 мм. Ввод в эксплуатацию 1981 год.

- котельная № 2 по ул. Фабричная 17, максимальная мощностью 9,3 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 3,32 Гкал/ч. Вид топлива - газ. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной диаметром 219 мм. Ввод в эксплуатацию 1981 год.

4.2.2. Перечень опасных участков с указанием характеристик для каждого участка

К опасным участкам существующих газопроводов можно отнести газорегуляторные пункты шкафного типа и отключающие задвижки, устанавливаемые в местах ответвления от основного газопровода и запроектированных в ограждении на случай наезда автотранспорта и расположенных неподалеку от обочин автодорог.

Возможными источниками разливов нефтепродуктов на АЗС являются :

- резервуарный парк АЗС,

- технологическое оборудование АЗС (технологические трубопроводы, ТРК),

- автотранспорт, заправляемый на АЗС, а также используемый для доставки нефтепродуктов для их последующей реализации (автоцистерны).

### 4.2.3. Характеристика основных физико-химических свойств продуктов, находящихся на проектируемой территории

ЛВЖ (ГСМ):

Бензин - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь легких углеводородов, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности. Бензин при горении прогревается на всю глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость нарастания прогретого слоя 0,7 м/ч, температура прогретого слоя 80 - 100°С, температура пламени 1200°С. Температура вспышки около -30°С, температура самовоспламенения около +350°С, плотность - 730 кг/м3. Пары бензина обладают высокими токсическими свойствами, и при длительном вдыхании могут вызвать сильное отравление человека. Пары бензина образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Взрывоопасные концентрации паров составляют 0,93 - 5,1% об.

Дизельное топливо - легковоспламеняющаяся и горючая жидкость, по степени воздействия на организм относится к веществам 4-го класса опасности. Температура вспышки около 40°С, температура самовоспламенения около +210°С, плотность - 840 кг/м3. Пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Нижний концентрационный предел распространения пламени 0,52% об.

Меры первой помощи: Обеспечение перемещения пострадавших в безопасное место. Доврачебная помощь может быть выполнена в виде: искусственного дыхания, остановки кровотечения, перевязки ран, наложения неподвижных повязок при переломах и т.д. Светлые нефтепродукты перевозят в автоцистернах грузоподъемность 5, 6, 8, 10, 15, 17 и 20 тонн.

СУГ:

Сжиженные углеводородные газы - пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности ГОСТ 12.1.007. Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,3% до 9,5%, нормального бутана от 1,8% до 9,1% (по объему), при давлении 0,1 МПа (1 атм.) и температуре 15°С - 20°С. Температура самовоспламенения пропана в воздухе составляет 470°С, нормального бутана - 405°С. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропан, нормальный бутан) - 300 мг/м3, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) -100 мг/м3.

Действие на организм: Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах. Человек, находящийся в атмосфере с незначительным превышением ПДК паров сжиженного газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может погибнуть от удушья. СУГ перевозят в автоцистернах грузоподъемность 5, 6, 8, 10, 15, 17 и 20 тонн.

АХОВ (ОХВ):

Аммиак - бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде. Температура кипения сжиженного аммиака – 33,35°С, так что даже зимой аммиак находится в газообразном состоянии. При температуре минус 77,7°С аммиак затвердевает. При выходе в атмосферу из сжиженного состояния дымит. Облако аммиака распространяется в верхние слои приземного слоя атмосферы. Поражающее действие в атмосфере и на поверхности объектов сохраняется в течение одного часа.

Действие на организм: По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и резорбтивным действием. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Вызывают при этом обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Признаки поражения аммиаком: обильное слезотечение, боль в глазах, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи химический ожог 1 й или 2 й степени.

Хлор – зеленовато желтый газ с резким удушающим запахом. Плохо растворяется в воде, хорошо – в некоторых органических растворителях. В практических условиях растворимость хлора в воде незначительна и составляет 3 кг на 1 т воды. При обычном давлении сжижается при температуре – 34°С, образуя маслянистую жидкость желтовато зелёного цвета, затвердевающую при минус 101°С. Твёрдый хлор это бледно жёлтые кристаллы. Под давлением хлор сжижается уже при обычных температурах. Температура кипения сжиженного хлора –34,1°С, следовательно, даже зимой хлор находится в газообразном состоянии. При испарении образует с водяными парами белый туман. Один килограмм жидкого хлора дает 0,315 м3 газа. Хорошо адсорбируется активным углём. Химически очень активен.

Действие хлора на организм: По физиологическому действию на организм хлор относится к группе веществ удушающего действия. В момент контакта он оказывает сильное раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и глаза. Признаки поражения наступают сразу после воздействия, поэтому хлор является быстродействующим АХОВ. Проникая в глубокие дыхательные пути, хлор разрушает лёгочную ткань, вызывая отёк лёгких. При вдыхании хлора в очень высоких концентрациях смерть наступает в течение нескольких минут из-за паралича дыхательного центра. Антидота против хлора не существует.

Защита от поражения аммиака и хлора: Защитой от АХОВ служат фильтрующие промышленные и гражданские противогазы, промышленные респираторы, изолирующие противогазы, убежища ГО (ПРУ). Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально допустимой, применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5).

Меры первой помощи: Надо как можно скорее прекратить воздействия АХОВ. Для этого необходимо надеть на пострадавшего противогаз и вынести его на свежий воздух, обеспечить полный покой и создать тепло. Расстегнуть ворог, ослабить поясной ремень. При возможности снять верхнюю одежду, которая может быть заражена парами хлора, аммиака или другого вещества. При поражении хлором, чтобы смягчить раздражение дыхательных путей, следует дать вдыхать аэрозоль 0,5%-го раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые промывать 2%-м содовым раствором не менее 15 мин. Из-за удушающего действия хлора пострадавшему передвигаться самостоятельно нельзя. Транспортируют его только в лежачем положении. Если человек перестал дышать, надо немедленно сделать искусственное дыхание методом "изо рта в рот". При поражении аммиаком пострадавшему следует дышать теплыми водяными парами 10%-го раствора ментола в хлороформе, дать теплое молоко с боржоми или содой. При удушье необходим кислород, при спазме голосовой щели - тепло на область шеи, тёплые водяные ингаляции. Если произошел отёк лёгких, искусственное дыхание делать нельзя. Слизистые и глаза промывать не менее 15 мин водой или 2%-м раствором борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 3,0 %-го раствора альбуцида, в нос - тёплое оливковое, персиковое или вазелиновое масло. При поражении кожи обливают чистой водой, накладывают примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты. Аммиак и хлор перевозится в автоцистернах грузоподъемность 6, 10, 15, 17 и 20 тонн. В настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют пожары и чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на:

-АЭС;

-транспортных коммуникациях (железнодорожном и автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества (аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо));

-объектах газового хозяйства (магистральных газопроводах, проходящих по территории поселения к котельным, давлением Р≤3 кг/см2 и газовых котельных);

-АЗС и базах хранения ГСМ (нефтебазах и складах);

-объектах жилищно-коммунального назначения и коммунально-энергетических сетях.

Наиболее частым техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах отопления и теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

4.2.4. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения ёмкостей с АХОВ, ЛВЖ и СУГ на транспортных коммуникациях

Оценка риска от возможных ЧС на транспортных коммуникациях проведена по укрупнённым показателям применительно к железнодорожному и автомобильному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы) и химически опасные вещества. Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном и железнодорожном транспорте приведены в таблице 4.2.4.1.

Таблица 4.2.4.1. Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт * км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |
| Аварии железнодорожного транспорта в расчёте на вагон | 3,8*10-7 |

По статистическим данным ж/д транспортом перевозится 40% , а автотранспортом - 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км., а для грузовиков с химическими веществами – 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при перевозках в зависимости от типа груза составляет:

-легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5%;

-горючие жидкости – 16,3%;

-воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2%;

-ядовитые вещества – 2,1%;

-невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9%.

Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения ёмкостей с АХОВ, ЛВЖ и СУГ при авариях на автомобильном и железнодорожном транспорте

Расчет аварий с АХОВ выполнен в соответствии с «Методикой оценки последствий химических аварий (Методика «ТОКСИ». Редакция 2.2)» (Утверждена директором НТЦ «Промышленная безопасность») и «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991). Авторы Овсяник А.И., Чинюк М.В., Макеев А.И.

Данные по зонам поражения при авариях с утечкой АХОВ на автомобильном транспорте приведены в таблицах 4.2.4.2 - 4.2.4.5. Для оценки последствий аварий с технологической емкостью с бензином, выполнены расчеты с использованием программы «Факел». Программа разработана в соответствии с НПБ 107-97 и лицензирована факультетом Гражданской обороны Военно – инженерного университета. Авторы: Чурбанов О.И., Домрачев К.В. Данные по зонам поражения при авариях с ЛВЖ (бензин) на автомобильном транспорте приведены в таблицах 4.2.4.6 - 4.2.4.15.

Для оценки последствий аварий с технологической емкостью с СУГ, выполнены расчеты с использованием по методики, приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98. Прогноз границ зон разрушений и возгорания зданий и поражения людей проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.). Данные по зонам поражения при авариях с СУГ на автомобильном транспорте приведены в таблицах 4.2.4.16 - 4.2.4.17.

а) аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем АХОВ

Исходные данные:

АХОВ – аммиак;

Время прошедшее после начала аварии – N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 30; 32; 43 и 92т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 4.2.4.2. Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ

| №п/п | Наимнование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | 30 | 4,545 | 32,455 | 1,36 | 0,25 |
| 2 | Аммиак | 32 | 4,735 | 35,219 | 1,36 | 0,26 |
| 3 | Аммиак | 43 | 5,000 | 39,270 | 1,36 | 0,28 |
| 4 | Аммиак | 92 | 5,000 | 39,270 | 1,36 | 0,28 |

Исходные данные:

АХОВ – хлор;

Время прошедшее после начала аварии – N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 48 и 58т;

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 4.2.4.3. Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлор | 48 | 5,000 | 39,270 | 1,49 | 0,28 |
| 2 | Хлор | 58 | 5,000 | 39,270 | 1,49 | 0,28 |

Из результатов проведенного расчета можно сделать вывод, что площадь зоны заражения облаком АХОВ, при количестве пролитой жидкости от 40 т и выше не увеличивается. Площадь заражения будет расти с увеличением времени прошедшего с момента аварии.

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой АХОВ (ОХВ) на железнодорожном транспорте максимальное количество опасных веществ, участвующих в аварии составит: хлора – 58 тонн, аммиака - 92 тонн. Радиус зоны возможного заражения может составить 5,0 км.; площадь зоны – 39,27 км2. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 0,5 до 5 км. Норматив времени оповещения населения – 300 сек. При наиболее опасном направлении ветра в зоне возможного заражения может оказаться от 10 до 50% проектируемой части поселения, с населением до 500 человек. С учётом времени подхода облака (1000 сек), защитных свойств зданий, сооружений, автомобильной техники и того, что население не имеет СИЗ возможное количество поражённых может составить до 100 человек, в том числе: погибших – до 35 человек; легко пострадавших - до 20 человек, средней тяжести – до 25 человек и тяжело пострадавших – до 20 человек. Ущерб может составить более 100 млн. рублей.

б) аварии на автомобильном транспорте, перевозящем АХОВ

Исходные данные:

АХОВ – аммиак;

Время прошедшее после начала аварии – N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 6; 10; 15; 17 и 20 т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 4.2.4.4. Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | 6 | 1,795 | 5,064 | 1,36 | 0,10 |
| 2 | Аммиак | 10 | 2,351 | 8,681 | 1,36 | 0,13 |
| 3 | Аммиак | 15 | 3,045 | 14,564 | 1,36 | 0,17 |
| 4 | Аммиак | 17 | 3,323 | 17,342 | 1,36 | 0,18 |
| 5 | Аммиак | 20 | 3,609 | 20,461 | 1,36 | 0,20 |

Исходные данные:

АХОВ – хлор;

Время прошедшее после начала аварии – N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 6;10; 15; 17 и 20 т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 4.2.4.5. Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлор | 6,10,15,17,20 | 5,000 | 39,270 | 1,49 | 0,28 |

Из результатов проведенного расчета можно сделать вывод, что площадь зоны заражения облаком аммиака, изменяется от количества жидкости, а при проливе хлора площадь заражения будет расти с увеличением времени прошедшего с момента аварии.

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой АХОВ (ОХВ) на автомобильном транспорте максимальное количество опасных веществ, участвующих в аварии составит: хлора – 20 тонн, аммиака - 20 тонн. Радиус зоны возможного заражения может составить от 3,61 до 5,0 км.; площадь зоны – от 20,46 до 39,27 км2. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 0,1 до 5,0 км. Норматив времени оповещения населения – 300 сек. При наиболее опасном направлении ветра (на жилую зону) в зоне возможного заражения может оказаться от 1 до 50% поселения, с населением от 10 до 500 человек. С учётом времени подхода облака, защитных свойств зданий, сооружений, автомобильной техники и того, что население не имеет СИЗ, возможное количество поражённых может составить от 2 до 100 человек, в том числе: погибших – от 1 до 35 человек; легко пострадавших - до 25 человек, средней тяжести – до 20 человек и тяжело пострадавших – до 20 человек. Ущерб может составить более 100 млн. рублей.

в) аварии на железнодорожном транспорте, перевозящем бензин

Тип резервуара: Железнодорожный

Марка резервуара: 15-890 (60 т)

Содержание резервуара: Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 5142

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 9000

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 93

Таблица 4.2.4.6. Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >265 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 265 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 130 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 110 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 43 |

Таблица 4.2.4.7. Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 28 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 176 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 43 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 265 |

Тип резервуара: Железнодорожный

Марка резервуара: 15-871 (120т)

Содержание резервуара: Бензин А-76(А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 11758

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 20580

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 123

Таблица 4.2.4.8. Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >360 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 360 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 184 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 159 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 74 |

Таблица 4.2.4.9. Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 44 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 250 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 74 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 360 |

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой ЛВЖ на железнодорожном транспорте максимальное количество бензина, участвующего в аварии составит – 120 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов – до 1600 м2. Радиус зоны безопасного удаления составляет 265 м. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 1,5 до 5,0 км. Следовательно, поражающие факторы ЧС (Н) не окажут существенного влияния на проектируемую территорию.

г) аварии на автомобильном транспорте, перевозящем бензин

Тип резервуара: Автомобильный

Марка резервуара: АТЗ-5 (5 т)

Содержание резервуара: Бензин А-76 (А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 428

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 750

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 40

Таблица 4.2.4.10. Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >58 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 58 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 26 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 22 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 8 |

Таблица 4.2.4.11. Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 5 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 35 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 8 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 58 |

Тип резервуара: Автомобильный

Марка резервуара: АТЗ-14 (14 т)

Содержание резервуара: Бензин А-76 (А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 1199

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 2100

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 57

Таблица 4.2.4.12. Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >114 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 114 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 52 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 43 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 16 |

Таблица 4.2.4.13. Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 10 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 70 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 16 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 114 |

Тип резервуара: Автомобильный

Марка резервуара: АТЗ-20 (20 т)

Содержание резервуара: Бензин А-76 (А-80)

Степень заполнения: 100 %

Время испарения: 3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг: 1714

Коэффициент участия: 0,1

Площадь испарения, кв. м: 3000

Температура воздуха, С°: 20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м: 64

Таблица 4.2.4.14 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >144 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 144 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 66 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 55 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 21 |

Таблица 4.2.4.15 - Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 13 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 89 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 21 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 144 |

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой ЛВЖ на автомобильном транспорте количество бензина, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составит от 120 до 540 м2. Радиус зон составляет: безопасного удаления - от 58 до 144 м; сильных разрушений - до 89 м; полных разрушений - от 8 до 13 м. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 до 100 м. При этом возможное количество погибших может составить от 1 до 10 человек, количество пострадавших - до 50 человека. Ущерб - до 50 млн. рублей.

д) аварии при перевозке СУГ

Поражающие факторы:

1. Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений топливо-воздушной смеси (ТВС) при разливе топлива в открытом пространстве;

2. Тепловое излучение горящих разлитий.

Исходные данные для расчета последствий ЧС:

1.Предполагается, что во взрыве облака ТВС принимает участие масса СУГ АЦ (15 м3 ), заполненного на 80 % .

2.Плотность СУГ - 530 кг/м3.

3.Разгерметизация резервуара происходит мгновенно.

Таблица 4.2.4.16. Результаты расчетов радиусов зон поражения людей

| Избыточное давление, ∆Р (кПа) | Степень поражения | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Смертельное | 49,6 |
| 60 | Тяжелые травмы | 58,5 |
| 40 | Средние травмы | 80,0 |
| 20 | Лёгкие травмы | 121,8 |
| 5 | Порог поражения | 347,9 |

Таблица 4.2.4.17- Результаты расчетов радиусов зон разрушения зданий

| Избыточное давление, ∆Р (кПа) | Степень разрушения | Радиус зоны разрушения, М |
| --- | --- | --- |
| 100 | Полное разрушение | 49,6 |
| 53 | 50 % разрушение | 70,0 |
| 28 | Среднее разрушение | 100,0 |
| 12 | Умеренное разрушение | 176,4 |
| 3 | Малые повреждения (Разбита часть остекления) | 538,8 |

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой СУГ на транспорте его количество, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Радиус зон составляет: безопасного удаления - до 540 м; сильных разрушений - до 70 м; полных разрушений - до 50 м. Расстояние от границы жилой зоны до места аварии при перевозке автомобильным транспортом – от 25 до 100 м. При этом возможное количество погибших может составить от 1 до 10 человек, количество пострадавших - до 50 человека. Ущерб - до 50 млн. рублей.

### 4.2.5. Анализ возможных последствий аварий на газовом хозяйстве

В данном разделе проведем анализ возможных последствий аварий на магистральном газопроводе и газопроводе - отводе, проходящих по территории Мулловского городского поселения.

Оценка количества опасного вещества, участвующего в авариях

на газовом хозяйстве :

Исходные данные:

Длина максимальных участков магистрального газопровода и газопровода - отвода – 0,5 км.

Диаметры газопроводов :

- магистральный газопровод – 530 мм ;

- газопровод - отвод – 159 мм.

Рабочее максимальное давление в трубопроводах – 5,5 МПа.

Максимальный объём перекачки газа:

- для магистрального газопровода q = 938000 м3/ч (260,6 м3/с);

- для газопровода - отвода q = 84420 м3/ час (23,5 мЗ/с);

Результаты расчётов

для магистрального газопровода

М= (V1т+V2т)*Pr;

Vт=V1т+V2т;

V1т = q  Т;

V1m = q*T = 260,6*120 = 31272 мЗ.

V2m= 0,01π*5500*0,2652*500 = 6063,93 мЗ.

Масса газа, поступившего в окружающую среду, таким образом, составляет:

М = (31272+6063,93)*0,68 = 25388,4 кг. Однако, при взрывах ТВС на открытом пространстве в создании поражающих факторов ЧС участвует 10% (2538,84 кг).

Количество опасного вещества, участвующего в реализации опасных сценариев ЧС приведено в таблице 4.2.5.1.

Результаты расчётов

для газопровода - отвода диаметром 159 мм

М= (V1т+V2т)*Pr;

Vт=V1т+V2т;

V1т = q  Т;

V1m = q*T = 23,5*120 = 2820 мЗ.

V2m= 0,01π*5500*0,07952*500 = 546,0 мЗ.

Масса газа, поступившего в окружающую среду, таким образом, составляет:

М = (2820+546)*0,68 = 2288,9 кг. Однако, при взрывах ТВС на открытом пространстве в создании поражающих факторов ЧС участвует 10% (228,9 кг).

Количество опасного вещества, участвующего в реализации опасных сценариев ЧС приведено в таблице 4.2.5.1.

Таблица № 4.2.5.1. Количество опасного вещества участвующего в авариях

| № п/п | Название аварийной ситуации. | Объём природного газа (м3) | Количество опасного вещества (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии на объектах газового хозяйства: |  |  |  |
| 1. | Разрушение (разгерметизация) магистрального газопровода диаметром 0,53 м | 31272 | 2538,84 |
| 2 | Разрушение (разгерметизация) газопровода - отвода диаметром 0,159 м | 2820 | 2288,9 |

Расчет вероятных зон действия поражающих факторов

при разрушении (разгерметизации) газопроводов

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (он легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу. При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. Раскрытая схема к определению давлений при аварии на газопроводе приведена на рисунке 4.2.5.1.

Рисунок 4.2.5.1 Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе

Р – давление в зоне детонации;

Рф  - давление во фронте воздушной ударной волны;

r0  - радиус зоны детонации;

R - расстояние от расчетного центра взрыва;

1 - зона детонации;

2 - зона воздушной ударной волны (R>r0)

Дальность распространения облака (см. рис 4.2.4.1) взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле

L = 25, м,

где  М - массовый секундный расход газа, кг/с;

25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2  /кг1/2;

W – скорость ветра, м/с.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле

r0 = 12,5, м.

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = , кг/с,

где  - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

- коэффициент расхода, учитывает форму отверстия ( = 0,7- 0,9), в расчетах принимается  = 0,8;

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе.

Vг = R0,  м3 / кг,

где Т - температура транспортируемого газа, К;

R0 - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк и молярным массам компонентов смеси из соотношения;

R0 = 8314, Дж / (кгК),

где 8314 - универсальная газовая постоянная, Дж / (кмольК );

mк - молярная масса компонентов, кг/кмоль;

n - число компонентов.

В зоне действия детонационной волны давление принимается равным 1,7 МПа. Давление во фронте ВУВ на различном расстоянии от газопровода определяется также с использованием данных таблицы 4.2.5.2.

Таблица 4.2.5.2. Давление во фронте ударной волны в зависимости от расстояния до шнура взрыва

| r/r0 | 0 - 1 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рф,кПа | 1700 | 1232 | 814 | 568 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| r/r0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | - |
| Рф,кПа | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | - |

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия ВУВ принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0 . В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ВУВ. На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль трубопровода. При разработке разделов проекта ИТМ ГОЧС на планах местности вдоль магистральных нефте- и газопроводов наносятся зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа. При проведении оперативных расчетов следует учитывать, что в зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления - 2,5 МПа; среднего давления - от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления - до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 100 до 1420 мм. Температура транспортируемого газа может быть принята в расчетах t0 = 400С. Состав обычного газа, при отсутствии данных, может быть принят в соотношении: метан (СН4) - 90 %; этан (С2Н6) - 4 %; пропан (С3Н8) - 2 %; Н-бутан (С4Н10) - 2 %; изопентан - (С5Н12) - 2 %.

Расчет радиусов зоны детонации r0 при взрыве участков

газопроводов

Исходные данные:

d = 0,53 м; Рг = 5,5 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; =0,8.

Расчет:

1. R0=8314,4=8314,4() = 486 КДж/(кг*К).

2. Vг = R0 = 27,7 м3/кг.

3. М =  = 54,9 кг/с.

4. r0 = 12,5 = 92,6 м.

Отсюда зона детонации будет равна:  2r0= 185,2 м (с каждой стороны трассы газопровода). Используя таблицу 4.2.5.2 получаем радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которой определяются величиной избыточного давления 50 кПа:

r = 4r0 =370,4 м

Результаты расчетов сведены в таблицу 4.2.5.3.

| Таблица 4.2.5.3. Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень поражения | Избыточное давление, (∆Р кПа) | Радиус зоны, м для магистрального газопровода диаметром 0,53 м |
| Радиус зоны детонации r0 | 1700 | 92,6 |
| Разрушение зданий: |  |  |
| Полное разрушение зданий | 100 | 250 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 361,1 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 592,6 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 1037,1 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления | 3 | 1852 |
| Поражения людей: |  |  |
| Крайне тяжелые | 100 | 250 |
| Тяжелые травмы | 60 | 338,9 |
| Средние травмы | 40 | 463 |
| Легкие травмы | 20 | 740,8 |
| Пороговые поражения | 5 | 1852 |

Исходные данные:

d = 0,159 м; Рг = 5,5 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; =0,8.

Расчет:

1. R0=8314,4=8314,4() = 486 КДж/(кг*К).

2. Vг = R0 = 27,7 м3/кг.

3. М =  = 5 кг/с.

4. r0 = 12,5 = 27,95 м.

Отсюда зона детонации будет равна:  2r0= 55,9 м (с каждой стороны трассы газопровода). Используя таблицу 4.2.5.2 получаем радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которой определяются величиной избыточного давления 50 кПа:

r = 4r0 =111,8 м

| Результаты расчетов сведены в таблицу 4.2.5.4. Таблица 4.2.5.4. Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень поражения | Избыточное давление, (∆Р кПа) | Радиус зоны, м для газопровода - отвода d=0,159 м |
| Радиус зоны детонации r0 | 1700 | 27,95 |
| Разрушение зданий: |  |  |
| Полное разрушение зданий | 100 | 75,5 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 109,0 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 178,9 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 313,0 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления | 3 | 559 |
| Поражения людей: |  |  |
| Крайне тяжелые | 100 | 75,5 |
| Тяжелые травмы | 60 | 102,3 |
| Средние травмы | 40 | 139,8 |
| Легкие травмы | 20 | 223,6 |
| Пороговые поражения | 5 | 559 |

## 4.3. Чрезвычайные ситуации биолого - социального характера

### 4.3.1. Перечень существующих и возможных источников ЧС биолого - социального характера на проектируемой территории

На территории Мулловского городского поселения отсутствуют места захоронения биологических отходов: скотомогильники, биотермические ямы.

### 4.3.2. Мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС биолого-социального характера

Основными мероприятиями по защите от природно-очаговых инфекций являются : разработка системы предупреждения населения, вакцинация населения и скота.

Геморрагическая лихорадка

Профилактические мероприятия направлены на уничтожение источников инфекции – мышевидных грызунов. Мероприятия также направлены на исключение контакта людей с грызунами и их продуктами жизнедеятельности и возможности загрязнения испражнениями грызунов продуктов питания и воды. При необходимости размещения людей в природных очагах геморрагической лихорадки выбирают места, не населенные грызунами, очищают их от бурьяна, травы, кустарника, валежника. Специфическая профилактика не разработана.

Лептоспироз

Для предупреждения распространения инфекции рекомендуется вакцинировать против лептоспирозов домашних животных. Кроме того, важна пропаганда индивидуальных мер предупреждения заболевания: выбор для купания известных, безопасных водоемов, соблюдение правил личной гигиены, хранение пищевых продуктов и питьевой воды в местах, недоступных для грызунов, применение защитных масок и перчаток при разборке сараев, погребов, других построек и при уходе за животными.

Сибирская язва

Основное значение имеют мероприятия по предупреждению и ликвидации заболеваемости сельскохозяйственных животных. Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать. Зараженные объекты (стойла, кормушки и др.) необходимо обеззараживать. Учитывая крайнюю стойкость спор сибирской язвы в почве (до нескольких десятков лет), значительную эпидемиологическую опасность представляют большинство свалок и скотомогильников.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Территориальная организация противопожарной деятельности

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими социально-экономическую обстановку в области. В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по сравнению с чрезвычайными ситуациями других видов. Главные и несопоставимые потери – человеческие жизни.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров создается система обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), и направленных на предотвращение опасности причинения вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу в результате пожара.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

На территории муниципального образования "Мулловское городское поселение" расположена 1 пожарно-спасательная часть. Её характеристики и месторасположение указаны в таблице.

| № п/п | Наименование аварийно-спасательного формирования | Адрес | Учредители | Колич. состав: всего/спа-сателей | Кол-во автотранспортных средств/в том числе оснащенных спецсигналами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52 ПЧ 3 отряда Управления противопожарной службы ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области" | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная,13, тел.: 8-(84235) 9-21-01 | Правительство Ульяновской области | 15/15 | 2 |

### 5.1.1 Размещение пожаровзрывоопасных объектов на проектируемой территории

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами проектируемой территории, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами проектируемой территории. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципальных образований и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

### 5.1.2. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Подъезд пожарных автомобилей должен обеспечивается:

- с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

Допускается подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано выше;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине обеспечивается подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон – при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей обеспечивается со всех сторон.

Допускается увеличение расстояния от области проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники обеспечивается не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах предусматриваются проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях оборудуются шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаются не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

В исторической застройке сохраняются существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна предусматривается возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан обеспечивается подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц обеспечивается не менее 7 метров, проездов – не менее 3,5 метра.

### 5.1.3. Противопожарное водоснабжение

На территории оборудуются источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

На территории оборудуется противопожарный водопровод. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Не предусматривается наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

### 5.1.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.

Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

- от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

- от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

### 5.1.5 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 5.1.4.

Таблица 5.1.4

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

| Наименования объектов до, которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния от. автозаправочных станций с подземными резервуарами, м | Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общей вместимостью более 20 м3 | общей вместимостью более 20 м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производственные, складские и |  |  |  |
| административно-бытовые здания, сооружения и строения промышленных организаций | 15 | 25 | 25 |
| Лесные массивы: |  | 40 15 |  |
| хвойных и смешанных пород | 25 |  | 30 |
| лиственных пород | 10 |  | 12 |
| Жилые и общественные здания | 25 | 50 | 40 |
| Места массового пребывания людей | 25 | 50 | 50 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 18 | 30 | 20 |
| Торговые киоски | 20 | 25 | 25 |
| Автомобильные дороги общей сети (край |  |  |  |
| проезжей части): |  | 20 12 |  |
| I, II и III категорий | 12 |  | 15 |
| IV и V категорий | 9 |  | 9 |
| Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) | 15 | 20 | 20 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) | 25 | 30 | 30 |
| Очистные канализационные сооружения |  |  |  |
| и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям | 15 | 30 | 25 |
| Технологические установки категорий |  |  |  |
| АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности | - | 100 | - |
| Склады лесных материалов, торфа, |  |  |  |
| волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 20 | 40 | 30 |

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 
40 кубических метров.

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

### 5.1.6 Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты

Противопожарные расстояния от коллективных наземных и 
наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 5.1.5.

Таблица 5.1.5

Противопожарные расстояния от мест организованного хранения и обслуживания транспортных средств

| Здания, до которых определяются противопожарные расстояния | Противопожарные расстояния до соседних зданий, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от коллективных гаражей и организованных открытых автостоянок при числе легковых автомобилей * |  |  |  | от станций технического обслуживания автомобилей при числе постов |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жилые дома: |  |  |  |  |  |  |
| до стен с проемами до глухих стен | 10 (12) 10 (12) | 15 10 (12) | 25 15 | 35 25 | 15 15 | 25 25 |
| Общественные здания | 10 (12) | 10 (12) | 15 | 25 | 15 | 20 |
| Границы земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| Границы земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| лечебных учреждений стационарного типа | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечание – * В скобках указаны значения для гаражей III и IV степеней огнестойкости.

Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 
101-300 машин должны составлять не менее 50 метров.

Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 5.1.5, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

На основе выполненного анализа существующего положения и проектных предложений сформирован перечень видов планируемых для размещения объектов местного значения поселения и сформулирована оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории.

Таблица 45

Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории объектов местного значения поселения, планируемых для размещения на территории Мулловского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Оценка возможного влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКС в области транспорта |  |
| 1.1 | Улично-дорожная сеть | Улучшение условий проживания населения. Снижение аварийности автотранспорта. |
| 2 | ОКС в области физической культуры и массового спорта |  |
| 2.1 | Плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) | Повышение доступности и качества услуг учреждений физической культуры и массового спорта. |
| 3 | ОКС для оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |
| 3.1 | Кладбища | Повышение качества оказания ритуальных услуг. |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (2028 г.) | Расчетный срок (2038 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах муниципального образования | га | 29059,6 | 29059,6 | 29059,6 |
| - Территориальное зонирование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилая зона, в том числе: | га | 399,5 | 502,25 | 502,25 |
| 2.1.1 | зона индивидуальной жилой застройки | га | 371,2 4.8 | 472,25 | 472,25 |
| 2.1.2 | зона малоэтажной жилой застройки | га | 32,4 | 34,1 | 34,1 |
| 2.1.3 | зона среднеэтажной жилой застройки | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.1.4 | зона многоэтажной жилой застройки | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Общественно-деловая зона, в том числе | га | 15,0 | 28,6 | 28,6 |
| 2.2.1 | многофункциональная общественно-деловая зона | га | 4,9 | 10,8 | 10,8 |
| 2.2.2 | зона специализированной общественной застройки | га | 10,1 | 17,8 | 17,8 |
| 2.3 | Производственные зоны, в том числе: | га | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 2.3.1 | производственная зона | га | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 2.3.2 | коммунально-складская зона | га | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 2.4 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 2.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 206,5 | 217 | 217 |
| 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 8293,1 | 8322,7 | 8322,7 |
| 2.6.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 8137,6 | 8137,6 | 8137,6 |
| 2.6.2 | производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 2.6.3 | зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| 2.6.4 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 106,5 | 136,1 | 136,1 |
| 2.7 | Рекреационная зона, в том числе: | га | 18648,9 | 18693 | 18693 |
| 2.7.1 | зона озелененных территорий общего пользования | га | 354,5 | 398,8 | 398,8 |
| 2.7.2 | зона отдыха | га | - | - | - |
| 2.7.3 | зона лесов | га | 18290 | 18290 | 18290 |
| 2.8 | Зона специального назначения, в том числе: | га | 0,5 | 8,9 | 8,9 |
| 2.8.1 | зона кладбищ | га | 0,5 | 8,9 | 8,9 |
| 2.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Зона режимных территорий | га | 0 | 0 | 0 |
| - Население |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | чел. | 6040 | 5529 | 5835 |
| - Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | 247,8 | 251,3 | 260,5 |
| 4.1.1 | сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | 247,8 | 247,8 | 251,3 |
| 4.1.2 | новое строительство | тыс. кв. м | - | 3,5 | 9,2 |
| 4.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м на чел. | 41,0 | 45,5 | 44,6 |
| - Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Дошкольные образовательные учреждения | кол-во, ед./вместимость, чел. | 3/250 | 4/450 | 4/450 |
| 5.2 | Общеобразовательные учреждения | кол-во, ед./вместимость, чел. | 3/1180 | 3/1180 | 3/1180 |
| 5.3 | Учреждения здравоохранения | кол-во, ед./коек/ посещений в смену. | 2/нет данных | 2/нет данных | 2/нет данных |
| 5.4 | Учреждения социального обеспечения | кол-во, ед./вместимость, чел. | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Учреждения культурно-досугового назначения | кол-во, ед. | 5 | 5 | 5 |
| 5.6 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | кол-во, ед. | 15 | 15 | 15 |
| 5.7 | Объекты торгового назначения | кол-во, ед | 43 | * | * |
| 5.8 | Объекты общественного питания | кол-во, ед | 7 | * | * |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания | кол-во, ед | 7 | * | * |
| - Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения | км | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 6.2 | Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | км |  | 11,4 | 11,4 |
| 6.3 | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Улично-дорожная сеть | км | 61,1 | 71,4 | 71,4 |
| 6.5 | Общая протяженность железных дорог | км | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | м3/сут. | нет данных | 1452 | 1531,2 |
| 7.1.3 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут. | 342,5 | 1045 | 1102 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей канализации | км | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | нет данных | 2760 | 2915 |
| 7.3.2 | Годовое электропотребление в целом, в том числе: | млн. кВтч | нет данных | 12,45 | 13,14 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора в целом | Гкал/час | нет данных | 14,83 | 45,49 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. куб. м/год | нет данных | 50,32 | 51,15 |
|  | на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | нет данных | 1,91 | 2,02 |
|  | на выработку теплоэнергии | млн. куб. м/год | нет данных | 48,41 | 49,13 |
| 7.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования (городского/сельского) | кол-во аппаратов, тыс. | нет данных | 1,58 | 1,67 |

* Данная сферы обслуживания является областью интересов частного бизнеса, емкость объекта формируется на основе сбалансированного спроса и предложения.

Данные Агентства по развитию человеческого капитала и трудовых ресурсов Ульяновской области (приложение, Том II. Исходно-разрешительная документация)

Федеральная служба государственной статистики. Дата обращения 15.01.2019 - http://www.gks.ru

Приложение к постановлению Правительства Ульяновской области от 30 декабря 2009 г. № 431-П

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»